Zał. Nr 1 a

Kosztorys ofertowy

## Wykonanie remontu drogi gminnej w ciągu ulicy Strwiążyk w Ustrzykach Dolnych

## na długości 400 mb – w górę od nawierzchni asfaltowej.

| L.p | Nr SST Numer katalogu - podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miar | Ilość | Cena Jedn. |  |  |  | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
|  |  | Remont polega na : - Dobudowaniu na wlocie przepustu ф 100 cm w km 0+413 ścianki czołowej z betonu celem poszerzenia wąskiego korpusu drogi nad przepustem wraz z poręczami, - Rozebraniu nawierzchni tymczasowej z płyt żelbetowych na długości 53 mb na odcinku od km 0+008,40 – 0+061,40 i wykonaniu na tym odcinku podbudowy grubości warstwy 30 cm z tłucznia kamiennego, - Wzmocnieniu konstrukcji jezdni na długości 400 m i szerokości 3,00 m przez wykonanie: - górnej w-wy podbudowy grubości 10 cm z tłucznia sortowanego z jednokrotnym utrwaleniem przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych, - warstwy wiążącej nawierzchni grub. 4 cm z asfaltobetonu, - warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm z asfaltobetonu 4. Odbudowie prawostronnego rowu Uwaga! Km 0+000 przyjęto w odległości 8,40m przed nawierzchnią z płyt drogowych – obok włazu studzienki kanalizacyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 03.01.01 KNR 2-33 0606/01 | Wykonanie typowej – prostopadłej ścianki czołowej na wlocie przepustu ф 100 cm w km 0+413 z betonu zbrojonego B-30 wraz z wykonaniem wykopów fundamentowych. Typowa ścianka czołowa – prostopadła dla przepustu ф 100 cm: - długość ścianki – 3,16 m - grubość fundamentu – 0,40 m , głębokości 80 cm, - grubość ścianki – 0,30 m, - wysokość ścianki – 20 cm nad rurociągiem wraz z uformowaniem kapinosu Ilość betonu ścianki : V = 1,90 m3 ( 1,20 +0,70) | M3 | 1,90 |  |  |  |  |  |
| 2. | 02.03.01 KNR 2-01 0206/02+ 0504/05 | Wykonanie korpusu drogi za ścianką przez dowiezienie z dokopu gruntu kat.IV z odległości 1 km wraz z uformowaniem korpusu drogi z poboczem szerokości 0,75 m i zagęszczeniem nasypu warstwami grubości 30 cm Ilość: V= 4,20 x 1,50 x 1,50 = 9,45 m3 | M3 | 9,45 |  |  |  |  |  |
| 3. | KNR 2-31 0701/04 | Wykonanie obustronnych poręczy nad przepustem z rur stalowych ф 60 mm – pochwyt i słupki ф 38 mm po dwa przeciągi – wysokości 1,10 m i długości po 5 mb o rozstawie słupków co 2,50 m wraz z pomalowaniem farbą olejną. Ilość: L= 5,00 m x 2 = 10,0 m | Mb | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-01 0129/09 | Rozebranie płyt drogowych pełnych o wymiarach 3,00 x 0,15 m z odwiezieniem na odległość do 3 km na długości 53 mb w km 0+008,40 – 0+061,40 Ilość : P= 53,0 x 3,00 = 159,00 m2 | M2 | 159,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | 04.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie koryta pod wykonanie podbudowy od km 0+008,40 – 0+061,40 głębokości 30 cm z odwozem urobku samochodami na odl. do 1 km na odkład – szerokości 3,00 m Ilość: V = 53,0 x 3,0 = 159,00 m2 x 0,30 = 47,70 m3 | M3 | 47,70 |  |  |  |  |  |
| 6. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie dna koryta w gr. Kat.IV i zagęszczenie walcem wibracyjnym 7,5 t Ilość: P = 53,0 x 3,0 = 159,0 m2 | M2 | 159,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/03/ 04 | Wykonanie podbudowy grub. W-wy 30 cm z tłucznia kamiennego frakcji 0-60 mm od km 0+008,40 – do km 0+061,40 w 2 –ch warstwach po 15 cm na szerokości 3,00 m Ilość : P = 53,00 x 3,00 = 159,00 m2 | M2 | 159,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | 04.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie koryta pod wykonanie 2-ch mijanek z lewej strony w km 0+133 i 0+360 głębokości 20 cm z odwozem urobku samochodami na odl. do 1 km z uformowaniem lewego pobocza szerokości 0,75 m Ilość: - mijanka w km 0+133 o wymiarach długości 25 m i szerokości 2,00 m ze skosami po 4,00 m P1 = (25,00 x 2,00 + 4,0 x 2,00 x 0,5 x 2 ) = 58,0 m2 - mijanka w km 0+360 ( za transformatorem) długości 15 m i szerokości 2,0 m P2 = 15,0 x 2,0 = 30,0 m2 Razem P = P1 +P2 = 88,0 m2 Ilość wykopu: V = 88,0 m2 x 0,20 = 17,60 m3 | M3 | 17,60 |  |  |  |  |  |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie dna koryta pod mijanki w gr. Kat.IV z zagęszczeniem walcem wibracyjnym Ilość : jak w poz. 8 = P = 88,0 m2 | M2 | 88,0 |  |  |  |  |  |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/03/ 04 | Wykonanie podbudowy pod wykonanie mijanek grubości w-wy 20 cm z tłucznia kamiennego 0-60 mm Ilość jak w poz.8 P = 88,0 m2 | M2 | 88,0 |  |  |  |  |  |
| 11. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/ 06+ 1002/02 | Wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sort. 25 – 40 mm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 400 mb i szerokości 3,00 m wraz z mijankami na odcinku od km 0+000 – 0+400 Ilość: - droga P1 = 400,0 x 3,0 = 1200,0 m2 - mijanka w km 0+133 – P2 = 25,0 x 2,0+ 4,0 x 2,0 x 0,5 x 2 = 58,0 m2 - mijanka w km 0+360 – P3 = 15,0 x 2,0 = 30,0 m2 Razem P = P1- P3 = 1288,0 m2 | M2 | 1288,0 |  |  |  |  |  |
| 12. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grubości 4 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3 na długości 400,0 mb i szerokości 3,00 m wraz z mijankami – od km 0+000 – 0+400 Ilość jak w poz.11 - droga P1 = 1200,0 m2 - mijanki P2 = 58,0 m2 + 30,0 m2 = 88,0 m2 Razem 1288,0 m2 | M2 | 1288,0 |  |  |  |  |  |
| 13. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/ 06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR3 na długości 400 mb i szerokości 3,00 m wraz z mijankami Ilość jak w poz. 12 P = 1 288,0 m2 | M2 | 1288,0 |  |  |  |  |  |
| 14. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Dosypanie poboczy grubości w-wy 18 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na długości 400 mb i szerokości 2 x 0,75 m P = 400,0 x 0,75 x 2 - 80,0 x 0,75 (zjazdy) = 540,0 m2 | M2 | 540,0 |  |  |  |  |  |
| 15. | 04.04.04 05.03.09 05.03.05 KNR 2-31 0204/05/ 06+ 1002/02+ 0311/05/ 06 | Wykonanie zjazdów do posesji i pól o konstrukcji jak na drodze : - 10 cm tłucznia utrwalonego emulsją - jak w poz.11 - 4 cm warstwa wiążąca z asfaltobetonu – jak w poz.12 - 4 cm warstwa ścieralna z asfaltobetonu – jak w poz.13 Ilość: - km 0+043–zjazd w lewo do bud. 6,0x3,0=18,0 m2 (bez rur) - km 0+070–zjazd w prawo do pola 5,0x3,0=15,0 m2 (ф 40) - km 0+072–zjazd w lewo do bud. 6,0x3,0=18,0 m2 (bez rur) - km 0+106–zjazd w lewo do bud. 6,0x3,0=18,0 m2 (bez rur) - km 0+130–zjazd w prawo do pól 7,0x3,0=21,0 m2 (ф 40 ) - km 0+133–zjazd w lewo do bud. 6,0x3,0=18,0 m2 (bez rur) - km 0+166–zjazd w lewo na dzial. 6,0x3,0=18,0 m2 (bez rur) - km 0+200–zjazd w lewo do bud nr - 6,0x3,0=18,0 m2 (bez rur) - km 0+227–zjazd w lewo na drog.. 5,0x3,0=15,0 m2 (bez rur) - km 0+234–zjazd w lewo do bud. 5,0x3,0=15,0 m2 (bez rur) - km 0+268–zjazd w lewo do bud. - 6,0x3,0=18,0 m2 (bez rur) - km 0+300–zjazd w prawo do pól 5,0x3,0=15,0 m2 (ф 40 ) - km 0+330–przejście do bud. w prawo 1,0x2,0=2,0 m2 (ф 40 ) - km 0+362–zjazd w prawo do bud. z płyt ażur.– dł. 6 m (ф 40) - km 0+372–zjazd w prawo do dział.. 5,0x3,0=15,0 m2 (ф 40) Razem zjazdy ( szt 15) P = 224,00 m2 / ф 40- 29 mb | M2 | 224,0 |  |  |  |  |  |
| 16. | KNR 2-31 1404/01 | Odmulenie rurociągów przepustów pod zjazdami z rur ф 40 cm – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl. 1 km na odkład Ilość : szt 6 jak w poz. 15 L= 29,0 mb | Mb | 29,0 |  |  |  |  |  |
| 17. | 06.04.01 KNR 2-01 0206/02 | Odtworzenie rowu prawego – wykonanie wykopu w gr. kat.IV koparką 0,4 m3 z odwozem urobku na odległość do 1 km przy ilości wykopu 2,0 m3/1mb rowu wraz z plantowaniem skarp na czysto. Ilość : Rów prawostronny od km 0+000 – 0+400 = 400,0 mb – 29,0 mb (zjazdy) = 371,0 mb V = 371,0 mb x 2,0 m3/mb = 742,0 m3 | M3 | 742,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządził;

……………………………….