Zał. Nr.1 a

Kosztorys ofertowy

„Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap II – Przebudowa drogi gruntowej Rynek – Pierzeja Południowa w Ustrzykach Dolnych

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01.01.01 KNR 2-01 0119/04 | ## A. Drogi dojazdowe Roboty pomiarowe - wytyczenie robót drogi w terenie pogórskim a) droga A-13-C-D km 0+000 – 0+092,20 = 92,20 m b) droga E-F – km 0+000 – 0+ 030,50 = 30,50 Razem 122,70 m | Km | 0,123 |  |  |
| 2. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 +0214/04 | ## Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,4 m3 w gruncie kat.IV z transportem urobku samochodami 5t na odl. 3 km na odkład Ilość wg tabeli robót ziemnych a) droga A-B-C-D – 119,0 m3 b) droga E-F - 38,0 m3 Razem 157,0 m3 | M3 | 157,0 |  |  |
| 3. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | ## Roboty ziemne jak w poz.2 lecz z przewozem na odl. do 1km w nasyp drogi Ilość wg tabeli robót ziemnych a) droga A-B-C-D – 44,0 m3 b) droga E-F - 10,0 m3 Razem 54,0 m3 | M3 | 54,0 |  |  |
| 4. | 02.03.01 KNR 2-01 0407/02 | ## Formowanie i zagęszczanie nasypu spycharką 75 KM w gruncie kat.IV dowiezionego samochodami na nasyp drogi Ilość jak w poz.3 | M3 | 54,0 |  |  |
| 5. | KNNR 5 0701/03 0705/01/ 04 0702/03 | ## Założenie rur osłonowych dwudzielnych na istniejącym kablu energetycznym z PCV  110 mm wraz z wykopem i zasypaniem Ilość: - w km 0+000 = PKT A L1 = 9,00 m - w km 0+013 L2 = 7,50 m - w km 0+086 L3 = 9,00 m - w km 0+005 drogi E-F L4 = 6,00 m Razem 31,50 m | Mb | 31,50 |  |  |
| 6. | 03.02.01 KNR 2-18 0625/02 | ## Przebudowa studzienek ściekowych ulicznych z rur bet. 500 mm z osadnikiem, bez syfonu, z wpustem ulicznym ściekowym żeliwnym – typ ciężki 650 x 450 mm – głębokości 2,00 m oraz pierścieniem żelb. odcinającym i utrzymującym wpust wraz z wykonaniem wykopów pod studzienki i zsypaniem - w pkcie B – podłączona rurociągiem bet.  200 do istniejącej studni rewizyjnej Kd – dł. 8,00 m – szt 1 - w pkcie D drogi A-B-C-D podłączona j.w  200 do istniejącej studni rewizyjnej Kd– S1– dł. 9,00m – szt 1 - w pkcie F drogi E-F podłączona j.w  200 do istniejącej studni rewizyjnej Kd – S5 dług.7,00 m – szt 1 --------------------------------------------------------- Razem szt 3 i długości  200 – 24 mb | Szt | 3 |  |  |
| 7. | 03.02.01 KNR 2-18 0911/02 | ## Wykonanie przykanalików z rur bet.  200 wraz z wykonaniem robót zimnych Ilość : jak w poz.6 L = 8,0m+9,00m + 7,00 m = 24,0 mb | Mb | 24,0 |  |  |
| 8. | 04.01.01 KNR 2-01 0206/02+ 0235/01 | ## Mechaniczne wykonanie koryta wraz z wykonaniem poboczy pod nawierzchnie w gr. kat.IV , średniej głębokości 40 cm koparką z odwozem samochodami na odl. do 3 km na odkład ## Ilość: ## Pod drogi – głębokości 40 cm ## a) droga A-B-C-D ## P1 = (9,0+6,15) x 0,5 x 2,0+ (6,15+6,35) x 0,5 x 23,50+ (6,35+10,50) x 0,5 x 3,50 +5,00 x 54,00+6,00 x 46,50 ## = 741,00 m2 b) droga E-F P2 = (9,0+5,0) x 0,5 x 2,00+5,00 x 28,50 = 157,00 m2 c) droga na połączeniu C-F P3 = 19,00 x 5,00 = 95,00 m2 --------------------------------------------- Razem drogi P = P1 – P3 = 993,00 m2 V1 = 993,00 m2 x 0,40 = 397,20 m3 ## Pod zjazdy i miedzy zjazdami - głębokości 30 cm d) pod zjazdy – szerokości 5,00 m droga A-B-C-D zjazd w km 0+054 – dł. 5,00 m zjazd w km 0+070,50 – dł. 6,00 m ## zjazd w km 0+075,40 – dł. 6,00 m zjazd w km 0+075 na dz.1378/1 – dł. 8,00 m zjazd w km 0+081,70 – dł. 3,50 m zjazd w km 0+086,70 – dł. 4,00 m droga E-F zjazd w km 0+012 – dł. 3,50 m zjazd w km 0+021,50 – dł. 3,50 m zjazd w km 0+026,50 – dł. 3,50 m Razem długość zjazdów 43,0 mb P4 = 43,0 x 5,00 = 215,00 m2 | M3 | 523,80 |  |  |
|  |  | ## e) między zjazdami na odc. B-C P5 = 6,0 x 4,50 +12,0 x 4,50 = 81,00 m2 na odc. C-D P6 = 4,0 x 4,0+5,0 x 4,0 +5,0 x 4,50 = 58,50 m2 na odc. E-F P7 = 15,0 x 4,50 = 67,50 m2 Razem zjazdy P = P4+P5+P6+P7 = 422,00 m2 V2 = 422,00 m2 x 0,30 m = 126,60 m3 Ogółem roboty ziemne – koryta V= V1+V2 = 397,20 m3 + 126,60 m3 = 523,80 m3 |  |  |  |  |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | ## Mechaniczne profilowanie do założonych spadków dna koryta i zagęszczenie w gr.kat.IV Ilość jak w poz. 8 a) droga A-B-C-D P1 = 741,00 m2 b) droga E-F P2 = 157,00 m2 c) droga na połączeniu C-F P3 = 95,00 m2 d) podjazdy P4 = 215,00 m2 e) między zjazdami : P5 = 81,00 m2 P6 = 58,50 m2 P7 = 67,50 m2 ------------------------------------------------------ Razem profilowanie koryta P = P1-P7 = 1415,00 m2 | M2 | 1415,00 |  |  |
| 10. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/03 | ## Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb Na zjazdach krawężnik obniżony na wys. 5 cm ponad jezdnię. Długość krawężników : a) droga A-B-C-D L1 = 23,50+6,00+37,50+6,50+23,0+6,30+17,0+ 2x3,14 x 3,50:4 +44,50+8,50+24,0 = 202,30 mb b) droga E-F L2 = 9,0+28,50+5,30+30,0 = 72,80 mb c) na zjazdach – długość jak w poz. 8 d ### L3 = 43,00m x 2 = 86,00 mb Razem krawężnik L = L1- L3 = 361,10 mb | Mb | 361,10 |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0114/05 /07 | ## Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pod drogi i zjazdy grubości 30 cm z tłucznia kamiennego niesortowanego w 2-ch warstwach po 15 cm grubości z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem walcem statycznym 10 t Ilość jak w poz.8 a) droga A-B-C-D P1 = 741,00 m2 b) droga E-F P2 = 157,00 m2 c) droga na połączeniu C-F P3 = 95,00 m2 d) pod zjazdy P4 = 215,00 m2 e) między zjazdami P5 = 81,00 m2 P6 = 58,50 m2 P7 = 67,50 m2 --------------------------------------------------------- Razem dolna w-wa podbudowy P = P1 – P7 = 1415,00 m2 | M2 | 1415,00 |  |  |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 /06 | ## Wykonanie górnej w-wy podbudowy pod drogi z tłucznia kamiennego sortowanego 25-40 mm grubości w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym z ręcznym rozścieleniem i zagęszczeniem walcem statycznym 15 ton. Ilość jak w poz.8 a) droga A-B-C-D P1 = 741,00 m2 b) droga E-F P2 = 157,00 m2 c) droga na połączeniu C-F P3 = 95,00 m2 ---------------------------------------------------- Razem górna w-wa podbudowy P=P1-P3 = 993,00 m2 | M2 | 993,00 |  |  |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | ## Wykonanie nawierzchni na drogach, zjazdach i między zjazdami z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej „NOSTALIT” grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. w-wy 4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem – kolor kostki – szara – 90%, a 10% piaskowy dla wyznaczenia linii segregacyjnych dla stanowisk postojowych samochodów Ilość jak w poz.8 a) droga A-B-C-D P1 = 741,00 m2 b) droga E-F P2 = 157,00 m2 c) droga na połączeniu C-F P3 = 95,00 m2 d) pod zjazdy P4 = 215,00 m2 e) między zjazdami P5 = 81,00 m2 P6 = 58,50 m2 P7 = 67,50 m2 ----------------------------------------------------- Razem nawierzchnia z kostki P= P1-P7 = 1415,00 m2 | M2 | 1415,00 |  |  |
| 14. | 03.02.01a KNR2-31 1406/02 /03 | ## Regulacja pionowa istniejących w jezdni włazów kanałowych i krat ściekowych do poziomu wykonywanej nawierzchni Ilość wg obmiaru w terenie – szt 20 | Szt | 20 |  |  |
|  |  | ## Razem cz. A drogi dojazdowe od poz.1-14 |  |  |  |  |
| 15. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Cz. B Dokończenie chodnika H-J na dł. 32 mb (wg PT) i szerokości 2,00 m wzdłuż ulicy Rynek – plac targowy Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,4 m3 w gruncie kat.IV z transportem urobku samochodami 5t na odl. 3 km na odkład Ilość na odcinku od km 0+064 – 0+080 na długości 8 mb V= ( 0,0 m2+0,7 m2) x 0,5 x 8,00+0,7 m2 x 8,0 m = 8,40 m3 | M3 | 8,40 |  |  |
| 16. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/07 /08 | Ręczne wykonanie koryta w gr. kat.IV wraz z wykonaniem poboczy i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta – głębokości do 15 cm przy szerokości 2,00 m Ilość: Od km 0+048 – 0+080 = 32 mb P = 32,0 x 2,00 = 64,00 m2 | M2 | 64,00 |  |  |
| 17. | 01.02.04 08.01.01 KNR 2-31 0813 + 0402/04 0403/03 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15 x 30 cm z odwozem na odl. do 2 km oraz ustawienie nowego krawężnika wibroprasowanego wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 cm+ 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb Ilość: Od km 0+048 – 0+80 = 32 mb L= 32,00 mb | Mb | 32,0 |  |  |
| 18. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 /06 | Wykonanie w-wy podbudowy pod chodnik grub. 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25-40 mm z zagęszczeniem walcem wibracyjnym przy szerokości 2,00 m P = 32,0 x 2,00 = 64,00 m2 | M2 | 64,00 |  |  |
| 19. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ułożenie obrzeża betonowego wibroprasowanego 8 x 25 cm na piasku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L= 32,00 mb | Mb | 32,0 |  |  |
| 20. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej (200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka „NOSTALIT” kolor piaskowy – szerokości 2,00 m P = 32,00 x 2,00 = 64,00 m2 | M2 | 64,00 |  |  |
|  |  | ## Razem cz. B Dokończenie chodnika H-I |  |  |  |  |
| 21. | 01.02.04 KNR 4-04 0301/04 | ## Cz. C Chodnik I-J (wgPT) miedzy blokami ## długości 54,00 m i szerokości 3,00 m Remont istniejących schodów w punkcie J – wg szczegółu z załącznika „Przekrój normalny”. Rozebranie istniejących schodów betonowych i wykonanie 8 stopni z elementów betonowych 12 x 12 x 40 cm „Mini palisada - Nostalit” oraz stopni z kostki Nostalit. W miejsce chodnika z płyt bet. 50 x 50 wykonanie chodnika z kostki „Nostalit”. Rozebranie betonowych schodów wraz z odwozem gruzu na odl. do 2 km V= 3,0 x 0,33 x 0,24 x 4 +1,30 x 3,0 x 0,10 = 1,34 m3 | M3 | 1,34 |  |  |
| 22. | 02.01.01 02.03.01 KNR 2-01 0301/03 | ## Wykonanie robót ziemnych pod schody – wykopy wykonane ręcznie w gr. kat.IV z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami do 5t na odl. do 2 km na odkład V = 2,20 x 4,20 x (0,50+0,30) x 0,5 = 3,70 m3 | M3 | 3,70 |  |  |
| 23. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/07 /08 | ## Ręczne wykonanie koryta w gr. kat. IV głeb. 12 cm, wraz z wykonaniem poboczy pod wykonanie stopni schodów wraz z zagęszczeniem – szerokości 3,00m i długości 2,88 m P = 2,88 x 3,00 = 8,64 m2 | M2 | 8,64 |  |  |
| 24. | 04.01.01 KNR 2-31 0401/02 | ## Wykonanie rowka 20 x 20 cm pod wykonanie policzków schodów i podstopni z elementów 12 x 12 x 40 cm w gr. kat.IV Ilość: a) pod policzki L1 = 2,88 x 2,0 = 5,76 m b) podstopnie (8 stopni ) dł. 3,00 m ### L2 = 3,00 m x 8 = 24,0 m Razem L = L1+L2 = 29,76 m | Mb | 29,76 |  |  |
| 25. | 08.02.00 KNR 2-31 0403/01 | ## Wykonanie policzków obustronnych schodów oraz podstopnic z elementów betonowych 12 x 12 x 40 cm „Minipalisada – Nostalit” kolor szary – wraz z wykonaniem ławy z betonu B-15 Norma zastępcza jak dla układania krawężników. Ilość: - długość biegu – 2,88 mb - ilość elementów w biegu: 2,88 mb : 0,12 = 24 szt po 0,40 m długość L1 = 24 szt x 0,40 m x 2 = 19,20 m - długość podstopni – 3,00 m , ilość schodów 8 szt - ilość elementów w podstopni 3,0 m : 0,12 m = 25 szt po 0,40 m długość L2 = 25 szt x 0,40 m x 8 = 80,0 mb Razem L = L1+L2 = 19,20m + 80,0 m = 99,20 m | Mb | 99,20 |  |  |
| 26. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 /06 | ## Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu z tłucznia 25 – 40 mm pod wykonanie nawierzchni stopni – długość stopnia 3,00 m, szerokość 0,35 m – ilość 8 szt P= 3,00 x 0,35 x 8 = 8,40 m2 | M2 | 8,40 |  |  |
| 27. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | ## Wykonanie nawierzchni stopni z kostki brukowej grub. 6 cm – jak w poz. 20 – koloru piaskowego Ilość jak w poz. 26 P = 8,40 m2 | M2 | 8,40 |  |  |
| 28. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/07 /08 | ## Ręczne wykonanie koryta pod chodnik w gr. kat. IV głeb. 12 cm, wraz z wykonaniem poboczy za obrzeżami ## Na długości 54,00 mb – 2,00 – 2,88 = 49,12 m i szerokości 3,00 m P = 49,12 x 3,00 = 147,36 m2 | M2 | 147,36 |  |  |
| 29. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/6 | ## Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego 25 – 40 mm pod nawierzchnię chodnika Ilość jak w poz. 28 P = 147,36 m2 | M2 | 147,36 |  |  |
| 30. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | ## Ułożenie obrzeża obustronnego betonowego 8 x 25 cm wibroprasowanego na piasku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: L = 49,12 x 2 = 3,0 m = 101,24 mb | Mb | 101,24 |  |  |
| 31. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | ## Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka Nostalit ; szara – 80% , a 20% koloru piaskowego Ilość : P = 49,12 x 3,00 = 147,36 m2 | M2 | 147,36 |  |  |
| 32. | 08.02.00 KNR 2-31 0403/01 | ## Jak w poz.25 – wykonanie 3-ch stopni w połowie długości chodnika – wysokości stopnia 12 cm i szerokości 35 cm na długości 3,00 m. - wykonanie podstopni z elementów betonowych 12 x 12 x 40 cm „Minipalisada – Nostalit” – kolor szary – wraz z wykonaniem ławy z betonuB-15 Ilość : - długość podstopnicy – 3,00 m - ilość podstopnic – szt 4 - w stopniu 25 szt elementów długości 0,40 m L = 25 szt x 0,40 m x 4 = 40,0 mb | Mb | 40,0 |  |  |
|  |  | ## Razem Cz. C Chodnik I - J |  |  |  |  |
| 33. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/03 | ## Cz. D Remont chodnika E – K do połączenia ## z nawierzchnią Rynku na długości 20 mb Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb Ilość : L= 20,0 mb | Mb | 20,0 |  |  |
| 34. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | ## Ułożenie obrzeza bet. 8 x 25 cm wibroprasowanego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość L= 20,00 mb | Mb | 20,0 |  |  |
| 35. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/07 /08 | ## Ręczne wykonanie koryta w gr. kat. IV wraz z wykonaniem pobocza za obrzeżem i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta głębokości do 15 cm i szerokości 2,00 m P = 20,0 x 2,0 = 40,00 m2 | M2 | 40,0 |  |  |
| 36. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | ## Wykonanie podbudowy pod chodnik grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego sort. 25 – 40 mm z zagęszczeniem walcem wibracyjnym P = 20,00 x 2,00 = 40,0 m2 | M2 | 40,0 |  |  |
| 37. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | ## Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka „Nostalit” – 80% szara a 20% koloru piaskowego. P= 20,00 x 2,0 = 40,0 m2 | M2 | 40,0 |  |  |
|  |  | ## Razem cz. D Chodnik E-K |  |  |  |  |
| 38. | 01.02.01 KNR 2-01 0105/03 0110/02 | ## Cz. E. Wydłużenie chodnika wzdłuż Biblioteki ## na długości 25 mb Karczowanie pni drzew wraz z wywozem karpiny na odległość do 3 km Ilość wg obmiaru w terenie: - średnicy  26 – 35 cm – szt 12 | Szt | 12 |  |  |
| 39. | 01.02.01 KNR 2-01 0105/06 0110/02 | ## Karczowanie pni jak w poz. 39, lecz średnicy 56-65 Szt 1 | Szt | 1 |  |  |
| 40. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 0214/04 | Roboty ziemne pod wykonanie chodnika koparką podsiębierna 0,4 m3 w gr. kat.IV z transportem urobku samochodami na odl. do 3 km na odkład z zachowaniem skarpy o nachyleniu 1:1,5 V = ( 3,0+4,50) x 0,5 x 1,00 x 25,0 = 93,75 m3 | M3 | 93,75 |  |  |
| 41. | 01.02.04 KNR 2-31 0816/05 x 2 | Rozebranie 3-ch studni z kregów  100 cm po 2,00 m wraz z odwozem na odl. do 2 km L = 2,00 m x 3 = 6,00 m | Mb | 6,00 |  |  |
| 42. | KNR 2-01 0502/03 | Zasypanie pozostałości 3-ch studni  100 na głębokość 2,50 m gruntem kat.IV wraz z zagęszczeniem V= 3,14 x 0,502 x 2,50 x 3 = 5,89 m3 | M3 | 5,89 |  |  |
| 43. | 01.02.04 08.01.01 KNR 2-31 0813/01 0402/04 0403/03 | Rozebranie istniejącego krawężnika bet. 15 x 30 cm z odwozem na odl. 2 km oraz ustawienie nowego wibroprasowanego wraz z wykonaniem ławy bet. z oporem – jak w poz.17 Ilość L = 25,0 | Mb | 25,0 |  |  |
| 44. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/07 /08 | Ręczne wykonanie koryta w gr. kat. IV wraz z wykonaniem pobocza za obrzeżem i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta głębokości do 15 cm przy szerokości 2,00 m P= 25,0 x 2,00 = 50,00 m2 | M2 | 50,0 |  |  |
| 45. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ułożenie obrzeza bet. 8 x 25 wibroprasowanego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowa L = 25,00 mb | Mb | 25,00 |  |  |
| 46. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy grub. 10 cm z tłucznia kamiennego sort. 25 – 40 m – jak w poz. 18 | M2 | 50,0 |  |  |
| 47. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet. grub. 6 cm jak w poz. 38 – kostka „Nostalit” szara – 80% a 20% koloru piaskowego P = 25,00 x 2,00 = 50,00 m2 | M2 | 50,0 |  |  |
|  |  | ## Razem Cz. E Wydłużenie wzdłuż Biblioteki |  |  |  |  |
| 48. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 0214/04 | Cz. F Chodnik dla niepełnosprawnych Połączenie chodnika wzdłuż Biblioteki z chodnikiem między blokami Plac o wym. 7,50 x 7,50 m minus ½ zakola o promieniu R = 2,50 m + chodnik długości 16,50 m i szerokości 2,00 m do połączenia z chodnikiem między blokami I-J. Roboty ziemne pod wykonanie chodnika koparką podsięb. 0,4 m3 w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami na odl. do 3 km na odkład - wykop głeb. 30 cm Ilość: Powierzchnia: - plac P1 = 7,50 x 7,50 – 3,14 x 2,502:2 = 46,44 m2 - chodnik P2 = 16,50 x 2,00 = 33,0 m2 Razem P = P1 +P2 = 79,44 m2 = 80,0 m2 Roboty ziemne: V = 80,00 x 0,30 = 24,0 m3 | M3 | 24,0 |  |  |
| 49. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ułożenie obustronnego obrzeza bet. 8 x 25 cm wibroprasowanego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoi zaprawą cementową L = 7,50+7,50+2,50+2 x 3,14 x 2,50:2 +16,50 x 2 = 58,35 mb | Mb | 58,35 |  |  |
| 50. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/07 /08 | Ręczne wykonanie koryta w gr. kat. IV wraz z wykonaniem poboczy za obrzeżami i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta głębokości do 15 cm Powierzchnia jak w poz. 48 - plac P1 = 46,44 - chodnik P2 = 33,00 m2 razem P = P1 + P2 = 79,44 m2 = 80,0 m2 | M2 | 80,0 |  |  |
| 51. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 /06 | Wykonanie podbudowy dr. w-wy 10 cm z tłucznia kamiennego sortowanego 25 – 40 mm – jak w poz.18 Ilość jak w poz. 50 – P = 80,00 m2 | M2 | 80,00 |  |  |
| 52. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. grub. 6 cm jak w poz. 37 – kostka „Nostalit” szara – 80% a 20% koloru piaskowego Ilość jak w poz. 50 P = 80,00 m2 | M2 | 80,0 |  |  |
| 53. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02 | Regulacja pionowa istniejącego włazu studni rewizyjnej | Szt | 1 |  |  |
|  |  | ## Razem cz. F – chodnik dla niepełnosprawnych |  |  |  |  |
| 54. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/03 | Cz.G Połączenie chodnika niepełnosprawnych z chodnikiem przy Bibliotece długości 11,0 m i szerokości 2,00 m Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wym. 30 x 15 +20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb Ilość L = 14,0 mb | Mb | 14,0 |  |  |
| 55. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ułożenie obrzeża bet. 8 x 25 cm wibroprasowanego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość L= 11,0 m | Mb | 11,0 |  |  |
| 56. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/07 /08 | Ręczne wykonanie koryta w gr. kat.IV wraz z wykonaniem pobocza za obrzeżem i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta głębokości do 15 cm Ilość: P = 11,0 x 2,00 = 22,00 m2 | M2 | 22,0 |  |  |
| 57. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 /06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25 –40 cm z zagęszczeniem walcem wibracyjnym Ilość jak w poz. 56 | M2 | 22,0 |  |  |
| 58. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni z kostki grub. 6 cm jak w poz.37 – kostka „Nostalit” - 80% szara a 20% koloru piaskowego Ilość jak w poz.56 P = 22,0 m2 | M2 | 22,0 |  |  |
|  |  | Razem cz. G Połączenie chodnika k/Biblioteki |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT – 22% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ……………………..

………………………….

##### ZESTAWIENIE  ELEMENTÓW

„Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap II – Przebudowa drogi gruntowej Rynek – Pierzeja Południowa w Ustrzykach Dolnych

| l.p | Nazwa elementu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Cz. A. Drogi dojazdowe |  |  |
| 2. | Cz. B. Dokończenie chodnika H-I |  |  |
| 3. | Cz. C. Remont chodnika I – J |  |  |
| 4. | Cz. D. Remont chodnika E – K |  |  |
| 5. | Cz. E. Wydłużenie chodnika wzdłuż Biblioteki |  |  |
| 6. | Cz. F. Chodnik dla niepełnosprawnych |  |  |
| 7. | Cz. G. Połączenie chodnika niepełnosprawnych z chodnikiem przy bibliotece |  |  |
|  | Razem wartość robót |  |  |

Sporządził:

Dn. ………………..

…………………..