# KOSZTORYS  OFERTOWY

## Na wykonanie remontu drogi gminnej

## Ropienka – Kopalnia – Brelików

## o nr ewidencyjnym 118 310 R na długości 252 mb w Ropience

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót ) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 2-31 0204/03/04 | ### Wyrównanie kolein i wybojów tłuczniem sortowanym 25-60 mm przy średniej grubości 8 cm po zagęszczeniu, na szerokości 4,00 m przy zagęszczeniu walcem statycznym 10 t od km 1+933 – 1+681 , długości 252 mb i szerokości 4,00 m Ilość: P = 252 mb x 4,00 = 1 008,0 m2 | M2 | 1 008,00 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0204/05 | ### Wykonanie nawierzchni grubości w-wy 7 cm po zagęszczeniu z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym, przy zagęszczeniu walcem statycznym 15 t ### Ilość jak w poz. 1 P = 1 008,00 m2 | M2 | 1 008,00 |  |  |
| 3. | KNR 2-31 1002/04/02 | ### Wykonanie dwukrotnego powierzchniowego zamknięcia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 6,00 kg/m2 w warstwie dolnej a 3,00 kg/m2 w warstwie górnej i grysów kamiennych frakcji 16 – 25 mm i 8-12 mm Ilość jak w poz. 1 P = 1 008,00 m2 | M2 | 1 008,0 |  |  |
|  |  | ### Razem wartość kosztorysowa |  |  |  |  |
|  |  | ### Ogółem wartość z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził:

……………………………….