PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84  Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Ustrzyki Dolne w ulicy 29 Listopada :

- strona lewa : od km 40+157 – 40 + 452 – na długości 252,0 mb

### Kod CPV – 45.23.32.22

| L.p. | Numer SST i Numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i ilość | Jedn. miary | # Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.02.04 KNNR –6 0806/01 | Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm Strona lewa - do mostu L= 73,50+2,40+2,40+143,20 = 221,50 m - za mostem L = 5,20+ 5,20 + 1,30 = 11,70 m Razem 233,20 mb | mb | 233,20 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Mechaniczne rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy pod krawężnikowej V = 233,20 m x 0,065 m3/mb = 15,16 m3 | m3 | 15,16 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0803/03/04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej chodnika gr. 5 cm - do mostu L= 73,50 x 2,0+143,20 x 2,0 = 433,40 m2 - za mostem L = 5,20 x 1,30 = 6,76 m2 Razem 440,16 m2 | mb | 440,16 |
| 4. | 01.02.04 KNNR 4-04 1104/02+ 1104/03 | Za i wyładunek krawężników , ławy i asfaltu wraz z transportem na odl.do 5 km V= 233,20 x 0,104 +15,16 m3 x 2,0 t + 440,16 m2 x 0,125 t = 109,59 ton | t | 109,59 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0401/08 | Wykonanie rowka pod krawężnik i ławę o wymiarach 40 x 40 cm w dr. kat.IV – VI za mostem na odcinku nowego chodnika L = 23,50 m | mb | 23,50 |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 | Wykonanie ławy z oporem z betonu B-12,5 o wymiarach 35 x 30 cm Ilość: - do mostu L= 73,50+2,40+2,40+143,20 = 221,50 m - za mostem L = 5,20+ 5,20 + 23,50 = 33,90 m Razem 255,40 mb V= 255,40 mb x 0,0825 m3/mb = 21,07 m3 | m3 | 21,07 |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0403/04 | Ustawienie na ławie betonowej krawężników bet. wibroprasowanych 100 x 20 x 30 cm na gotowej ławie betonowej Ilość: - do mostu L= 73,50+2,40+2,40+143,20 = 221,50 m - za mostem L = 5,20+ 5,20 + 23,50 = 33,90 m Razem 255,40 mb Krawężnik dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | mb | 255,40 |
| 8. | 04.01.01 KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem wraz ze zjazdami Ilość : - do mostu L= 73,50 x 2,0+143,20 x 2,0 = 433,40 m2 - za mostem L = 5,20 x 1,30m + 23,50 x 2,0 = 53,76 m2 Razem 487,16 m2 | m2 | 487,16 |
| 9. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia 25 - 30 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz.8 minus zjazdy P = 487,16 m2 – 47,10 m2 = 440,06 m2 Zjazdy: - do Mołodyńskiego – 3,0 x 3,70 = 11,10 m2 - do Morawskiego – 6,0 x 2,50 = 15,0 m2 - do Przychodni – 7,50 x 2,80 = 21,0 m2 Razem 47,10 m2 | m2 | 440,06 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości w-wy 25 cm po zagęszczeniu z tłucznia 25 - 30 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów Ilość jak w poz.9 P = 47,10 | m2 | 47,10 |
| 11. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/05 | Ustawienie obrzeża bet. 8 x 25 x 100cm wibroprasowanego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z wykonaniem rowka Ilość : - do mostu L= 73,50 +143,20 = 216,70 m - za mostem L = 23,50 + 2,0 = 25,50 m Razem 242,20 m Obrzeże dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | mb | 242,20 |
| 12. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej szarej grub. 6 cm typ „UNI DECOR” na podsypce cem. - piaskowej grubości 3-4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.8 minus zjazdy P = 487,16 m2 – 47,10 m2 = 440,06 m2 Z tego 90% - kostka szara P = 440,06 m2 x 0,90= 396,00 m2 Kostkę dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | m2 | 396,00 |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie chodnika jak w poz.12, lecz z kostki czerwonej- 10% P= 440,06 x 0,10 = 44,06 m2 Kostkę dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | m2 | 44,06 |
| 14. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów jak w poz.12, lecz z kostki grubości 8 cm P= 47,10 m2 Kostkę dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | m2 | 47,10 |
| 15. | 03.02.01 a KNR 2-31 1406/05 | Regulacja pionowa istniejących studzienek telefonicznych Szt - 5 | Szt | 5 |
| 16. | KNR 2-31 0108/01 | Uzupełnienie jezdni przy krawężniku na szerokości 15 cm przez wykonanie w-wy asfaltu grubości 10 cm V= 255,40 m x 0,15 x 0,250t = 9,58 t | T | 9,58 |

Sporządził:

...........................................r

mgr inż. Fryderyk Brózda