# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

1)  Dostawa i montaż dźwigu platformowego wewnętrznego dla osób      niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy                                           w m-ci Ustrzyki Dolne

Parametry techniczne:

- napęd hydrauliczny,

- udźwig 250 kg,

- prędkość jazdy 0,15 m/s,

- wysokość podnoszenia 3,3 m,

- przystanków 2,

- wewnętrzny wymiar szybu 134 x 155 cm

- drzwi szybowe wychylne z małym okienkiem, jednoskrzydłowe, wielkość   otworu drzwiowego 900 x 2000 mm

- kabina składa się z trzech ścian bocznych oraz zadaszenia wraz z oświetleniem

- panel sterowania w ścianie bocznej z awaryjnym przyciskiem STOP

- zasilanie napędu 1-fazowe

- moc silnika w zespole napędowym 1,5 kW

Okres gwarancji 24 miesiące

2)  Opracowanie dokumentacji techniczno-montażowej i rejestracyjnej i jej uzgodnienie w właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego, dokonanie odbioru przez UDT, wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej i protokółu dopuszczenia urządzenia do użytkowania.

Wspólny słownik zamówień CPV 45313100

# Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

Zadanie będące przedmiotem zamówienia , należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi  lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

# Wymagany termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie:   po podpisaniu umowy

Zakończenie:   do 24 grudnia 2008 r.

FORMA WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie ustalone w drodze przetargu nieograniczonego                     + podatek VAT.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia miedzy innymi opłata kosztów odbioru                       i rejestracji dźwigu.

Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób szczególnie staranny przeanalizować zadanie w celu uniknięcia błędów.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają oferenta.                    Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie         w terenie warunków wykonania zamówienia.

Zaleca się , aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.