Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

## Przedmiar robót

## „Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap II  -  wykonanie remontu  chodnika  w ulicy Szkolna na długości 297 mb

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Ilość wg obmiaru w terenie – od Rynku do rzeki Strwiąż Remont chodnika: - strona lewa – od Rynku do ul. Sikorskiego - strona prawa – od Rynku do rzeki |  |  |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy. Ilość wg obmiaru w terenie: - strona prawa L1= 78,0m+24,60+ 1,50+ 1,50+ 50,60+ 124,70 = 280,70 m - strona lewa L2 = 78,0 m+ 172,70 m = 250,70 m Razem L = L1+ L2 = 531,40 m | mb | 531,40 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość: Strona prawa: L1 = 75,0 m+ 24,60 + 19,90 = 119,50 m Strona lewa L2 = 79,50 m Razem L = L1+L2 = 199,00 mb | mb | 199,00 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szerokości 1,35 m do 1,80m z ułożeniem w stosy Strona prawa: P1= 16,0+x1,0+4,0x 1,50+57,50x 2,00+10,70 x 1,10+7,90 x 1,50+3,60 x 1,10+3,50 x 1,10 x 7,50 x 1,50+12,0 x 1,0 = 191,08 m2 Strona lewa: P2 = 80,50 x 1,35+ (2,50+1,50) x 0,5 x 1,0 = 110,68 m2 Razem P = P1+P2 = 301,76 m2 | m2 | 301,76 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0805/01 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej „Behaton” grub. 6 cm na podsypce piaskowej. Strona prawa: P= 28,40 x 1,10 +20,30 x 0,90+ 26,50 x 1,30 = 83,96 m2 | M2 | 83,96 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb V= 531,40 mb x 0,0325 m3/mb = 17,27 m3 | m3 | 17,27 |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek, kostki i obrzeży i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 531,40 m x 0,104t + 199,0 m x 0,051 t+ 301,76 m2 x 4 x 0,0403t +17,27 m3 x 2,0t 83,96 m2 x 0,126t = 159,19 t | t | 159,19 |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wys. 18 cm ponad jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 6 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach (po 2mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wys. 3 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2mb). Ilość: - jak w poz.1 - strona prawa L1 = 280,70 m - strona lewa L2 = 250,70 m Razem l = 531,40 mb | mb | 531,40 |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: - jak w poz.2 - strona prawa L1 = 119,50 m+ 72,0 m ( wzdłuż ogrodzenia Liceum ) = 191,50 m - strona lewa L2 = 79,50 m Razem L – L1+L2 = 271,00 m | mb | 271,00 |
| 9. | 04.01.01 KNNR 1 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do3 km oraz koryta pod zjazdy. Ilość: - Pod chodnik - strona prawa – wzdłuż ogrodzenia liceum na długości 49,60 m i szer. 0,70 m i głębokości 16 cm V1 = 49,60 x 0,70 x 0,16 = 5,56 m3 - Pod zjazdy – głębokości 36 cm - strona prawa km 0+026 k/ lodziarni P1 = 6,0 x 6,00 = 36,0 m2 - strona prawa do Rybotyckiego P2 = (4,0+3,80) x 0,5 x 2,0 = 7,80 m2 - strona prawa do Liceum P3 = 4,0 x 1,0 = 4,00 m2 - strona lewa do Bilika P4 = 6,0 x 2,0 = 12,0 m2 - strona lewa do Winnickiego P5 = 3,50 x 2,20 = 7,70 m2 | m3 | 58,48 |
|  |  | - strona lewa do Pasławskiego P6 = 5,60 x 5,0 = 28,00 m2 - strona lewa do Widza P7 = 5,0 x 4,50 = 22,50 m2 - strona lewa do Stanisza P8 = 5,0 x 2,00 = 10,0 m2 - strona lewa do garażu P9 = 5,30 x 2,00 = 10,60 m2 - strona lewa d0 bud. Nr. 15 P10 = 4,20 x 2,0 = 8,40 m2 Razem pow. Zjazdów 10 szt P = 147,00 m2 V2 = 147,00 m2 x 0,36 = 52,92 m3 Razem koryto V = V1-V2 = 5,56 + 52,92 = 58,48 m3 |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - pod chodnik i zjazdy - pod chodnik jak w poz. 3 i 4 P1 = 301,76 m2 + 83,96 m2 = 385,72 m2 + wzdłuż ogrodzenia liceum od betonu do końca ogrodzenia na dł. 49,60 m i szerokości 0,70 m P2 = 49,60 x 0,70 = 34,72 m2 - pod zjazdy – jak w poz.9 # P3 = 147,00 m2 Razem P1 – P3 = 567,44 m2 | m2 | 567,44 |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość jak w poz. 3 i 4 P1 = 301,76 m2 + 83,96 m2 = 385,72 m2 + wzdłuż ogrodzenia liceum na dł. 72 m i szerokości 0,70 m P2 = 72,0 x 0,70 = 50,40 m2 Razem P1 – P2 = 436,12 m2 | m2 | 436,12 |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy j.w - grubości 25 cm z tłucznia sortowanego 25 – 60 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki grub. 8 cm Ilość jak w poz. 9 b – 10 szt P = 147,0 m2 | M2 | 147,0 |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.11 P = 301,76 m2 + 83,96 m2+ 50,40 m2 = 436,12 m2 | m2 | 436,12 |
| 14. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. – piskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka typ NOSTALIT szara, a obramowanie zjazdu szerokości ok. 24 cm z kostki grafitowej. Kostka szara – 108,0 m2 , grafitowa 27,0 m2 Ilość jak w poz. 9 b – 10 szt P = 147,0 m2 | m2 | 147,00 |
| 15. | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 na długości 531,40 mb, szerokości 20 cm, grubość w-wy 20 cm V= 531,40 x 0,20 x 0,20 = 21,26 m3 | M3 | 21,26 |
| 16. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku zasów wodociągowych i studzienek telefonicznych Ilość : - zasuwy – szt 2 - włazy – szt 3 Razem szt 5 | Szt | 5 |
| 17. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Obramowanie zjazdów obrzeżem betonowym wibroprasowanym 8 x 25 x 100 cm na podsypce piaskowej Strona; - prawa km 0+026 L1 = 6,0+6,0+6,0 = 18,0 mb - prawa k/ Rybotyckiego L2 = 2,0+2,0+3,80 = 7,80 mb - prawa do Liceum L3 = 1,0 + 1,0 = 2,0 m - lewa do bilika L4 = 2,0+2,0 + 6,0 = 10 mb - lewa do Winnickiego L5 = 2,20+2,20+3,50 = 7,90 m - lewa do Pasławskiego L6 = 5,0+5,0+ 5,60 = 15,60 m - lewa do Widza L7 = 4,50+ 4,50 + 5,0 = 14,0 m - lewa do Stanisza L8 = 2,9+2,0+ 5,0 = 9,00 m - lewa do garażu L9 = 2,0+ 2,0+ 5,30 = 9,30 m - lewa do bud. Nr 15 L 10 = 2,0+2,0 + 4,20 = 8,20 m Razem L = L1 – L10 = 101,80 m | Mb | 101,80 |
| 18. | KNR 2-31 0601/05/06 | Wykonanie pod chodnikiem saczka z rury PCV fi 150 mm celem odprowadzenia wody przed zjazdem na jezdnię w km 0+023 – strona prawa – po skosie L = 4,00 m | Mb | 4,00 |
| 19. | 01.02.01 KNR 2-01 0106/07 0110/02 | Karczowanie pni fi 120 cm wraz z wywozem karpiny na odl. 5 km i zasypaniem dołów Szt – 4 | Szt | 4 |
| 20. | 04.01.01 KNR 2-01 0202/06 | Obniżenie pobocza za krawężnikiem, strona lewa, od parkingu w kierunku rzeki – ścięcie grubości 40 cm ( do wysokości krawężnika ) na długości 70,0 mb i szerokości 2,00 m. Wykopy koparką 0,4 m3 w gruncie kat.IV z odwiezieniem gruntu na odl. do 4 km na odkład wraz z rozplantowaniem odkładu V= 70,0 x 2,0 x 0,40 = 56,00 m3 | M3 | 56,0 |
| 21. | 02.01.01 KNR 2-31 1402/03 | Ręczne plantowanie pobocza za krawężnikiem na szerokości 2,00 m – strona lewa od ul. Sikorskiego do rzeki przez ścięcie poboczy z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód i wywiezienie. Ilość: Od km 0+087 – 0+297 = 210 m – zjazdy (3,50+5,60+5,0 +5,0 +5,30 +4,20) = 210,0 m – 28,60 = 181,40 m P = 181,40 x 2,0 = 362,80 m2 | M2 | 362,80 |

Sporządził:

15.12.2008

.........................................