Zał. nr 1a

## Kosztorys ofertowy

## „Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap II  -   wykonanie remontu  chodnika  w ciągu ulicy Rzeczna – PCK  na długości 450 m na odcinku od ul. Rzecznej  do „Orlika”

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość | ### Cena jedn. |  |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
|  |  | Ilość wg obmiaru w terenie . Km 0+000 - to jest słup energetyczny w chodniku ul. Nadgórnej |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy. Ilość wg obmiaru w terenie: L= od km 0+000 – 0+422 = 422 m +5,0 m = 427,0 mb | mb | 427,0 |  |  |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość: L= od km 0+000 – 0+422= 422,0 m – 6m – 4 m +( do ul. Sobieskiego)+3,50+5,0 x 2 +2,0m x 2 + 17,0 x 2 = 463,50 m | mb | 463,50 |  |  |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szerokości 1,35 m do 1,80 m z ułożeniem w stosy P = 7,40 (2,0 x 2,50) x 0,5 +43,20 x 2,50 + 51,0 x 2,0 + (310,3 m – zjazdy ( 6,0 +7,0+6,0+3,40 ) = 287,90 m x 2,50 +5,0 x 1,50 +2,0 x 1,50+ 17,0 x 2,50 = 999,40 m2 | m2 | 999,40 |  |  |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0805/01 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej „Behaton” grub. 8 cm na podsypce piaskowej – na zjazdach - w km 0+165 P1 = 6,0 x 2,50 = 15,0 m2 - w km 0 +233 P2 = 7,0 x 2,50 = 17,50 m2 - w km 0+286 P3 = 6,0 x 2,50 = 15,0 m2 Razem P = P1-P3 = 47,50 m2 | M2 | 47,50 |  |  |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb Ilość jak w poz.1 V= 427,0 mb x 0,0325 m3/mb = 13,88 m3 | m3 | 13,88 |  |  |  |  |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek, kostki i obrzeży i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 427,00 m x 0,104t + 463,50 m x 0,051 t+ 13,88m3 x 2,0 t + 999,40 m2 x 4 x 0,0403t + 47,50 m2 x 0,168t = 264,81t | t | 264,81 |  |  |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Ilość: jak w poz. 1 ### L= 427,00 mb | mb | 427,00 |  |  |  |  |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: jak w poz.2 L = 463,50 mb | mb | 463,50 |  |  |  |  |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - pod chodnik i zjazdy Ilość jak w poz. 3 i 4 P = 999,40 m2+ 47,50 m2 = 1046,90 m2 | m2 | 1 046,90 |  |  |  |  |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość jak w poz. 3 P = 999,40 m2 | m2 | 999,40 |  |  |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy j.w - grubości 25 cm z tłucznia sortowanego 25 – 60 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki grub. 8 cm Ilość jak w poz. 4 P = 47,50 m2 | M2 | 47,50 |  |  |  |  |
| 12. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.3 P = 999,40 m2 | m2 | 999,40 |  |  |  |  |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. – piskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka typ NOSTALIT szara, a obramowanie zjazdu szerokości ok. 24 cm z kostki czerwonej. Kostka szara – 42,75 m2 , czerwona 4,75 m2 Ilość jak w poz. 4 P = 47,50 m2 | m2 | 47,50 |  |  |  |  |
| 14. | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 na długości 427,0 mb, szerokości 20 cm, grubość w-wy 20 cm V= 427,0 x 0,20 x 0,20 = 17,08 m3 | M3 | 17,08 |  |  |  |  |
| 15. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych Ilość : - szt 9 | Szt | 9 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. …………………….

.........................................