Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

## Przedmiar robót

## „Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych” Etap II  -  wykonanie remontu  chodnika  w ulicy Sikorskiego na długości 96,7 m od drogi krajowej na cmentarz.

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar Ilość wg obmiaru w terenie od drogi krajowej | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy. Ilość wg obmiaru w terenie: - strona prawa: L1=57,40+1,50+4,50+18,70+3,00 +3,00=88,10 mb - strona lewa: L2=12,0+3,0+3,0+24,50+2,00+2,00 +9,90+2,0+18,20+1,00 =77,60 mb -------------------------------------------------------------------------- Razem: L=L1+L2=88,10+76,60=165,70 mb | mb | 165,70 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość: - strona prawa: L1=57,40 mb - strona lewa: L2=20,60+2,00+2,00+2,00+9,90+18,20 =54,70 mb -------------------------------------------------------------------------- Razem: L= L1+L2= 57,40+54,70=112,1 mb | mb | 112,10 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szerokości 1,35 m do 1,80m z ułożeniem w stosy - strona prawa: P1=57,40x1,00=57,40 m2 - strona lewa: P2=12,00x(0,50+0,80)x0,5+24,50x1,50 +9,90x2,00+18,20x1,00+2,00x1,00=84,55 m2 -------------------------------------------------------------------------- Razem: P= P1+P2= 57,40+84,55 =141,95 m2 | m2 | 141,95 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb Ilość jak w poz.1 V= 165,70 mb x 0,0325 m3/mb = 5,39 m3 | m3 | 5,39 |
|  | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek, obrzeży i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 165,70 m x 0,104t + 112,10 m x 0,051 t+ 5,39m3x2,0t +141,95x4 x 0,0403t= 56,61t | t | 56,61 |
|  | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wys. 18 cm ponad jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 12 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach (po 2mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wys. 9 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2mb). Ilość jak w poz. 1: - strona prawa: L1= 88,10 mb - strona lewa: L2= 77,60 mb -------------------------------------------------------------------------- ### Razem: L= L1+L2=165,70 mb | mb | 165,70 |
|  | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość jak w poz.2: - strona prawa: L1= 57,40 mb - strona lewa: L2= 54,70 mb -------------------------------------------------------------------------- ### Razem: L= L1+L2=112,10 mb | mb | 112,10 |
|  | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - pod chodnik Ilość jak w poz.3: - strona prawa: P1= 57,40 m2 - strona lewa: P2= 84,55 m2 -------------------------------------------------------------------------- Razem: P= P1+P2=141,95 m2 | m2 | 141,95 |
|  | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość jak w poz. 8 P = 141,95 m2 | m2 | 141,95 |
|  | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.8 P = 141,95 m2 | m2 | 141,95 |
|  | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 na długości 165,70 mb, szerokości 20 cm, grubość w-wy 20 cm V= 165,70 x 0,20 x 0,20 = 6,63 m3 | m3 | 6,63 |
|  | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku zasów wodociągowych i studzienek telefonicznych Ilość : - zasuwy wodociągowe – szt. 1 - studzienki telefoniczne – szt. 3 -------------------------------------------------------------------------- Razem szt. 4 | szt. | 4 |
|  | KNR 2-21 0110/09/10 | Karczowanie drzew średnicy ø 60÷80 cm – ścięcie drzew wykarczowanie pni, zasypanie dołów z ziemi dowiezionej z ubiciem oraz wywiezieniem drągowiny, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km szt. 8 | szt. | 8 |

Sporządził:

10.12.2008

.........................................