Zał. 1 a Cz. - I

## Kosztorys ofertowy

## „Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap II  -   wykonanie remontu  chodnika  w ciągu ulicy Kopernika na długości  77 mb

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jed mia-ry | ### Ilość | Cena Jedn. | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy. Ilość wg obmiaru w terenie: - strona lewa 9 od ul. Szkolnej do drogi krajowej) L1 = 76,90 m - strona prawa : przy klombie – 19,0 m Plac do schodów – 15,50 m Wzdłuż TiD – 26,0 m Razem L2 = 60,50 m L= L1 + L2 = 137,40 mb | mb | 137,40 |  |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość: - strona lewa - L1 = 3,0 m - strona prawa - przy klombie – L2 = 19,0 m Razem – L = L1 – L2 = 22,0 | mb | 22,00 |  |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szerokości 1,35 m do 1,80 m z ułożeniem w stosy - strona lewa P1 = 76,90 x 1,0 + 2,50 x 1,0 x 0,5 = 78,15 m2 - strona prawa ( przy klombie) P2 = 19,0 x 0,50 = 9,50 m2 Razem P = P1 +P2 = 87,65 m2 | m2 | 87,65 |  |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb Ilość jak w poz.1 V= 137,40,0 mb x 0,0325 m3/mb = 4,47 m3 | m3 | 4,47 |  |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek, kostki i obrzeży i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 137,40 m x 0,104t + 22,0 m x 0,051 t + 4,47 m3 x 2,0 t + 87,65 m2 x 4 x 0,0403t = 38,48t | t | 38,48 |  |  |  |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Ilość: jak w poz. 1 ### L= L1 + L2 = 76,90 + 60,50 = 137,40 mb Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wys. 18 cm ponad jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 12 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach (po 2mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wys. 9 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2mb | mb | 137,40 |  |  |  |
| 7. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: - strona lewa L1 = 76,90 m + 3,0 = 79,90 m2 - strona prawa ( przy klombie ) L2 = 19,0 m2 Razem L = L1 + L2 = 98,90 mb | mb | 98,90 |  |  |  |
| 8. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - pod chodnik i zjazdy Ilość jak w poz. 3 - strona lewa P1 = 78,15 m2 - strona prawa ( przy klombie) P2 = 9,50 m2 Razem P = P1+ P2 = 87,65 m2 | m2 | 87,65 |  |  |  |
| 9. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość jak w poz. 8 P = 87,65 m2 | m2 | 87,65 |  |  |  |
| 10. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.8 P = 87,65 m2 | m2 | 87,65 |  |  |  |
| 11. | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 na długości 137,40 mb, szerokości 20 cm, grubość w-wy 20 cm V= 137,40 x 0,20 x 0,20 = 5,50 m3 | M3 | 5,50 |  |  |  |
| 12. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych Ilość : - szt 1 | Szt | 1 |  |  |  |
| 13. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 0812/03 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Parking wewnętrzny za Urzędem – wymiana rozsypującego się krawężnika i obrzeża. Wymiana krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 cm na nowy wibroprasowany – rozebranie fragmentu kostki przy krawężniku, rozebranie krawężnika, rozebranie oporu ławy betonowej , ustawienie nowego krawężnika z uzupełnieniem ławy betonowej , ułożenie kostki przy krawężniku ) Ilość : krawężnik L= 16,60 mb Kostka – 16,60 m2 | Mb | 16,60 |  |  |  |
| 14. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wymiana obrzeża betonowego na nowe wibroprasowane (technologia jak w poz.13) L = 23 m+1,90m+6,0 (brama) = 30,90 m | Mb | 30,90 |  |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót – cz. I |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT – 22% |  |  |  |  |  |

Sporządził:

……………. 2009r

.........................................