Cz. - II

## Przedmiar robót

Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych                w Ustrzykach Dolnych „ Etap II - wykonanie pięciu miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Urzędzie Miasta w ciągu ulicy Kopernika – strona prawa

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 01.00.00 KNR 2-01 0105/02 +0110/02 | Mechaniczne karczowanie pni średnicy 25-35 cm wraz z odwozem karpiny na odl. do 5 km - Ilość: szt 2 | Szt | 2 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie kwietników betonowych Ilość : V = 0,80 x 3,50 m x 0,50m + 0,80 x 3,50 m x 0,50m + 0,80 x 6,50 m x 0,50m + 0,80 x 7,50 m x 0,50 m = 8,40 m3 | M3 | 8,40 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 30 x 8 cm wraz z ułożeniem w stosy L = 9,0 m x 2 + 1,20 x 2+ 2,0 x 2 = 24,40 mb | Mb | 24,40 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie chodnika z kostki betonowej brukowej i ułożenie w stosy P = 9,0 x 1,25 + 1,20 x 1,25 +2,0 x 1,25 = 15,25 m2 | Mb | 15,25 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 +1511 | Odwiezienie z rozbiórki obrzeży, koski i gruzu na odległość do 2 km V= 8,40 x 2,1 t + 24,40 x 0,051t+ 15,25 m2 x 0,168 t = 21,44t | T | 21,44 |
| 6. | 04.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie robót ziemnych do dna koryta głęb. 20 cm dla wykonania podbudowy i nawierzchni parkingu i chodnika w gr. kat. IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem urobku samochodami na odl. do 2km Ilość gruntu do wywozu - parking: V1 = 12,50 x 5,0 x 0,20 = 12,50 m3 Chodnik – głeb. 16 cm V2 = 12,0 x 1,41 x 0,16 = 2,71m3 + 2,25 x 1,25 x 0,16 = 3,16 m3 -------------------------------------- Razem V1+ V2 = 15,66 m3 | M3 | 15,66 |
| 7. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za krawężnikiem ( parking i chodnik) – szer. 0,50 m Parking P1 = 12,50 x 5,0 = 62,50 m2 Chodnik P2 = ( 10,0+ 1,20+ 2,0 x 1,25 = 16,50 m2+ 2,25 x 1,25 = 19,31 m2 Razem P = P1+P2 = 81,81 m2 | M2 | 81,81 |
| 8. | 08.01.01. KNR 2-31 0402/04 + 0403/03 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10 z oporem o wymiarach 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb – obramowanie parkingu. Uwaga ! Krawężnik ustawiony na wysokość 12 cm ponad kostkę a najazdowy – 10 cm ponad istniejącą jezdnię L1 = 12,50 +5,0 m x 2 = 22,50m+ 5,0 m (koło lampy) = 27,50 m Najazdowy L2 = 12,50 Razem L= L1+L2 = 40,0 m | Mb | 40,0 |
| 9. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 8 x 25 cm na piasku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – pod chodnik Ilość: L = (10,0 m+1,20 +2,0 ) x 2 +1,25 m x 4 ( pod 3 szt stopni) = 26,40+5,0 = 31,40 m +2,50 = 33,90 mb | Mb | 33,90 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości 30 cm po zagęszczeniu, w 2-ch warstwach po 15 cm, z tłucznia sortowanego 25– 60 mm i 25 – 40 mm - parking P = 12,50 x 5,0 = 62,50 m2 | M2 | 62,50 |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości 20 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25– 60 mm - pod chodnik Ilość : P = ( 10,0+ 1,20+ 2,0 x 1,25 = 16,50 m2+ 2,25 x 1,25 = 19,31 m2 | M2 | 19,31 |
| 12. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm typ „NOSTALIT” na podsypce cem. – piaskowej grub. 3-4 cm ( 200kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka szara Ilość jak w poz. 11 P = 19,31 m2 | M2 | 19,31 |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej jak w poz. 13, lecz z kostki grubości 8 cm – kostka szara 90%, a „grafit” – 10% na obramowanie zjazdów i pasy rozdzielcze stanowisk postojowych parkingu Ilość jak w poz. 10 P = 62,50 m2 | M2 | 62,50 |
| 14. | Kalk. Indyw. | Wykonanie oblicowania rozebranej pionowej powierzchni schodów ( po rozebraniu kwietnika) z palisady Nostalit P = 1,00 x 1,00 = 2,0 m2 | M2 | 2,0 |
| 15. | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni (po rozebraniu kwietników) wzdłuż krawężnika najazdowego betonem B-35 na długości 13 mb i grubości w-wy 30 cm P = 4,75 x 1,25 x 0,5+ 6,0 x 0,70 x 0,5 = 5,07 m2 V = 5,07 m2 x 0,30 = 1,52 m3 | M3 | 1,52 |
| 16. | KNR 2-21 0401/03 | Roboty porządkowe - plantowanie terenu wraz z obsianiem trawą P = 15,0 x 5,0 = 75 m2 | M2 | 75,0 |
| 17. | KNR 2-31 0702/02+ 0703/01 | Ustawienie znaku informacyjnego „ Parking” - zamontowany na słupku stalowym Szt 1 | Szt | 1 |

Sporządził:

.................................