Zał. Nr 1 a

Kosztorys ofertowy

## Roboty drogowe związane z realizacją projektu o nazwie:

## „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap II

Wykonanie remontu  nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Ustrzykach Dolnych w ciągu ulic : Kopernika, Szkolna, Sikorskiego i Rynek k/Pizzerii

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn miar | Ilość | Cena Jedn. |  | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  |  | Remont polega na wzmocnieniu istniejących nawierzchni bitumicznych przez wyrównanie nierówności do profilu masą asfaltową średniej grubości 2 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm z masy asfaltobetonu wraz z regulacją pionowa istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych. Ilość robót wg obmiaru w terenie |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni Ilość: - włazy – 11 szt - kraty – 10 szt ----------------------------- Razem włazy i kraty 21 szt | szt | 21 |  |  |  |  |
| 2. | 08.04.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie profilowania do spadku 1,5% istniejących nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym 0-16 mm , przy średniej grubości warstwy profilowej 2 cm Ilość: Ogółem pow. jezdni do profilowania wynosi : - ul. Kopernika P3 = 709,31 m2 - ul. Szkolna P8 = 1 664,50 m2 - ul. Sikorskiego – P11 = 667,87 m2 - ul. Rynek –P12 = 345,78 m2 Ogółem P = P3+P8 +P11 + P12 = 3 387,46 m2 Ilość masy do profilowania: V = 3 387,46 m2 x 0,050 t = 169,38 t | t | 169,38 |  |  |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie wzmocnienia nawierzchni przez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3-KR6 Ilość jak w poz.2 P = P3+P8 +P11 + P12 = 3 387,46 m2 | M2 | 3 387,46 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT – 22% |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

dn. ……………………..

…………………………