Zał. nr 1a

## KOSZTORYS  OFERTOWY

Wykonanie remontu chodnika i jezdni w ciągu ulicy Plac Chopina wzdłuż bloku

Nr 1 i Nr 2 na długości 62 mb

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jednmiar | ### Ilość |  |  | Cena Jedn. |  |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
|  |  | Remont polega na: - Wzmocnieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni warstwą asfaltobetonu gr. w-wy 6 cm - Remoncie chodnika przez zmianę istniejącej zniszczonej nawierzchni z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy. Ilość wg obmiaru w terenie: L= 61,40 m x 2 – 4,00 x 2 – 30,00 + 6,0 x 3 = 108,80 m | mb | 108,80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szerokości 4,35 m do 1,80m z ułożeniem w stosy P = 67,0 x 4,35 – 1,80 x 0,50 x 4 = 287,85 m2 | m2 | 287,85 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb Ilość jak w poz.1 V= 108,80 mb x 0,0325 m3/mb = 3,54 m3 | m3 | 3,54 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 108,80 m x 0,104t + 287,85 m2 x 4 x 0,0403 + 3,54 m3 x 2,00t = 64,80 t | t | 64,80 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/03 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wys. 18 cm ponad jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 12 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach (po 2mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wys. 9 cm ponad jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2mb). Ilość jak w poz.1: ### L= 108,80 mb | mb | 108,80 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za krawężnikiem - pod chodnik - jak w poz.2 P = 287,85 m2 | m2 | 287,85 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość jak w poz. 2 P = 287,85 m2 | m2 | 287,85 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.2 P = 287,85 m2 | m2 | 287,85 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 na długości 108,80 mb, szerokości 10 cm, grubość w-wy 15 cm V= 108,80 x 0,10 x 0,15 = 1,63 m3 | M3 | 1,63 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku i jezdni studzienek telefonicznych, włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych Ilość : - Studnie tel. – szt 1 - Włazy – 2 szt - Kraty – 6 szt Razem szt 9 | Szt | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 04.08.01 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy profilowej istniejącej jezdni asfaltowej mieszanką asfaltowo – grysową na gorąco przy średniej grubości 2 cm Ilość : powierzchnia P = 61,40 x 3,50+ (10,30+3,30) x 0,5 x 5,0 x 2 = 282,90 m2 V= 282,90 m2 x 0,050t = 14,15t | t | 14,15 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 05.03.05. KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm, po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 11 P = 282,90 m2 | M2 | 282,90 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 01.00.00 KNR 2-21 0110/04 +10 | Karczowanie pnia średnicy  70 cm w chodniku szt 1 | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 03.02.01a KNR 2- 31 1406/02 | Wymiana kraty ściekowej na studzience ściekowej wpust typu ciężkiego – szt 1 | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ……………..