Zał. Nr 1 a

Kosztorys ofertowy

Na wykonanie remontu drogi gminnej publicznej w Nowosielcach Kozickich

na odcinku od km 0+605 do km 0+851 na długości 246 mb

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena j edn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | # 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie na odcinku od km 0+605 – 0+851 warstwy profilowej z masy asfaltowej na gorąco w spadku 1,5 % średniej grubości 2 cm Ilość wg pomiaru w terenie: Od km 0+605 – 0+851 = 246 mb na szerokości 3,50 m P = 246,0 m x 3,50 = 861,0 m2 Ilość masy: V = 861,00 m2 x 0,050t = 43,05t | T | 43,05 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 /02 | Wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej przez wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm, po zagęszczeniu z asfaltobetonu – mieszanka Standard I dla kategorii ruchu KR 2 – na długości 245 m i szerokości 3,50 m na odcinku od km 0+605 – 0+851 Ilość : P= 246,0 m x 3,50m = 861,00 m2 | M2 | 861,0 |  |  |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 /06 | Dosypanie poboczy, po wykonaniu nawierzchni, na długości 245 mb od km 0+605 – 0+851, po obu stronach szerokości 0,50 m, warstwą grubości 8 cm z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zgęszczeniem walcem wibracyjnym Ilość: - na długości 246 mb – obustronnie - szerokości 0,50 m P= 246,00 x 0,50 x 2 = 246,00 m2 | M2 | 246,00 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził :

Dn. …………………….

…………………………