Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

Przedmiar robót

Na wykonanie remontu drogi gminnej publicznej w Nowosielcach Kozickich

na odcinku od km 0+605 do km 0+851 na długości 246 mb

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Wykonanie remontu polega na wzmocnieniu konstrukcji jezdni smołowej na długości 246 mb przez: - wykonanie warstwy profilowej z masy asfaltowej na całej szerokości 3,50 m – średniej grubości 2 cm - wykonanie w-wy ścieralnej z asfaltobetonu grubości 6 cm przy szerokości 3,50 m - dosypanie obustronnych poboczy z tłucznia na długości 246 mb od km 0+605 – 0+851 |  |  |
| 1. | # D-04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie na odcinku od km 0+605 – 0+851 warstwy profilowej z masy asfaltowej na gorąco w spadku 1,5 % średniej grubości 2 cm Ilość wg pomiaru w terenie: Od km 0+605 – 0+851 = 246 mb na szerokości 3,50 m P = 246,0 m x 3,50 = 861,0 m2 Ilość masy: V = 861,00 m2 x 0,050t = 43,05t | T | 43,05 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01/02 | Wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej przez wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm, po zagęszczeniu z asfaltobetonu – mieszanka Standard I dla kategorii ruchu KR 2 – na długości 245 m i szerokości 3,50 m na odcinku od km 0+605 – 0+851 Ilość : P= 246,0 m x 3,50m = 861,00 m2 | M2 | 861,0 |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie poboczy, po wykonaniu nawierzchni, na długości 245 mb od km 0+605 – 0+851, po obu stronach szerokości 0,50 m, warstwą grubości 8 cm z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zgęszczeniem walcem wibracyjnym Ilość: - na długości 246 mb – obustronnie - szerokości 0,50 m P= 246,00 x 0,50 x 2 = 246,00 m2 | M2 | 246,00 |

Sporządził :

29.12.2008r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84