Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

## Przedmiar robót

## Wykonanie remontu  drogi gminnej w Ustjanowej Górnej koło CN na długości                   160 mb – od km 0+000 – 0+160

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Ilość robót wg obmiaru w terenie. Kilometraż od drogi krajowej. Remont polega na : - Pogłębieniu prawostronnego rowu na długości 158 mb - Wykonaniu pod droga w km 0+130 przepustu z rur zelb. ф 40 cm długości 8,0 mb - Wzmocnieniu konstrukcji jezdni tłuczniowej na długości 160,0 mb tj od km 0+000 – 0+160 przez: - wykonanie podbudowy grubości w-wy 7 cm z tłucznia sort. z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 6 cm z asfaltobetonu, - dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym - wykonanie nawierzchni zjazdów – szt 6 |  |  |
| 1. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie rowu prawostronnego na długości 158 mb wraz ze ścięciem pobocza przy ilości robot 1,0 m3/mb. Wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami na odl. 1 km na odkład Ilość: V = 158,00 m x 1,0 m3 = 158,0 m3 | M3 | 158,0 |
| 2. | 02.01.01 KNR 2-01 0506/02 | Ręczne plantowanie na czysto skarp i dna rowu w gr. kat. IV przy średniej szerokości plantowania – 3,0 m Ilość: P = 158,0 x 3,0 = 474,0 m2 | M2 | 474,0 |
| 3. | 03.01.01 KNR 2-31 0605/01/03/06 +0604/03 +KNR 2-01 0224/02+ 0504/05 | Wykonanie pod drogą w km 0+130 przepustu z rur żelb. Ф 40 cm celem przeprowadzenia wody z lewego ścieku do prawego rowu – długości 8,0 m, wraz z wykonaniem ścianki betonowej na wylocie, a studzienki wpadowej na wlocie z kręgu żelb. Ф 100 cm z zamontowaniem wpustu ściekowego ulicznego – lekkiego oraz wykonaniem robót ziemnych. Ilość – 8,0 mb | Mb | 8,0 |
| 4. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05+ 1002/02 | Wykonanie podbudowy , na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, na długości 160,0 mb od km 0+000+0+160 i szerokości 4,0 m , grubości w-wy 7 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort.25-40 mm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość: - Rozjazd w km 0+000 P1 = 6,00 x (16,0+5,00) x 0,5+ 24,0 x (5,0+ 4,0) x 0,5 = 171,00 m2 - Od km 0+030 na szerokości 4,0 m do km 0+160 P2 = 130,0 x 4,0 = 520,0 m2 Razem P = P1+P2 = 691,0 m2 | M2 | 691,0 |
| 5. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grubości 6 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 na długości 160 mb od km 0+000 – 0+ 160 , na zasadniczej szerokości 4,00 m Ilość: jak w poz. 4 P = 691,00 m2 | M2 | 691,0 |
| 6. | 04.04.04. KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub. 13 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości po 1,0 m i na długości 160,0 mb – od km 0+000 – 0+ 160 Ilość: 160,0 m x 2 = 320 mb – zjazdy ( 4,0 m+6,0 m+5,0m + 4,0 m + 5,0 m +6,0 m ) = 320,0 – 30,0 = 290,0 m P = 290,0 m x 1,0 m = 290,0 m2 | M2 | 290,0 |
| 7. | O4.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05+ 1002/02 | Wykonanie zjazdów – szt 6 od km 0+006 – 0+124 - w lewo – km 0+006,50 – na drogę P1 = (8,0+4,0) x 0,5 x 4,0 = 24,0 m2 - w lewo – km 0+030 – na posesję P2 = 6,00 x 1,0 = 6,00 m2 - w lewo – km 0+037 – do garazu P3 = 5,00 x 1,0 = 5,00 m2 - w lewo – km 0+085 – do bud. P4 = 5,00 x 1,0 = 5,00 m2 - w lewo – km 0+093 – na drogę P5 = 5,0 x 3,0+ 7,0 x 3,0 = 36,0 m2 - w lewo – km 0+124 – na drogę P6 = (6,0+3,0) x 0,5 x 4,0 + 6,0 x 3,0 = 36,0 m2 Razem powierzchnia zjazdów P = P1- P6 = 112,0 m2 Wykonanie podbudowy zjazdów grubości w-wy 10 cm po zagęszczeniu, z rłucznia sort. 25-40 mm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość jak wyżej szt – 6 P = 112,0 m2 | M2 | 112,0 |
| 8. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów grubości w-wy 6 cm po zagęszczeniu, z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej standard I jak dla ruchu KR 2 Ilość jak wyżej szt – 6 P = 112,0 m2 | M2 | 112,0 |

Sporządził :

06.01.2009r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84