## Przedmiar robót

## Remont drogi gminnej publicznej nr ewid. 119 237 R w Równi ( k/OTL )

## na długości 410 m na odcinku od km 0+274 – 0+604

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Ilość robot wg obmiaru w terenie – kilometraż liczony od drogi powiatowej Remont polega na: I . Na odcinku zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na dużym spadku od km 0+274 (od płyt) – 0+434 na długości 160 mb przez: - uzupełnienie rozmytej podbudowy tłuczniowej na długości 75 m i szerokości 2,00 m tłuczniem 25 – 40 mm przy średniej grubości w-wy 8 cm, - wykonanie górnej w-wy podbudowy grub. 7 cm z tłucznia z jednokrotnym utrwaleniem przy uzyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych, - wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub.6 cm z asfaltobetonu - dosypanie obustronnych poboczy z tłucznia kamiennego II. Na odcinku od km 0+434 – 0+ 684 na długości 250 m przez: - wykonanie nawierzchni tłuczniowej grub. w-wy 7 cm z tłucznia sort. 25 – 40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym na szerokości 3,0 m - pogłębienie prawostronnego rowu na długości 250 mb przy ilości robót 0,50 m3/mb z odwozem urobku na odl.1 km - oczyszczenie zamulonych rurociągów przepustów pod zjazdami – szt 4 |  |  |
| 1. | KNR 2-31 1402/05/06 | Oczyszczenie jezdni z darniny na szerokości 1,00 m z odwozem ścinki na odl. do 1 km P = 160,0 m x 1,0m = 160,0 m2 | M2 | 160,0 |
| 2. | 04.04.04. KNR 2-31 0204/03/04 | Uzupełnienie rozmytej podbudowy tłuczniowej na długości 75 mb i szerokości 2,00 i średniej głębokości 8 cm przy użyciu tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym Ilość : P = 75,0 x 2,00 = 150,00 m2 | M2 | 150,0 |
| 3. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05+ 1002/02 | Wzmocnienie rozmytej nawierzchni przez wykonanie warstwy grubości 7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 160 m i szerokości 4,50 m. Ilość: P 1 = 160,0 x 4,50 = 720,0 m2 - zjazd – str. lewa km 0+276 P2 = 4,00 x 3,00 = 12,0 m2 - zjazd str. prawa km 0+420 (na drogę ) P3 = ( 9,30+3,0) x 0,5 x 8,0 = 49,20 m2 Razem P = P1 – P3 = 781,20 m2 | M2 | 781,20 |
| 4. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grubości 6 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla ruchu KR 3 na długości 160 m i szerokości 4,00 m – od km 0+274 – 0+434 Ilość: P1 = 160,00 x 4,00 = 640,0 m2 - zjazd – str. lewa km 0+276 P2 = 4,00 x 3,00 = 12,0 m2 - zjazd str. prawa km 0+420 (na drogę ) P3 = ( 9,30+3,0) x 0,5 x 8,0 = 49,20 m2 Razem P = P1 – P3 = 701,20 m2 | M2 | 701,20 |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie poboczy grubości w-wy 13 cm z tłucznia sort. 25 -40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym na długości 160 m i szerokości 0,75 m x 2 Ilość : P = 160,0 x 0,75 x 2 = 240,0 m2 | M2 | 240,0 |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 | Na odcinku od km 0+434 – 0+684 długości 250 m Wykonanie nawierzchni tłuczniowej grub. w-wy 7 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym na długości 250 m i szerokości 3,0 m Ilość: P = 250,0 x 3,0 = 750,0 m2 | M2 | 750,0 |
| 7. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie prawostronnego rowu na długości 250,0 m przy ilości robot 0,50 m3/mb od km 0+434 – 0+684. Wykop w gr. kat. IV koparką 0,4 m3 z odwozem urobku na odl. do 1 km wraz z plantowaniem skarp. Ilość : V = 250,0 x 0,50 m3 = 125,0 m3 | M3 | 125,0 |
| 8. | KNR 2-31 1404/01 | Oczyszczenie zamulonych rurociągów przepustów ф 40 cm pod zjazdami. Ilość: szt 4 – długości po 5,0 m L = 5,0 m x 4 = 20.0 mb | Mb | 20,0 |

Sporządził;

30.12.2008r

mgr inż. Fryderyk Brózda

Upr. Nr A1 – 649/11/84

ul. Szkolna 1/6

38 – 700 Ustrzyki Dolne

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.