Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

Przedmiar robót

Remont drogi w Wojtkówce do Szkoły na długości 284 mb

od drogi wojewódzkiej do szkoły

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary |  |  |  | ### Ilość |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Remont polega na: - odbudowie rowu lewostronnego na dł. 68 m od km 0+146 do 0+214 (do rzeki) z dowozem i dosypaniem poboczy przed i za mostem. - wzmocnienieniu konstrukcji jezdni przez: - wyprofilowanie masa asfaltową na rozjeździe w km 0+000 na długości 11,50 m wybojów istniejącej jezdni asfaltowej; - wykonaniu podbudowy grubości w-y 7cm z tłucznia sort. z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową na istniejącej jezdni smołowej na odcinkach od km 0+ 011,5 do 0+036 i od km 0+061 do 0+141; - wykonaniu podbudowy gr. w-wy 10cm z tłucznia sort. z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową na istniejącej jezdni żwirowo - tłuczniowej na odcinkach od km 0+036 do 0+061, od km 0+141do 0+284. - wykonaniu na całości jezdni na długości 284m w-wy ścieralnej z asfaltobetonu grubości 6 cm. - wykonaniu nawierzchni zjazdów szt. 9. - dosypaniu obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym. - wykonaniu w-wy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 7cm na drodze przed szkoła z płyt drogowych, na długości 32mb. - w ciągu mostu w km 0+218, - odbudowie prawego stożka z koszy kamienno - siatkowych, - odmalowaniu farba olejną obustronnych poręczy stalowych mostu długości 20,60m, - ustawienue przed i za mostem obustronnych poręczy stalowych długości 33mb - wymianie nawierzchni chodnika przed szkołą, z płyt bet.50x50 cm na kostkę brukową - 61,0 m2 wraz z wyminą krawężników betonowych - 80mb. Ilość wg obmiaru w terenie – od drogi wojewódzkiej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .I. | Rowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe trasy dróg w terenie podgórskim od ok. 0+000 ÷ 0+284 | km |  |  |  | 0,284 |  |  |  |  |
| 2. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/03 | Pogłębienie rowu lewostronnego na odcinku od km 0+146 ÷ 0+214 długości 68m przy ilości 1,0 m3/mb.. Wykop koparka 0,4m3 w gr. kat IV z przewozem samochodami (5-10t) na odl. do 1 km na dosypanie poboczy przed i za mostem. Ilość: V= 68,00mb x 1,00m3= 68,00m3 | m3 |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |
| 3. | 02.01.01 KNR 2-01 0313/08 + 0236/2 | Formowanie i zagęszczanie poboczy (szerokości 0,75m) gruntu, dowiezionego samochodami z wykopu rowów. Ilość: - jak w poz.2 V=68,00mb x 1,00m3=68,00m3 | m3 |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |
| 4. | 02.01.01 KNR 2-01 0506/02 | Ręczne plantowanie na czysto skarp i dna rowu w gr. kat IV na średniej szerokości plantowania 2,80m/mb Ilość: P=68,00mb x 2,80m = 190,40m2 | m2 |  |  |  | 190,40 |  |  |  |  |
| 5. | 02.01.01 KNR 2-01 0506/04 | Ręczne plantowanie na czysto przed i za mostem pobocza i skarp nasypu w gr kat. IV. Ilość: na dług. L=10,0+10,0m+3,0m+10,0 = 33,00mb i szer. 4,0 m P=33,00mb x 4,00m = 132,0m2 | m2 |  |  |  | 132,00 |  |  |  |  |
|  | .II. | Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 01.01.01 KNR 2-31 1402/05 | Mechaniczne oczyszczanie jezdni z darniny grub. w-wy do 10cm na szerokości 2x0,35m, na długości 220,0mb z odwozem na odległość 1km. Ilość: V=220,00 x 0,35 x 2 x 0,10=15,40m3 |  | m3 |  |  | 15,40 |  |  |  |  |
| 7. | 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni asfaltowej masą asfaltową średniej grubości 6cm na rozjeździe w km 0+000 na długości 11,50m Ilość: P1=4,50x(22,00+8,00)x0,5+7,0x(8,0+3,50)x0,5=107,75m2 Ilość masy: V=107,75m2x0,15t=16,16 t |  | t |  |  | 16,16 |  |  |  |  |
| 8. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 +1002/02 | Wykonanie podbudowy na istniejącej jezdni smołowej na odcinkach od km 0+011,5 ÷ 0+036 i od km 0+061 ÷ 0+141, grubości w-wy 7cm po zagęszczeniu z tłucznia sortowanego 25÷40mm z jednokrotnym utwardzeniem emulsja asfaltową i grysami kamiennymi. Ilość wg obmiaru w terenie: - od km 0+011,5 ÷ 0+036 na szer. 3,5m P2=24,50x3,50=85,75m2 od km 0+061 ÷ 0+141 na szer. 3,00m P3=80,0x3,00=240,0m2 Razem P+P2+P3=325,75 m2 |  | m2 |  |  | 325,75 |  |  |  |  |
| 9. | ------- KNR 2-31 0204/05/06 +1002/02 | Wykonanie podbudowy na istniejącej jezdni żwirowo tłuczniowej na odcinkach od km 0+036 ÷ 0+061 i od km 0+141÷ 0+284, grubości warstwy 10cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25÷40mm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Ilość wg obmiaru w terenie: - od km 0+036 ÷ 0+061 P4=14,00x(3,50+4,50)x0,5+5,0x(4,5+6,5)x0,5+6,0x (6,50+30,50)x0,5=194,50m2 - rozjazd w prawo na drogę N-ctwa w km 0+061 P5=17,00x(4,0+5,0)x0,5=76,50m2 - od km 0+141÷ 0+284 na szer. 3,00m P6=143,0x3,0-8,50x3,0(most)=403,50m2 Razem P3+ P4+ P5+ P6 = 722,50m2 |  | m2 |  |  | 722,50 |  |  |  |  |
| 10. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 6cm z asfaltobetonu z mieszanki asfalto - grysowej standard I jak dla ruchu KR2 na długości 284mb Ilość jak: - w poz. 7: P1 = 107,75m2 - w poz. 8: P2 = 325,75m2 - w poz. 9: P4+ P5+ P6+ P7= 722,50m2 - most : P8 = 8,5x3,0 =25,50m2 Ogółem P1÷ P8 = 1181,50m2 |  | m2 |  |  | 1181,50 |  |  |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie poboczy po wykonaniu nawierzchni na długości 284m po obu stronach, szer. 0,75m, warstwa grub. 15cm z tłucznia sortowanego 25÷40mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym. Ilość: - od km 0+000÷ 0+061=61,0m x 2,0 =122,0mb - w km 0+061w prawo 17,0x2=34,mb - od km 0+061÷ 0+284 =223mx2=446,0m-65m (zjazdy 6mx2+4mx3+5mx3+6mx3+8,5mx2-most)=381mb Dosypanie poboczy na długości 537,00mb Powierzchnia: P = 537,00x0,75m = 402,75m2 |  | m2 |  |  | 402,75 |  |  |  |  |
| 12. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie na drodze z płyt żelbetowych przed szkołą na długości 32mb warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 7 cm (wraz z profilowaniem) z asfaltobetonu z mieszanki asfalto - grysowej w Standard .I. jak dla ruchu KR2. Ilość: P = 32,0x3+5,0x3,0+3,0x3,0+4,0x6,8 = 147,00 m2 |  | m2 |  |  | 147,20 |  |  |  |  |
|  | .III. | Zjazdy - prawo Km 0+061 do bud. - P1=6,00x2,00=12,00m2 - prawo Km 0+061 do hotelu - P2=6,00x2,00=12,00m2 - lewo Km 0+072 na działkę - P3=4,00x1,20=4,80m2 - prawo Km 0+131 do bud - P4=4,00x2,00=8,00m2 - lewo Km 0+132 do bud - P5=4,00x2,00=8,00m2 - prawo Km 0+147 na drogę - P6=5,00x3,00=15,00m2 - prawo Km 0+183 do bud. - P7=5,00x3,00=15,00m2 - prawo Km 0+200 na drogę - P8=5,00x3,00=15,00m2 - prawo Km 0+228 na drogę - P9=6,00x3,00=18,00m2 - lewo Km 0+219 na drogę do kontenera - P10=15,00x3,00=45,00m2 Razem zjazdy szt. 10 P=P1do P10 = 152,80m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy zjazdów grubości w-w- 15cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25÷40mm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Ilość: jak wyżej szt. 10, P= 152,80m2 |  |  | m2 |  | 152,80 |  |  |  |  |
| 14. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni zjazdu grub. 6cm. z asfaltobetonu, z mieszanki asfalto - grysowej standard I jak dla ruchu KR2 Ilość: jak wyżej szt. 10, P= 152,80m2 |  |  | m2 |  | 152,80 |  |  |  |  |
|  | . IV. | Most w km 0+218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ----------- KNR 2-11 0412/01 +KNR 2-01 206/02 +0504/02 | Odbudowa rozmytego stożka mostu - za mostem - strona prawa poprzez wykonanie koszy kamienno - siatkowych bez wyprawy na długości 2,50m i na wysokość 1,5mwraz z wykonaniem robót ziemnych i dosypaniem skarpy. Kosze o wymiarach 2,50x1,0x0,5 Ilość: V=2,50x1,00x0,5x3=3,75m3 |  |  | m3 |  |  | 3,75 |  |  |  |
| 16. 16. | ----------- KNR 2-33 0718/03 +09 | Odmalowanie poręczy stalowych mostu złożonych z rur Ø 60mm, ceowników "100" i kątowników "75" przez ręczne oczyszczenie do III stopnia czystości i pomalowanie farba olejna do gruntowania przeciwrdzewną i farbą olejna nawierzchniową. Ilość: - podchwyt z ceownika [ "100" - dł 8,50mx2 =17,00m x 10,60 kg = 180,2kg=0,1802t - słupki z rur Ø60 - dł 1,2m - szt.5x2=12x5,07kg = 60,84 =0,06084t - przeciągi z kątownika "75" , dł. 8,50 - szt.2 x2= 34,0m x 10,00=340,0kg=0,340t - słupki znaków nośności mostu z kątownika "75" dł. 3,0m, - 2szt. 3,00mx2= 6,0m x 10,00kg=60,0kg=0,0060t - znak nośności mostu Ø400 -szt. 2, 3,14x0,22x0,003x7,85x2=0,006t Razem ilość ton stali 0,647 t |  |  | ton |  |  | 0,647 |  |  |  |
| 17. | 02.01.01 KNR 2-31 0701/04 | Dospawać brakujący przeciąg poręczy z kątownika "70" długości 2,50m Ilość: 2,50m |  |  | mb |  |  | 2,50 |  |  |  |
| 18. | ----------- KNR 2-31 0701/04 | Ustawienia na nasypie przed i za mostem obustronnych poręczy z rur stalowych: - Ø60mm pochwyt i słupki wys. 1,1m - Ø38mm przeciąg 2szt po 10 mb przed i za mostem o rozstawie słupków co 2,5 m wraz z pomalowaniem farba olejną . Ilość: - przed mostem z prawej i lewej strony po 10,0 m L1 = 10xmbx2= 20,0mb - za mostem: z prawej strony L2=3,0mb, z lewej strony L3= 10,0mb ------------------------------------------------- Razem ilość poręczy L=L1+L2+L3=33mb |  |  | mb |  |  | 33,00 |  |  |  |
|  | . V. | Chodnik przed szkołą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężnika bet. 15 x 30 cm wraz z ułożeniem w stosy. Ilość wg obmiaru w terenie: L=32,0 + 25,20 + 4,0 + 6,80 + 4,0 + 5,0 + 3,0 = 80,00 mb |  |  |  | mb |  |  | 80,00 |  |  |
| 20. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm, z ułożeniem na stosy. Ilość: L= 9,60 + 1,50 = 11,10 |  |  |  | mb |  |  | 11,10 |  |  |
| 21. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm, z ułożeniem w stosy. P = 5,0x1,5 + 4,60x2,0 + (7,80 +4,20)x0,5x5,00 + (4,20 +1,5)x0,5x5,00 = 60,95 m2 |  |  |  | m3 |  |  | 60,95 |  |  |
| 22. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy pod krawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb ÷ 2 =0,0325 m3/mb Ilość jak w pozycji 1. V = 80,00mbx0,0325m3 = 2,60m3 |  |  |  | m3 |  |  | 2,60 |  |  |
| 23. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 +1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek, obrzeży i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. Ilość: V = 80,0mx0,104t + 11,10mx0,054t + 2,60m3 x2,0t + 60,95m2x4x0,0403t = 23,92t |  |  |  | ton |  |  | 23,92 |  |  |
| 24. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokości 18 cm ponad jezdnię. Ilość: jak w poz. 19 - L=80,00mb |  |  |  | mb |  |  | 80,00 |  |  |
| 25. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 x 100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Ilość: jak w poz. 20 - L=11,10m |  |  |  | mb |  |  | 11,10 |  |  |
| 26. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem – pod chodnik. Ilość: jak w poz. 21 – P=60,395m2 |  |  |  | m2 |  |  | 60,95 |  |  |
| 27. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. , w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grubości 6 cm Ilość: jak poz. 21 – P=60,95m2 |  |  |  | m2 |  |  | 60,95 |  |  |
| 28. | 28.08.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubości 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3-4 cm (200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość: jak w poz. 21 – P=60,95m2 |  |  |  | m2 |  |  | 60,95 |  |  |
| 29. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejącego w chodniku włazu kanalizacyjnego Ilość: szt. 1 |  |  |  | szt. |  |  | 1,0 |  |  |

Sporządził;

30.12.2008r

mgr inż. Fryderyk Brózda

Upr. Nr A1 – 649/11/84

ul. Szkolna 1/6

38 – 700 Ustrzyki Dolne