Zał. Nr 1 a

Kosztorys ofertowy

Na wykonanie zadania pn.”Poprawa warunków bezpieczeństwa i nośności gminnej drogi publicznej nr 119210R w miejscowości Teleśnica Oszwarowa”

| L.p. | Numer SST I numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  | - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe trasy dróg w terenie podgórskim od km 0+000 – 1+008 | Km | 1,008 |  |  |  |
| 2. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 + 0214/04 | Pogłębienie zarośniętych i zamulonych rowów - Wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat.IV z przewozem samochodami 5- 10 t na odkład na odl. do 3 km po drogach utwardzonych - Lewostronny – od km 0+000 – 0+046 = 46 mb - Prawostronny – od km 0+087 – 0+776 = 689 mb – zjazdy (15,0m+5m+5m+6m+15m+12m+10m+ 5m) + 20,0 m (w km 0+531 ) = 689 m – 73 m + 20 m = 636,0 m - Prawostronny – od km 0+776 – 0+807 = 31,0 m - Prawostronny – od km 0+816 -0+869 = 53,0 m Razem 766 mb V = 766,0 mb x 0,70 m3/mb = 536,20 m3 | M3 | 536,0 |  |  |  |
| 3. | 02.01.01. KNR 2-01 0506/02 | Ręczne plantowanie na czysto skarp i dna rowu – gr. Kat. IV – przy średniej szerokości plantowania 2,80 m/mb P = 766,0 x 2,80 = 2 144,8 m2 = 2 145,0 m2 | M2 | 2 145,0 |  |  |  |
| 4. | 02.01.01 KNR 2-01 0313/08+0236/02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów – dosypanie obniżonych poboczy gruntem dowiezionym z wykopów rowów grubości w-wy 20 cm - km 0+210 – 0+276 – str. lewa = 66 mb - km 0+406 – 0+ 436 – str. lewa = 30 m - km 0+ 600 – 0+630 – str. lewa = 30 m - km 0+ 895 – nad przepustem fi 120 po 30,0 m x 2 = 60 m Razem 186 mb x 0,80 m x 0,20 = 29,76 m3 = 30,0 m3 | M3 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | Razem cz.I – Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |  |
|  |  | - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE |  |  |  |  |  |
| 5. | 01.01.01 KNR 2-31 1402/05 | Mechaniczne oczyszczenie jezdni z darniny grub. w-wy do 10 cm na szerokości 2 x 0,50 m na długości 850,0 mb – z odwozem na odległość 1 km V = 850,0 x 0,50 x 2 x 0,10 = 85,0 m3 | M3 | 85,0 |  |  |  |
| 6. | 05.03.05. KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grubości 4 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3 Przedmiar powierzchni jezdni: - od km 0+00 – 0+500 – szer. Jezdni 3,50 m P1 = 10,0 x (12,50+4,80) x 0,5 + 40,0 x (4,80 +3,50) x 0,5 +450 x 3,50 = 1 827,00 m2 - od km 0+500 – 0+776+10 m = 286,0 m szer. Jezd. 5,0 m + 7 m – szer. jezdni 3,50 m P2 = 286,0 x 5,00+(5,0+3,50)x0,5 x7,00 = 1459,75 m2 - rozjazd w km 0+776 – 0+785 P3 = (19,0+10,0) x 0,5 x 30+ (10,0+5,0) x 0,5 x 6,0 = 88,50 m2 - od km 0+785 –0+816 = 31m –szer. 5 m+5 m ,szer.3,50 P4 = 31,0 x 5,0+(5,0+3,50) x 0,5 x 5,0 = 176,25 m2 - od km 0+821 – 1+008 = 187m szer. 3,50m P5 = 187,0 x3,50 = 654,50 m2 - początek mijanki w km 1+000,50 P6 = 7,50 x 2,0 x 0,5 = 7,50 m2 ----------------------------------------------------- Razem powierzchnia jezdni 4213,50 m2 | M2 | 4 213,50 |  |  |  |
| 7. | 05.03.05. KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3 - Ilość jak w poz.6 | M2 | 4 213,50 |  |  |  |
| 8. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Dosypanie poboczy grubości w-wy 8 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na długości 1080 mb i szerokości 2 x 0,75 m P = 1008,0 m – 132 m (zjazdy) = 876,0 mb x 0,75 m x 2 = 1 314,0 m2 | M2 | 1 314,0 |  |  |  |
|  |  | Razem cz.II – Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |  |
|  |  | - PRZEPUSTY |  |  |  |  |  |
| 9. | 03.01.01 KNR 2-31 1404/02/05/06 | Odmulenie rurociągów przepustów pod korpusem drogi – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl. 1 km na odkład W km 0+073 – ф 120 – 9,0 mb - W km 0+224 – ф 60 – 7,0 mb - W km 0+282 – ф 60 – 7,0 mb - W km 0+311 – ф 50 – 8,0 mb - W km 0+497 – ф 120 – 9,0 mb - W km 0+780 – ф 60 – 12,0 mb - W km 0+895 – ф 120 – 25,0 mb Razem ф 50 – 60 = 34,0 mb Razem ф 120 = 43,0 mb Razem 77 mb | Mb | 77,0 |  |  |  |
| 10. | 02.01.01 KNR 2-01 0414/03 0415/03 | Ręczne wykonanie rowów odpływowych od wylotów przepustów na długości po 5,0 mb – 0,70m3/mb wraz z ręcznym rozplantowaniem ziemi z wykopu – 6 szt przepustów V = 5,0 mb x 0,70m3/mb x 6 szt = 21,0 m3 | M3 | 21,0 |  |  |  |
|  |  | Razem cz.III Przepusty |  |  |  |  |  |
|  |  | - ZJAZDY - W km 0+046,80 – str. lewa do bud. dł. 6,0m x 3,0 m = 18,0 m2 – z rur fi 40 cm - W km 0+081,50- str. prawa (do budynku i kościoła ) 12,0 x 3,0 = 36,0 m2 – bez rur - W km0+290 – dwa zjazdy do bud. – strona prawa – 15,0 x 3,0 = 45,0 m2 – bez rur - W km 0+350 – strona prawa – zjazd do zabudowań –5,0 x 3,0 =15,0 m3 – z rur fi 40 cm - W km 0+350 – strona lewa – zjazd na drogę przez potok – 6,0 x 5,0 = 30,0 m2 – bez rur - W km 0+387 – strona prawa – zjazd do bud. 5,0 x 3,0 = 15,0 m2 – z rur fi 40 cm - W km 0+453- strona prawa – zjazd do bud. 6,0 x 3,0 = 18,0 m2- z rur fi 40 cm - W km 0+538- strona prawa – zjazd do zabud. 15,0 x 3,0 = 45,0 m2- bez rur - W km 0+538- strona lewa – zjazd na drogę do pól 9,0 x 12,0 = 108,0 m2- bez rur 10.W km 0+556- strona prawa – zjazd do bud. 12,0 x 3,0 = 36,0 m2- z rur 11. W km 0+601- strona prawa – zjazd do bud. 10,0 x 3,0 = 30,0 m2- bez rur 12. W km 0+698- strona prawa – zjazd do pola. 5,0 x 3,0 = 15,0 m2- z rur fi 40 cm 13. W km 0+716- strona lewa – zjazd na działkę 5,0 x 5,0 = 25,0 m2- bez rur 14. W km 0+807 - strona prawa – zjazd do bud. I pola 4,0 x 5,0 = 20,0 m2 – bez rur 15. W km 0+869- strona prawa – zjazd do pól 5,0 x 2,50 = 12,50 m2 – bez rur 16. W km 0+920- strona prawa – zjazd do pól i lasu (5,0 + 3,0) x 0,5 x 7,0 = 28,0 m2 – bez rur 17. W km 1+004 - strona prawa – podwójny zjazd do lasu na drogę 7,0 x 3,0 = 21,0 m2- bez rur -------------------------------------------------------------- Razem powierzchnia zjazdów 1-17 = 517,50 m2 W tym z rur – 27,0 mb / 5 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | 03.01.01 KNR 2-31 1404/01 | Odmulenie rurociągów przepustów pod zjazdami z rur ф 40 cm – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl. do 1 km na odkład Szt – 5 L = 27,0 mb | Mb | 27,0 |  |  |  |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości 25 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25– 60 mm i 25 – 40 mm pod zjazdy P = 517,50 m2 | M2 | 517,50 |  |  |  |
| 13. | 05.03.08. KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów grubości 6 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3 P = 517,50 m2 | M2 | 517,50 |  |  |  |
|  |  | Razem cz. IV Zjazdy |  |  |  |  |  |
|  |  | - OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE |  |  |  |  |  |
| 14. | KNR 2-31 0704/01/05 | Montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych : - W km 0+056 – 0+076 – str. prawa – 20,0 mb - W km 0+210 – 0+266 – str. lewa nad potokiem – 56,0 mb - W km 0+224 – przepust fi 60 cm – str. prawa – 5,0 mb - W km 0+282 – przepust fi 60 cm – str. prawa i lewa – 2 x 5,0 m = 10,0 mb - W km 0+406 – 0+426 – zakole potoku str. lewa – 20,0 mb - W km 0+600 – 0+620 – str. lewa stroma skarpa – 20,0 mb - W km 0+895 –nad przepustem fi 125 po obu stronach 2 x 20 m – 40,0 mb ----------------------------------------------------------------------- Razem 171 mb | mb | 171,0 |  |  |  |
| 15. | KNR 2-31 0702/01 0703/01 | Odnowienie oznakowania pionowego – montaż słupków do znaków drogowych wraz z montażem znaków drogowych | szt | 2 |  |  |  |
|  |  | Razem cz. V – oznakowanie i urządzenia zabezpieczające |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE  ELEMENTÓW

| L.p | Nazwa elementu | Wartość netto | Wartość z podatkiem VAT 22% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |
| 2. | Roboty nawierzchniowe |  |  |
| 3. | Przepusty |  |  |
| 4. | Zjazdy |  |  |
| 5. | Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

Sporządził;

…………... 2009r