## Zadanie I

## Przedmiar robót

## Wykonanie remontu drogi gminnej do zabudowań i pól w Nowosielcach Kozickich -  dz. nr ewid. 477  -   remont zniszczonej drogi na długości 40,0 m wraz ze zniszczonymi dwoma przepustami         ф 80 cm długości po 5-6 m – zniszczenia spowodowane  powodzią  w dniach 22 – 27 lipca 2008r

| L.p | Nnumer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na : - rozebraniu zniszczonych dwóch rurociągów przepustów ф 80 cm - wykonaniu podkładu pod rurociągi przepustów z koszy kamienno – siatkowych szerokości 1,50 m i grubości 50 cm ze względu na głębokie rozmycie dna pod przepustami, - ułożeniu rurociągów przepustów ф 100 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm - wykonaniu ścianek czołowych przepustów z rozporami z koszy kamienno siatkowych grubości 50 cm i umocnienie dna między rozporami na wlocie i wylocie przepustów koszami kamienno siatkowymi grubości 50 cm - odbudowie zniszczonego korpusu drogi i rowów na długości 40 m wraz z odbudową z tłucznia zniszczonej konstrukcji jezdni i poboczy. |  |  |
| 1. | KNR 2-31 0816/03 x wsp. 1,60 | Rozebranie zniszczonych rurociągów przepustów ф 80 cm długości po 5,0 mb Ilość: L= 5,0m x 2 = 10,0 m | Mb | 10,0 |
| 2. | KNR 2-01 0317/05 | Ręczne wykonanie wykopu pod pokład z koszy w gruncie kat.IV mokrym przy szerokości do 3,0 m i głębokości do 1,0 m z przerzutem na odkład – pod dwa przepusty V = [6,0 x 1,50 x 1,0 + (4,0+2,20) x 0,5 x 1,20 x 0,70 x 2] x 2 = 14,21 m3 x 2 = 28,42 m3 | M3 | 28,42 |
| 3. | KNR 2-11 0412/01 | Wykonanie podkładu pod rurociąg ścianek czołowych z rozporami oraz umocnienie dna wlotu i wylotu przepustów z koszy kamienno – siatkowych bez wyprawy grubości 0,50 m dla 2-ch przepustów długości 6,0 m w ilości: - Pod rurociąg długości 6,0 m,szerokości 1,50 m i grubości 0,50 m V1 = 6,0 x 1,50 x 0,50 x 2 = 4,50 m3 x 2 = 9,00 m3 - Pod ścianki – grubości 0,50 m V2 = 2,20 x 1,50 x 0,50 x 2 x 2 = 3,30 m3 x 2 = 6,60 m3 - Pod rozpory V3 =1,50 x 1,20 x 0,5 x0,50 x 4 x 2=3,60 m3 x 2=7,20 m3 - Pod umocnienie dna wlotu i wylotu między rozporami grubości 50 cm V4= ( 4,0+2,20) x0,5 x1,20 x0,50 x2 x2 =3,72 m3 x2 =7,44 m3 Razem kosze V = V1 – V4 = 30,24 m3 | M3 | 30,24 |
| 4. | KNR 2-33 0601/03 | Ustawienie rurociągu przepustu z kręgów żelbet. ф 100 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm ułożonej na podkładzie z koszy kamienno – siatkowych wraz z wypełnieniem styków rur zaprawą, wykonaniem izolacji rur przez dwukrotne smołowanie lepikiem i izolację styków rur papą na lepiku Ilość : dwa przepusty długości po 6,0 m L = 6,00 x 2 = 12,0 m | Mb | 12,0 |
| 5. | KNR 2-01 0206/02+ 0214/02 | Dowiezienie gruntu kat. IV normalnej wilgotności z odległości 2 km na zasypanie rurociągów i uformowanie korpusu drogi V = (6,0 x 1,60 x 1,70 – 6,0 x 3,14 x 0,602) x2 = 8,52 m3 x 2 = 17,04 m3 | M3 | 17,04 |
| 6. | KNR 2-01 0504/05 | Zasypanie – formowanie korpusu drogi nad przepustami z gruntu kat. IV dowiezionego samochodami z zagęszczeniem warstwami grubości 15 cm ubijakami mechanicznymi Ilość – jak w poz. 5 V = 17,04 m3 | M3 | 17,04 |
| 7. | KNR 2-01 0206/02 0214/02 | Odbudowa zniszczonych obustronnych rowów w gruncie kat. IV – zabagnionym – koparką z odwozem gruntu na odkład na odległość do 2 km – głębokość rowu 1,00 m, szerokość dna 40 cm i nachyleniu skarp 1 : 1,5 przy ilości wykopu 1,90 m3/1mb rowu na długości 2 x 20 m = 40 m V= 40,0 mb x 1,90 m3/mb = 76,00 m3 | M3 | 76,00 |
| 8. | KNR 2-31 0101/07/08 | Ręczne wykonanie koryta głębokości 40 cm, szerokości 4,0 m w gruncie kat.IV wraz z wykonaniem poboczy szerokości 2 x 0,50 m wraz z zagęszczeniem dna koryta i poboczy walcem wibracyjnym i pod odbudowę zniszczonej konstrukcji jezdni na długości 2 x 20 m = 40,0 mb P = 40,0 x 4,0 = 160,0 m2 | M2 | 160,0 |
| 9. | KNR 2-31 0204/03/04 | Odbudowa zniszczonej konstrukcji jezdni przez wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości w-wy 30 cm frakcji 25- 60 mmm na długości 40 m i szerokości 4,0 m P = 40,0 x 4,0 = 160,00 m2 | M2 | 160,0 |
| 10. | KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie nawierzchni grubości w-wy 10 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym na długości 40,0 m i szerokości 4,0 m P = 40,0 x 4,0 = 160,00 m2 | M2 | 160,0 |
| 11. | KNR 2-31 0204/05/06 | Utwardzenie poboczy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sort. 25 – 40 mmm z utwardzeniem klińcem i zagęszczeniem walcem wibracyjnym długości 40 m i szerokości 2 x 0,50 m P = 40,00 x 0,50 x 2 = 40,0 m2 | M2 | 40,0 |

Sporządził;

dn. 04.03.2009 r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul.Szkolna 1/6