## Zadanie II

## Przedmiar robót

## Wykonanie remontu drogi gminnej do zabudowań i pól w Hoszowie -  dz. nr ewid. 448 k/P.Łatki -   zabezpieczenie podmytego korpusu drogi przez umocnienie  koszami kamienno – siatkowymi  na długości 40 mb na odcinku od km 0+418 – 0+458 – zniszczenia spowodowane  powodzią  w dniach 22 – 27 lipca 2008r

| L.p | Nnumer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNR 2-01 0223/09 | Wykonanie wykopu pod kosze kamienno – siatkowe koparka podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat. IV mokrym – na odkład w ilości : - na długości 40,0 m, szerokości 2,50 m i średniej głębokości 0,50 m V = 40,0 x 2,50 x 0,50 = 50,0 m3 | M3 | 50,0 |
| 2. | KNR 2-11 0412/01 | Wykonanie zabezpieczenia podmytego korpusu drogi przez wykonanie koszy kamienno – siatkowych bez wyprawy na długości 40,0 m na odcinku od km 0+418 – 0+458 i na wysokość 2,00 m w ilości: - przy szerokości koszy 2,50 m na wysokości 1,00 m - przy szerokości 2,0 m na wysokości 1,0 m ( od 1,00 – 2,00 m) V = 40,0 x 2,50 x 0,50 x2 + 40,0 x 2,0 x 0,50 x 2 = 180,0 m3 | M3 | 180,0 |
| 3. | KNR 2-01 0206/02 0214/02 | Dowiezienie gruntu kat. IV normalnej wilgotności z odległości 2 km na odbudowę pobocza i skarpy korpusu drogi na długości 40,0 m , średniej szerokości 1,50 m i wysokości 1,82 m V = 40,0 x ( 1,50+1,0 ) x 0,5 x 1,82 = 91,00 m3 | M3 | 91,0 |
| 4. | KNR 2-01 0504/05 | Zasypanie – formowanie korpusu drogi za koszami z gruntu kat. IV – dowiezionego samochodami wraz z zagęszczeniem warstwami grubości 15 cm ubijakami mechanicznymi Ilość jak w poz.3 V = 91,0 m3 | M3 | 91,0 |
| 5. | KNR 2-31 0204/05/06 | Utwardzenie pobocza korpusu drogi warstwą tłucznia grubości 20 cm na długości 40,0 m i szerokości 1,0 m P = 40,0 x 1,0 = 40,0 m2 | M2 | 40,0 |

Sporządził;

dn. 02.03.2009 r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul.Szkolna 1/6