## Zadanie III

## Przedmiar robót

## Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej w Hoszowczyku nr 119 252 R -  dz. nr ewid. 232/3 -   zabezpieczenie podmytego korpusu drogi przez umocnienie skarpy koszami kamienno – siatkowymi  na długości 20 mb na odcinku od km 0+300 – 0+320– zniszczenia spowodowane  powodzią  w dniach 22 – 27 lipca 2008r

| L.p | Nnumer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNR 2-01 0223/09 | Wykonanie wykopu pod kosze kamienno – siatkowe koparka podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat. IV mokrym – na odkład w ilości : - na długości 20,0 m, szerokości 3,00 m i średniej głębokości 0,50 m V = 20,0 x 3,0 x 0,50 = 30,0 m3 | M3 | 30,0 |
| 2. | KNR 2-11 0412/01 | Wykonanie zabezpieczenia podmytego korpusu drogi przez wykonanie koszy kamienno – siatkowych bez wyprawy na długości 20,0 m na odcinku od km 0+300 – 0+320 i na wysokość 2,50 m w ilości: - przy szerokości koszy 3,0 m na wysokości 1,50 m - przy szerokości 2,0 m na wysokości 1,0 m( od 1,50 – 2,50 m) V = 20,0 x 3,00 x 1,50 + 20,0 x 2,0 x 0,50 + 15,0 x 2,0 x 0,50 = 125,0 m3 | M3 | 125,0 |
| 3. | KNR 2-01 0206/02 0214/02 | Dowiezienie gruntu kat. IV z odległości 2 km na odbudowę pobocza i skarpy korpusu drogi na długości 20,0 m , redniej szerokości 1,10 m i wysokości 1,50 m V = ( 1,0+1,20) x 0,5 x 1,50 x 20,0 = 33,00 m3 | M3 | 33,0 |
| 4. | KNR 2-01 0504/05 | Zasypanie – formowanie korpusu drogi za koszami z gruntu kat. IV – dowiezionego samochodami wraz z zagęszczeniem warstwami grubości 15 cm ubijakami mechanicznymi Ilość jak w poz.3 V = 33,0 m3 | M3 | 33,0 |
| 5. | KNR 2-31 0204/05/06 | Utwardzenie pobocza korpusu drogi warstwą tłucznia grubości 20 cm na długości 20,0 m i szerokości 1,0 m P = 20,0 x 1,0 = 20,0 m2 | M2 | 20,0 |

Sporządził;

dn. 03.03.2009 r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul.Szkolna 1/6