Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Ropienka – Kopalnia - Brelików

Nr 118 310 R na odcinku od km 3+042 – 3+450 na długości 408 mb

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | # 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie na odcinku od km 3+450 – 3+210 warstwy profilowej z masy asfaltowej na gorąco w spadku 1,5 % średniej grubości 2 cm Ilość wg pomiaru w terenie: - Od km 3+450 – 3+430 (rozjazd) P1 = (20,0+6,0) x0,5 x 8,0+ (6,0+3,50) x 0,5 x 6,0+ 3,50+ 3,10) x 0,5 x 6,0 = 152,30 m2 - Od km 3+430 – 3+210 = 220 mb szerokości 3,10 m P2 = 220,0 x 3,10 = 682,0 m2 Razem P = P1+P2 = 834,30 m2 Ilość masy: V = 834,30 m2 x 0,050t = 41,72 t Cena : przetarg 2009 | T | 41,72 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 /02 | Wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej przez wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm, po zagęszczeniu z asfaltobetonu – mieszanka Standard I dla kategorii ruchu KR 2 – na długości 240 m i szerokości 3,10 m na odcinku od km 3+210 – 3+450 Ilość jak w poz.1 P = P1+P2 = 834,30 m2 Cena : przetarg 2009 | M2 | 834,30 |  |  |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 /06 | Dosypanie poboczy, po wykonaniu nawierzchni, na długości 240 mb od km 3+450 – 3+210, po obu stronach szerokości 0,50 m, warstwą grubości 8 cm z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zgęszczeniem walcem wibracyjnym Ilość: - na długości 240 mb – obustronnie - szerokości 0,50 m P= 240,00 x 0,50 x 2 = 240,00 m2 Cena : przetarg 2009 | M2 | 240,00 |  |  |
| 4. | # 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Wyrównanie kolein i wybojów na odcinku od km 3+042 – 3+210 przy średniej głębokości 4 cm - z masy asfaltowej na gorąco: Ilość wg pomiaru w terenie: P1 = 50,00 m2 Ilość masy: V1 = 50,00 x 0,100t = 5,0t | T | 5,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził :

Dn. …………………

…………………………