Zał. I a

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu jezdni drogi w ciągu ul. Wincentego Witosa w Ustrzykach Dolnych na odcinku od km 0+000 do km 0+160 tj na długości 160 mb

| L.p. | Numer SST I numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |  | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | Remont polega na : - Wzmocnieniu istniejącej jezdni z płyt drogowych betonowych przez wykonanie warstwy profilowej śr. grub. 6 cm i wiążącej grubości 6 cm + 4 cm warstwy ścieralnej gr. 4 cm z asfaltobetonu na długości 160 m o powierzchni 625,0 m2 - Dosypaniu obustronnych poboczy grubości w-wy 16 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm na szerokości 0,50 m o powierzchni – 128,0 m2 - Wzmocnieniu jezdni zjazdów przez wykonanie w-wy podbudowy gr.15 cm z tłucznia oraz nawierzchni asfaltowej gr 6 cm – 137,0 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-31 0108/02 | Wyrównanie wybojów w jezdni oraz wykonanie warstwy profilowej średniej grubości 6 cm z asfaltobetonu Powierzchnia jezdni: Zasadnicza szerokość jezdni 3,0 m - Rozjazd przy ul. Nadgórnej – na dł. 3,50 m (km0+000) P1 = 3,50 x (7,0+3,0) x 0,5 = 17,50 m2 - Od końca – na długości 40 m i szer.4,20 + w lewo do drogi gminnej i zjazd do bloku 15,0 m i szer.6,0 m P2 = 40,0 x 4,20 + 15,0 x 6,0 = 258,00 m2 - Na pozostałej długości 160 m – 3,50 m- 40,0 m = 116,50 m szer. 3,0 m P3 = 116,50 x 3,0 = 349,50 Razem pow. Jezdni P = P1-P3 = 625,0 m2 Ilość masy: V= 625,0 m2 x 0,150 t = 93,75 t | t | 93,75 |  |  |  |  |
| 2. | 05.03.05. KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grubości 6 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 625,0 m2 | M2 | 625,0 |  |  |  |  |
| 3. | 05.03.05. KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz.1 | M2 | 625,0 |  |  |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Dosypanie poboczy grubości w-wy 16 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na długości 160 mb i szerokości 2 x 0,50 m P = 160,0 m x 2 = 320 m – zjazdy (49,0 m) – 15m (beton) = 256,0 m x 0,50 = 128,0 m2 | M2 | 128,0 |  |  |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0402/03 | Uzupełnienie pobocza betonem B-35 na długości 15,0 m i szerokości 15 cm i głębokości 30 cm – strona lewa od km 0+040 – 0+055 V= 15,0 x 0,15 x 0,30 = 0,70 m3 | M3 | 0,70 |  |  |  |  |
| 6. | KNR 2-31 1406/03 | Regulacja pionowa włazu studzienki kanalizacyjnej do poziomu asfaltu | Szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ZJAZDY - W km 0+020 – str. lewa do bud. P1 = 5,00 x 1,00 = 5,00 m2 - W km 0+029 – str. lewa do bud. P2 = 6,00 x 1,00 = 6,00 m2 - W km 0+060 – str. lewa do garaży P3 = 7,00 x 3,00 = 21,00 m2 - W km 0+098 – str. prawa do bud. P4 = 6,00 x 3,00 = 18,00 m2 - W km 0+139 – str. prawa do bud. P5 = 5,00 x 2,00 = 10,00 m2 - W km 0+154 – str. prawa do garaży P6 = 6,00 x 5,00 = 30,00 m2 - W km 0+157 – str. lewa na drogę gminną. P7 = 4,00 x 3,00 = 12,00 m2 - W km 0+166 – str. prawa do kontenera P8 = 5,00 x 4,00 = 20,00 m2 - W km 0+160 – str. lewa do bud. P9 = 5,00 x 3,00 = 15,00 m2 Razem pow. Zjazdów od P1 – P9 = 137,0 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości 15 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25– 60 mm i 25 – 40 mm pod zjazdy P = 137,0 m2 | M2 | 137,0 |  |  |  |  |
| 8. | 05.03.08. KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów grubości 6 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3 P = 137,0 m2 | M2 | 137,0 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót brutto z VAT 22% |  |  |  |  |  |  |

Sporządził;

Dn. ………………..