Zał. Nr I a

KOSZTORYS  OFERTOWY

na wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84  Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Ustrzyki Dolne w ulicy 29 Listopada :

- strona lewa : od km 40+450 – 40 + 675 – na długości 225,0 mb

### Kod CPV – 45.23.32.22

| L.p. | Numer SST i Numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i ilość | Jedn. miary | # Ilość |  | # Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.02.04 KNNR –6 0806/01 | Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm Od km 40+450 -40+675 = 225 mb L = 225,0 mb | mb | 225,0 |  |  |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Mechaniczne rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy pod krawężnikowej V = 225,00 m x 0,065 m3/mb = 14,63 m3 | m3 | 14,63 |  |  |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0803/03/04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej jezdni pod poszerzenie chodnika na długości 195,0 mb o 0,50 m - pod krawężnik grub. grub. 29 cm szer. 0,35 m P1 = 195,0 x 0,35 = 68,25 m2 - pod chodnik grub.16 cm i szer. 0,15 m P2 = 195,0 x 0,15 = 29,25 m2 Razem P1+ P2 = śr głeb. 0,25 m = 97,50 m2 | M2 | 97,50 |  |  |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50 x 50 c x 7 cm P = 182,0 x 1,0 + 30,0 x 1,50 = 227,00 m2 | M2 | 227,0 |  |  |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 30 cm L = 212,0 mb | mb | 212,0 |  |  |  |  |
| 6. | 01.02.04 KNNR 4-04 1104/02+ 1104/03 | Za i wyładunek krawężników, płytek obrzezy , ławy i asfaltu wraz z transportem na odl.do 5 km V= 225,0 x 0,104 +14,63 m3 x 2,0 t + 97,50 m2 x 0,625 t + 227,0 m2 x 4 x 0,0403 t + 212,0 mb x 0,051t= 162,41 ton | t | 162,41 |  |  |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 | Wykonanie ławy z oporem z betonu B-12,5 o wymiarach 35 x 30 cm pod krawężnik – od km 40+ 450 - 40+ 675 L= 225,0 mb V= 225,0 mb x 0,0825 m3/mb = 18,56 m3 | m3 | 18,56 |  |  |  |  |
| 8. | 08.01.01 KNR 2-31 0403/04 | Ustawienie na ławie betonowej krawężników bet. wibroprasowanych 100 x 20 x 30 cm na gotowej ławie betonowej od km 40+450 -40+675 = 225,0 mb (tj. do końca zatoki) L = 225,0 mb Krawężnik dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. Krawężnik należy ustawić na wysokość 16 cm ponad jezdnię. | mb | 225,0 |  |  |  |  |
| 9. | 04.01.01 KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod chodnik pod warstwę podbudowy pod chodnik wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem . Szerokość chodnika 1,50 m – do końca zatoki od km 40+450 -40+675 P = 225,0 x 1,50 = 337,50 m2 | m2 | 337,50 |  |  |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-01 0206/04 | Wykonanie koryta w gr. kat. IV głeb. 20 cm pod chodnik z odwozem sam. Na odl. 1 km na długości 13,0 mb V = 13,0 x 1,50 x 0,20 = 3,90 m3 | M3 | 3,90 |  |  |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm po zagęszczeniu z tłucznia 25 - 30 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika – szerokości 1,50 m i długości 225,0 m P = 225,0 x 1,50 = 337,50 m2 | m2 | 337,50 |  |  |  |  |
| 12. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/05 | Ustawienie obrzeża bet. 8 x 30 x 100 cm wibroprasowanego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z wykonaniem rowka na długości 225,0 mb L = 225,0 mb Obrzeże dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | mb | 225,0 |  |  |  |  |
| 13. | 04.04.04 KNR 2-31 0402/04 | Wykonanie oporu za obrzeżem z betonu B20 o wymiarach : szerokość u góry 10 cm , na dole 20 cm wysokości 30 cm V= 225,0 x 90,10+0,20)x0,5 x 0,30 = 10,13 m3 | M3 | 10,13 |  |  |  |  |
| 14. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm typ „UNI DECOR” na podsypce cem. - piaskowej grubości 3-4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem szer. 1,50m i długości 225,0 m P = 225,0 m2 x 1,50 = 337,50 m2 m2 Z tego 90% - kostka szara P = 337,50 m2 x 0,90= 304,00 m2 Kostkę dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | m2 | 304,00 |  |  |  |  |
| 15. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie chodnika jak w poz.14, lecz z kostki czerwonej- 10% P= 337,50 m2 x 0,10 = 33,50 m2 Kostkę dostarczy na plac budowy w Ustrzykach Dolnych Rejon Dróg Krajowych - Lesko. | m2 | 33,50 |  |  |  |  |
| 16. | 03.02.01 a KNR 2-31 1406/05 | Regulacja pionowa istniejących włazów w chodniku Szt - 2 | Szt | 2 |  |  |  |  |
| 17. | 04.01.01 KNR 2-31 0108/01 | Uzupełnienie jezdni przy krawężniku na szerokości 10 cm przez wykonanie w-wy asfaltu grubości 10 na długości 225 m – 56 m = 169 mb V= 169,0 m x 0,10 x 0,250t = 4,23 t | T | 4,23 |  |  |  |  |
| 18. | KNR 2-01 0206/06 | Wykonanie koryta w gr. kat.IV pod uzupełnienie jezdni zatoki od strony skosu najazdowego – głębokości 45 cm z odwozem gruntu samochodami na odl. do 1 km Ilość P = 13,0 x 1,0 x 0,5 = 13,0 m2 V= 13,0 m2 x 0,45 = 5,85 m3 | M3 | 5,85 |  |  |  |  |
| 19. | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy w gr. kat. IV P = 13,0 x 2,0 x 0,5 = 13,0 m2 | M2 | 13,0 |  |  |  |  |
| 20. | KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie w-wy grub. 10 cm mrozoodpornej z tłucznia stabilizowanego mechanicznie pod uzupełnienie jezdni zatoki Ilość – jak w poz. 19 P = 13,0 m2 | M2 | 13,0 |  |  |  |  |
| 21. | KNR 2-31 0107/04 | Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości w-wy 24 cm po zagęszczeniu z betonu cementowego B-20 Ilość jak w poz. 19 P = 13,0 m2 V = 13,0 m2 x 0,024 = 3,12 m3 | M3 | 3,12 |  |  |  |  |
| 22. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01/02 | Wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni grub.6 cm z asfaltobetonu - jak dla ruchu KR 2 Ilość jak w poz.19 P= 13,0 m2 | M2 | 13,0 |  |  |  |  |
| 23. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. 5 cm z asfaltobetonu - jak dla ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 19 P = 13,0 m2 | M2 | 13,0 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

...........................................r