Zadanie nr IV

P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

Wykonanie remontu  drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką

na długości  160m na odcinku od końca mostu tj. od km 0+146 do km 0+306

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2009-12-31

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

Zadanie nr IV

Przedmiar robót

Wykonanie remontu  drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką na długości 160m na odcinku od końca mostu tj. od km 0+146 do km 0+306

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową ni grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,75 m - oczyszczeniu zamulonego pod drogą przepustu ф 40 cm w km 0+217,60 wraz z odtworzeniem rowu dopływowego i odpływowego - pogłębieniu lewostronnego rowu od km 0+283 ( zjazd ) do km 0+331 ( przepust ф 80 cm ) |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 160 mb i szerokości 3,50 m Ilość: P = 160,00 x 3,50 = 560,0 m2 | M2 | 560,0 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 560,0 m2 | M2 | 560,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 160,00 x 3,50 = 560,0 m2 | M2 | 560,0 |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 4 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm Ilość: - w km 0+157 str. lewa – do budynku P1 = 3,0 x 12,0 = 36,0 m2 - w km 0+224 str. lewa – do budynku P2 = 4,0 x 7,0 = 28,0 m2 - w km 0+239 – str. lewa do budynku P3 = 6,0 x 2,50 = 15,0 m2 - w km 0+283 – str. lewa – do budynku P4 = 6,0 x 3,0 = 18,0 m2 Razem zjazdy p= P1 – P4 = 97,0 m2 | M2 | 97,0 |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 16 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym P = 160,0 x 0,75 x 2 = 240,0 m2 | M2 | 240,0 |
| 6. | 03.01.01. KNR 2-31 1404/01 | Oczyszczenie zamulonego przepustu ф 40 cm pod drogą w km 0+217,60 długości 6,0 m – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl.do 1 km na odkład L = 6,0 m | Mb | 6,0 |
| 7. | 02.01.01. KNR 2-01 0414/03 | Ręczne odtworzenie rowu dopływowego długości 5 m i odpływowego długości 6 m od przepustu ф 40 cm w km 0+217,60 wraz z ręcznym rozplantowaniem ziemi z wykopu przy ilości 0,60 m3/mb V= (5m+6m) x 0,60 m3 = 6,60 m3 | M3 | 6,60 |
| 8. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie lewostronnego rowu na długości 48 mb od km 0+283 (zjazd) do km 0+331 (przepust ф 80 cm – wykop koparka 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,70 m3/mb V= 48,0 x 0,70 m3 = 33,60 m3 | M3 | 33,60 |

Sporządził:

2009-12-31

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6