## Zadanie  Nr. V

P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

## Wykonanie remontu  drogi gminnej w ciągu ulicy Bieszczadzka k/Swatka

## na długości 130 mb – od km 0+000 – 0+130

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.31.40

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2009-12-21

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

## Zadanie  Nr. V

## Przedmiar robót

## Wykonanie remontu  drogi gminnej w ciągu ulicy Bieszczadzka k/Swatka

## na długości 130 mb – od km 0+000 – 0+130

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Ilość robót wg obmiaru w terenie. Kilometraż liczony od obrzeża chodnika ulicy Dwernickiego. - Remont polega na : - Wzmocnieniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej na długości 130 m i szerokości 3,0 m warstwą asfaltobetonu grubości 5 cm z wcześniejszym wyrównaniem wybojówi wykonaniem warstwy profilowej średniej grubości 3 cm z asfaltobetonu, - Utwardzeniu 10 szt zjazdów do posesji. - Istniejące pobocza trawiaste szerokości 2 x 1,0 m są zawyżone – pozostawiamy je w dalszym ciągu jako trawiste . Nie niszczymy poboczy. - Nie należy niszczyć istniejącego ścieku w poprzek jezdni w km 0+005,30 przechwytującego wypływ wód opadowych na drogę wojewódzką i odprowadzający je do istniejących 2-ch krat ściekowych z prawej i lewej strony jezdni. Kraty ściekowe pozostają na tej samej wysokości. |  |  |
| 1. | KNR 2-31 1402/03 | Ręczne oczyszczenie jezdni z darniny po obu stronach szerokości po 30 cm Ilość: P= 130,0 m x 0,30 x 2 = 78,0 m2 | M2 | 78,0 |
| 2. | KNR 2-31 0108/02 | Wyrównanie w jezdni tłuczniowej wybojów oraz wykonanie warstwy profilowej średniej grubości 3 cm z asfaltobetonu Ilość: P = (6,0+3,0) x 0,5 x 5,0 + (130 m – 5 m) = 125,0 m x 3,0 m = 398,0 m2 Ilość masy: 398,0 m2 x 0,075t = 29,85t | t | 29,85 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grubości 5 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 na długości 130 mb od km 0+000 – 0+130 , na zasadniczej szerokości 3,00 m Ilość: P = (6,0+3,0) x 0,5 x 5,0 + (130 m – 5 m) = 125,0 m x 3,0 m = 398,0 m2 | M2 | 398,0 |
|  |  | Wykonanie zjazdów – szt 10 - w lewo – km 0+018,50– do budynku P1 = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 - w prawo – km 0+032,50 – bramka P2 = 1,00 x 2,0 = 2,00 m2 - w prawo – km 0+060 – do pola P3 = 5,00 x 3,0 = 15,00 m2 - w prawo – km 0+072 – do budynku P4 = 6,00 x 2,0 = 12,00 m2 - w prawo – km 0+087 – do budynku P5 = 1,50 x 2,0 = 3,0 m2 - w prawo – km 0+094 – do budynku P6 = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 - w lewo – km 0+103 – do pola P7 = 6,0 x 2,0 = 12,0 m2 - w prawo – km 0+106 – wejście P8 = 1,0 x 2,0 = 2,0 m2 - w prawo – km 0+111 – do budynku P9 = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 - koniec jezdni – brama p. Stańczaka P10 = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 Razem pow. zjazdów P = P1- P10 = 86,0 m2 |  |  |
| 4. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów koparką w gr. kat. IV z odwozem gruntu na odl. do 1 km na odkład – głębokości 31 cm Ilość : V = 86,0 m2 x 0,31 = 27,0 m3 | M3 | 27,0 |
| 5. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod pod wykonanie podbudowy w gr. kat. IV Ilość jak w poz. 4 – 86,0 m2 | M2 | 86,0 |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 | Wykonanie podbudowy zjazdów grubości warstwy 25 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem górnej warstwy klińcem kamiennym Ilość jak w poz. 5 - 86,0 m2 | M2 | 86,0 |
| 7. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów grubości w-wy 6 cm po zagęszczeniu, z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej standard I jak dla ruchu KR 2 Ilość jak wyżej szt – 10 P = 86,0 m2 | M2 | 86,0 |
| 8. | KNR 2-31 1402/02 | Plantowanie obustronnego pobocza po wykonaniu nawierzchni szerokości 0,50 m Ilość : P = 130,0 x 0,50 x 2 = 130,0 m2 | M2 | 130,0 |
| 9. | KNR 2-31 1403/02 | Oczyszczenie zamulonego ścieku drogowego w km 0+005,30 z odrzuceniem nadmiaru gruntu Ilość : 6,0 mb | Mb | 6,0 |
| 10. | KNR 2-31 1404/02 | Oczyszczenie zamulonych 2 studni ściekowych z odrzuceniem namułu na przyległy teren wraz z rozplantowaniem Ilość : 2 studnie głębokości 2,0 m L = 2,00 x 2 = 4,0 m | Mb | 4,0 |

Sporządził :

21.12.2009r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84

mgr inż. Fryderyk Brózda