## Zad. Nr I

P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

## Remont drogi gminnej publicznej nr ewid. 119 237 R w Równi ( k/OTL )

## na długości 300 m na odcinku od km 0+434 – 0+734

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.31.40

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2009-12-14

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

## Zad. Nr I

## Przedmiar robót

## Remont drogi gminnej publicznej nr ewid. 119 237 R w Równi ( k/OTL )

## na długości 300 m na odcinku od km 0+434 – 0+734

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jednmiar | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Ilość robot wg obmiaru w terenie – kilometraż liczony od drogi powiatowej Remont polega na: Na odcinku od km 0+434 c.d. wykonanej jezdni asfaltowej do km 0+734 na długości 300 mb wykonaniu jezdni asfaltowej na wykonanej w 2009 roku podbudowie tłuczniowej przez wykonanie na szerokości 3,0 m : - warstwy wyrównawczej grubości 3 cm z asfaltobetonu, - warstwy ścieralnej grubości 4 cm z asfaltobetonu - dosypaniu obustronnych poboczy na szer. 0,75 m z tłucznia grubości w-wy 10 cm i utwardzeniu tłuczniem 7 szt zjazdów |  |  |
| 1. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni grubości 3 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla ruchu KR 2 na długości 300 m i szerokości 3,00 m – od km 0+434 – 0+734 P = 300,0 x 3,00 = 900,0 m2 | M2 | 900,0 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla ruchu KR 2 na długości 300 m i szerokości 3,00 m – od km 0+434 – 0+734 P = 300,0 x 3,00 = 900,0 m2 | M2 | 900,0 |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie poboczy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sort. 25 -40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym na długości 300 m i szerokości 0,75 m x 2 Ilość : P = 300,0 x 0,75 x 2 = 450,0 m2 | M2 | 450,0 |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 | Utwardzenie 7 szt zjazdów o wymiarach 4,0 x 3,0 m tłuczniem kamiennym przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej grub. w-wy 10 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym. Ilość: 7 szt zjazdów o wymiarach 4,0 x 3,0 m P = 4,00 m x 3,00m x 7 szt = 12,0 x 7 = 84,0 m2 | M2 | 84,0 |

Sporządził:

2009-12-14

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6