## Zał. Nr II a

## Kosztorys ofertowy

## Wykonanie remontu  drogi gminnej w Ustjanowej Górnej koło CN

## na długości 97 mb – od km 0+160 – 0+257

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |  |  | Cena Jedn. |  |  |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |
|  |  | Ilość robót wg obmiaru w terenie. Kilometraż od drogi krajowej. Remont polega na : - Wykonaniu rowu lewostronnego na długości 60 mb od km 0+095 (przepust) do km 0+155 - Wykonaniu pod zjazdem w km 0+124 – strona lewa przepustu z rur zelb. ф 40 cm - Wzmocnieniu konstrukcji jezdni tłuczniowej na długości 97,0 mb tj od km 0+160 – 0+257 przez: - wykonanie podbudowy grubości w-wy 7 cm z tłucznia sort. z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową, - wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej nawierzchni grubości 7 cm ( 3cm + 4 cm) z asfaltobetonu, - dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym - wykonanie nawierzchni zjazdów – szt 12 - wykonanie obustronnych ścieków drogowych długości 180 mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie rowu lewostronnego na długości 60 mb wraz ze ścięciem pobocza przy ilości robot 0,8 m3/mb- rów głębokości 60 cm o nachyleniu skarp 1:1,5 Wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami na odl. 1 km na odkład Ilość: V = 60,00 m x 0,80 m3 = 48,0 m3 | M3 | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 02.01.01 KNR 2-01 0506/02 | Ręczne plantowanie na czysto skarp i dna rowu w gr. kat. IV przy średniej szerokości plantowania – 3,0 m Ilość: P = 60,0 x 3,0 = 180,0 m2 | M2 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 03.01.01 KNR 2-31 0605/01/03/06 +0604/03 +KNR 2-01 0224/02+ 0504/05 | Wykonanie pod zjazdem w km 0+124 przepustu z rur żelb. Ф 40 cm – długości 6,0 m, wraz z wykonaniem ścianek betonowych Ilość – 6,0 mb | Mb | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 04.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05+ 1002/02 | Wykonanie podbudowy , na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, na długości 97,0 mb od km 0+160 - 0+257 i szerokości 4,0 m , grubości w-wy 7 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort.25-40 mm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość: P = 97,0 x 4,0 = 388,00 m2 | M2 | 388,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grubości 3 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz.4 P = 97,0 x 4,0 = 388,00 m2 | M2 | 388,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 na długości 97 mb od km 0+160 – 0+257 , na zasadniczej szerokości 4,00 m Ilość: jak w poz. 5 P = 97,0 x 4,0 = 388,00 m2 | M2 | 388,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 04.04.04. KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub. 13 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości po 1,0 m i na długości 97 mb – od km 0+160 – 0+257 Ilość: 97,0 m x 2 = 194 mb – zjazdy ( 5,0 m+4,0 m+6,0m + 5,0 m + 6,0 m +1,0 m+ 6,0 m + 8,0 m+ 4,0 m + 4,0 m + 5,0 m + 6,0 m ) = 194,0 – 60,0 = 134,0 m P = 134,0 m x 1,0 m = 134,0 m2 | M2 | 134,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | O4.04.04 05.03.09 KNR 2-31 0204/05+ 1002/02 | Wykonanie zjazdów – szt 12 - w lewo – km 0+155 – do budynku P1 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - w prawo – km 0+165 – do budynku P2 = 4,00 x 4,0 = 16,00 m2 - w prawo – km 0+170 – do budynku P3 = 6,00 x 4,0 = 24,00 m2 - w lewo – km 0+172 – do budynku P4 = 5,00 x 4,0 = 20,00 m2 - w prawo – km 0+193 – do budynku P5 = 6,0 x 2,0 = 12,0 m2 - w lewo – km 0+195 – bramka P6 = 1,0 x 4,0 = 4,0 m2 - w lewo – km 0+204 – do budynku P7 = 6,0 x 4,0 = 24,0 m2 - w lewo – km 0+210 – do garażu P8 = 8,0 x 4,0 = 32,0 m2 - w prawo – km 0+219 – do budynku P9 = 4,0 x 4,0 = 16,0 m2 - w lewo – km 0+240 – do budynku P10 = 4,0 x 2,0 = 8,0 m2 - w prawo – km 0+245 – do budynku P11 = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 - w prawo – km 0+254 – do budynku P12 = 6,0 x 3,50 = 21,0 m2 Razem pow. zjazdów P = P1- P12 = 207,0 m2 Wykonanie podbudowy zjazdów grubości w-wy 10 cm po zagęszczeniu, z rłucznia sort. 25-40 mm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość jak wyżej szt – 12 P = 207,0 m2 | M2 | 207,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów grubości w-wy 6 cm po zagęszczeniu, z asfaltobetonu z mieszanki asfaltowo – grysowej standard I jak dla ruchu KR 2 Ilość jak wyżej szt – 12 P = 207,0 m2 | M2 | 207,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 08.05.00 KNR 2-31 0606/04 | Wykonanie ścieków drogowych z elementów betonowych 60 x 50 x 20 cm wraz z robotami ziemnymi na podsypce cem. – piaskowej Ilość; - strona prawa od km 0+165 – 0+250 = L1 = 85,0 mb - strona lewa od km 0+155 – 0=250 = L2 = 95,0 mb Razem ilość ścieków L = L1+L2 = 180,0 mb | Mb | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | KNR 2-31 0402/03 | Wykonanie podbudowy pod ścieki na zjazdach grubości w-wy 20 cm z betonu B-30 na długości 60 mb V= 60,0 x 0,60 x 0,20 = 7,20 m3 | M3 | 7,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | KNR 2-31 0704/01/05 | Ustawienie barier drogowych stalowych ocynkowanych jednostronnych o masie 24 kg/mb wraz z zakończeniem barier – nad przepustem w km 0+095 – strona prawa i strona lewa – długości po 6,0 mb L = 6,00 x 2 = 12,0 mb | Mb | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT – 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządził :

Dn. ………………..

…………………………..