P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

## Wykonanie remontu  chodnika  w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinku: strona lewa - od km 0+278 – 0+509 (wjazd do pływalni)

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.31.22

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

Ustrzyki Dolne

29.12.2009r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

## Przedmiar robót

## -  Wykonanie remontu  chodnika  w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinku: strona lewa - od km 0+278 – 0+509 (wjazd do pływalni)

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na wymianie zniszczonych krawężników i obrzeży na nowe, wymianie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na szerokości 2,50m na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm Przedmiar robót – wg obmiaru w terenie. ### A. Krawężnik - strona lewa: L = 5,0+37,0+5,0+(98,4 – 37,0) = 61,40 +5,0 + (134,50 – 98,40) = 36,10+5,0+(180,50 – 134,50) = 46,0 + 5,0+(231,0 – 180,50) = 50,50 + 5,0 = 261,0 mb ### B. Obrzeże - strona lewa: L1 = 231,00 mb - strona prawa: L2 = 5,0+37,0x2+5,0+5,0+(134,50 – 98,40) = 36,10 x 2+5,0+4,50+(231,0 – 180,50) = 50,50x2+5,0 = 276,70 mb --------------------------------------- Razem ilość obrzeża L = L1+L2 = 231,0 + 276,70 = 507,70 mb |  |  |
|  |  | ### C. Nawierzchnia chodnika P = 231,0 x 2,50 +6,50 x 4,50 (do przejścia dla pieszych w km 0+376) +(6,50+ 4,0) x 4,50 (do przejścia w km 0+478)+2,0 x 1,50 (na schody) = 634,00 m2 |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy. Ilość jak w pkt. A L= 261,0 mb | Mb | 261,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb Ilość jak w poz.1 V= 261,0 mb x 0,0325 m3/mb = 8,49 m3 | M3 | 8,49 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość: Jak w pkt. B L= 507,70 mb | Mb | 507,70 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szerokości nawierzchni 2,50 m - z ułożeniem w stosy Ilość jak w pkt. C P = 634,0 m2 | M2 | 634,0 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek, kostki i obrzeży i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy Ilość: V= 261 m x 0,104t + 8,49 m3 x 2,0t + 507,70 mb x 0,051t + 634,0 m2 x 4 x 0,0403t = 172,23 t | T | 172,23 |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Ilość: jak w pkt.A L = 261,0 mb | Mb | 261,0 |
| 7. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: Jak w pkt. B L= 507,70 mb | Mb | 507,70 |
| 8. | 04.01.01 KNNR 1 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km na odkład – głębokości 6 cm. Ilość: V = 634,0 m2 x 0,06 = 38,04 m3 | M3 | 38,04 |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - w gruncie kat.IV Ilość: Jak w pkt. C P = 634,0 m2 | M2 | 634,0 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość: Jak w pkt. C P = 634,00 m2 | M2 | 634,0 |
| 11. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka Nostalit szara – 80% a 20% koloru grafit Ilość: Jak w pkt. C P= 634,00 m2 | M2 | 634,0 |
| 12. | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 , szerokości 10 cm, grubość w-wy 15 cm i na długości 231,0 m + 5,0 m x 6 = 261,0 mb V= 261,0 x 0,15 x 0,10 = 3,92 m3 | M3 | 3,92 |
| 13. | 09.01.01 KNR 2-01 0510/01 | Obsianie nasionami traw zieleńca wraz z humusowaniem przy grubości humusu 5 cm Ilość: P = 37,0 x 2,50 + 36,10 x 2,50 + 50,50 x 2,50 – 6,50 x 4,50 – (6,50 + 4,0) x 0,5 x 4,50 = 256,0 m2 | M2 | 256,0 |
| 14. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku studzienek telefonicznych do poziomu wykonywanej nawierzchni chodnika Ilość : studzienki telefoniczne – szt 4 | Szt | 4 |

Sporządził:

Ustrzyki Dolne

29.12.2009r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84