Zał. nr 1 a

## Kosztorys ofertowy

## Wykonanie remontu jezdni i chodników w ciągu drogi gminnej Plac Chopina  między blokami nr 3 i 4

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na : - Wzmocnieniu zniszczonej jezdni asfaltowej przez wykonanie w-wy profilowej grub. 3 cm i warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm z asfaltobetonu - Wymianie zniszczonego obrzeza bet. 30 x 8 cm obramowującego jezdnię i chodnik na obrzeże bet. 8 x 25 cm - Wymianie zniszczonej nawierzchni chodników z płyt bet. 35 x 35 na nawierzchnię z kostki brukowej - Przebudowie studni ściekowej celem zapewnienia odwodnienia jezdni. |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 cena wg przetargów | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość wg obmiaru w terenie: Strona lewa od bloku nr 4: L1= 10,0+2,40+7,50+2,0+2,50+2,40+2,50+10,30 +2,50 m = 42,10 mb Strona lewa między blokami: L2 = 40,40 mb Przy jezdni bloku nr4 –strona lewa i do bloku nr 3 L3 = 32,80+35,40 = 67,20 mb Przy jezdni bloku nr4 –strona lewa i do bloku nr 3 i wzdłuż bloku nr 3 L4 = 26,0+10,0+22,0+10,0+23,0 = 91,0 mb Przy bloku nr 3 – strona lewa L5 = 2,80+12,50+2,80+2,80+8,0+11,0+6,50 = 46,40 mb Przy bloku nr 3 przy jezdni – strona lewa L6 = 12,50+3,60+8,0+11,0 = 35,10 mb Od bloku nr 3 w kierunku ul. Bełskiej L7 = 7,0 x 2 + 2,50 = 16,50 mb Razem L = L1+L7 = 338,60 mb = 339,0 mb | mb | 339,0 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 35 x 35 x 5 cm – szerokości 1,00 – 1,10 m z ułożeniem w stosy Ilość wg obmiaru w terenie: Przy bloku nr 4: P1 = (10,0-3,70) = 6,30 x 1,10+7,50x3,50+4,0 x (3,0+2,0) x 0,5+2,50 x 2,0+ 10,30 x 1,10+ 3,00 x (3,60 +1,60) x 0,5 = 67,31 m2 Między blokami: P2 = 40,40 x 1,10 = 44,44 m2 Przy bloku nr 3 P3 = (2,0+1,0)x 0,5 x 2,50+7,0x1,0(do ul.Bełskiej)+(5,20+3,90)x0,5 x 1,30+ 12,50x1,10 + 3,60 x 3,90 – 2,0 x 1,50+ 8,0 x 2,80 (beton) + (8,0 + 11,0+6,50) x 1,10 = 91,91 m2 Razem P= P1-P3 = 203,66 m2 = 204,0 m2 | m2 | 204,0 |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 | Odwiezienie z rozbiórki obrzeży i płytek na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 339,0 m x 0,051 t + 204,0 m2 x 8 x 0,0141t = 40,30 t | t | 40,30 |  |  |
| 4. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 x 100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: jak w poz.1 L = 339,0 m | mb | 339,0 |  |  |
| 5. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - pod chodnik szerokości 1,00 m – 1,10m Ilość wg przedmiaru jak w poz.2 P = P1-P3 = 204,0 m2 | m2 | 204,0 |  |  |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość wg przedmiaru jak w poz.2 P = P1-P3 = 204,0 m2 | m2 | 204,0 |  |  |
| 7. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość wg przedmiaru jak w poz.2 P = P1-P3 = 204,0 m2 | m2 | 204,0 |  |  |
| 8. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych do wysokości nowej nawierzchni Ilość : - włazy kanal. – szt 2 | Szt | 2 |  |  |
| 9. | 04.08.01 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy profilowej istniejącej jezdni asfaltowej mieszanką asfaltowo – grysową na gorąco przy średniej grubości 3 cm Ilość : wg obmiaru w terenie P = 26,0 x 3,30+ 10,0x5,70+ 22,0x3,10+ 10,0 x 5,80 +23,0 x 3,40 = 347,20 m2 Ilość masy: V = 347,20 m2 x 0,075t = 26,04t | T | 26,04 |  |  |
| 10. | 05.03.05. KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm, po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 9 P = 347,20 m2 | M2 | 347,20 |  |  |
| 11. | 03.02.01 KNR 2-01 0206/02 KNR2-18 0625/02 KNR 2-31 0204/03/04 | Wykonanie w jezdni typowej studzienki ściekowej z rur bet. ф 500 mm z osadnikiem, bez syfonu z wpustem ulicznym ściekowym – typ ciężki 650 x 450 – głębokości 2,0 m oraz pierścieniem żelbet. Odcinającym i utrzymującym wpust wraz z wykonaniem wykopów, zasypaniem oraz odbudową konstrukcji jezdni celem likwidacji zastoiska wody w jezdni – szt 1 | szt | 1 |  |  |
| 12. | 03.02.01 KNR 2-01 0206/02 KNR2-18 0911/02 KNR 2-31 0204/03/04 | Wykonanie przykanalika z rur betonowych lub PCV ф 200 mm wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz odbudową konstrukcji jezdni celem połączenia studzienki ściekowej z istniejącą studzienka burzową Mb – 18,0 | mb | 18 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa |  |  |  |  |
|  |  | ### Razem koszt z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ……………………

…………………………..