## Zał. Nr 1 a

## KOSZTORYS  OFERTOWY

Wykonanie remontu drogi dojazdowej i chodników wokół budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jednmiar | ### Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - Wykonaniu na istniejącej nawierzchni z trylinki nawierzchni z kostki brukowej bet. grub. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej. - Wymianie zniszczonej nawierzchni chodnika z płyt bet. 35 x 35 x 6 cm wokół budynku na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm - Remoncie schodów skarpowych przez ułożenie na stopniach kostki brukowej bet. grubości 4 cm na podbudowie betonowej |  |  |  |  |
|  |  | - DROGA DOJAZDOWA |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy. Ilość wg obmiaru w terenie: L= 4,80 m+12,80+9,60+2,90+9,90+20,0 = 60,0 mb | mb | 60,0 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb:2 = 0,0325 m3/mb Ilość jak w poz.1 V= 60,0 mb x 0,0325 m3/mb = 1,95 m3 | m3 | 1,95 |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 60,0 m x 0,104t+ 1,95 m3 x 2,00t = 10,14 t | t | 10,14 |  |  |
| 4. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/03 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wys. 23 cm ponad trylinkę (odkrycie nad kostka 12 cm). Ilość jak w poz.1: L= 60,0 mb | mb | 60,0 |  |  |
| 5. | 05.03.23 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie na istniejącej trylince nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość : P = 22,50 x 15,0+7,0+x5,0+(9,90+2,90) x 2,60 – 1,40 x 3,20 – 1,40 x 3,0 = 397,00 m2 – 22,0 m x 0,30 ( ściek) = 397,00 – 6,60 = 390,40 m2 | m2 | 390,40 |  |  |
| 6. | 05.03.23 KNR 2-31 0608/03/04/04 | Wykonanie z kostki jak wyżej – przez środek jezdni – ścieku szerokości 30 cm na podsypce cem. – piaskowej celem odprowadzenia wody na skarpę placu – długości 22,0 m L = 22,0 m | Mb | 22,0 |  |  |
|  |  | Razem cz. A droga dojazdowa |  |  |  |  |
|  |  | - CHODNIK |  |  |  |  |
| 7. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm z ułożeniem w stosy. Ilość wg obmiaru w terenie: L= 20,0+10,90 x 2 +7,0+40,10+11,0+17,60+22,90 +5,0+13,0+1,40 +1,40+ 12,80+4,30+10,90+12,10+ 7,80+5,40 = 214,50 mb | mb | 214,50 |  |  |
| 8. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02/04 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt bet. 35 x 35 x 5 cm z ułożeniem w stosy Ilość: P = 30,90 x 2,70+ 10,90 x 3,0 – 4,20 x 1,0 – 2,0 x 1,0 + 9,20 x 11,40 + 17,60 x 3,0 -4,20x1,0+(22,90-3,0) x 4,10+ (13,0+10,40+12,80) x 2,60 + 10,40 x 4,30+ 2,20 x 3,70+ 7,80 x 5,40 – 3,30 x 1,40 = 533,68 m2 | m2 | 533,68 |  |  |
| 9. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki obrzeży i płytek na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy V = 214,50 m x 0,051t+ 533,68 m2 x 8x 0,0141t = 71,14 t | t | 71,14 |  |  |
| 10. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 100 x 25 x 8 cm Ilość jak w poz.7: obramowanie chodników L1= 214,50 mb | mb | 214,50 |  |  |
| 11. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeży betonowych jak wyżej – jako podstopnice na schodach skarpowych. Ilość – 12 szt na szerokości 2,20 m L2 = 12 szt x 2,20m = 26,40 mb | mb | 26,40 |  |  |
| 12. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - pod chodnik - jak w poz.8 P = 533,68 m2 | m2 | 533,68 |  |  |
| 13. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 6 cm Ilość jak w poz. 8 P = 533,68 m2 | m2 | 533,68 |  |  |
| 14. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość jak w poz.8 P = 533,68 m2 | m2 | 533,68 |  |  |
| 15. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni z kostki jak wyżej lecz gr. 4 cm na stopniach schodów skarpowych – szerokości 35 cm i długości 2,20 – szt 12 P = 2,20 x 0,35 x 12 szt = 7,92 m2 | m2 | 7,92 |  |  |
| 16. | KNR 2- 31 1402/03 | Plantowanie terenu za obrzeżem na szerokości 0,50 m P = 214,50mb x 0,50 m = 107,25 m2 | M2 | 107,25 |  |  |
|  |  | Razem cz. B Chodniki od poz. 7 - 16 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót netto (cz.A+B) |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 22% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ……………………….

……………………………..