P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Ropienka – Kopalnia - Brelików

Nr 118 310 R na odcinku od km 3+065  – 2+ 719 na długości 346 mb

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.40

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

Ustrzyki Dolne

13.01.2010r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84

Przedmiar robót

Wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Ropienka – Kopalnia - Brelików

Nr 118 310 R na odcinku od km 3+065  – 2+ 719 na długości 346 mb

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na wzmocnieniu nawierzchni smołowej przez wykonanie: - wyrównania podłużnej koleiny w jezdni kruszywem kamiennym na długości 40,0 mb i głębokości 25 cm, - wyrównania nierówności w jezdni masą asfaltową przy średniej grubości 2 cm z nadaniem odpowiedniego profilu, - warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltobetonu grubości w-wy 6 cm na szerokości 3,30 m, - dosypaniu obustronnych poboczy kruszywem kamiennym. |  |  |
| 1. | 04.04.04 KNR 2-31 0107/02 | Wyrównanie w jezdni podłużnej koleiny tłuczniem kamiennym wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym na długości 40,0 m, szerokości 1,0 m i grubości 25 cm V = 40,0 x 1,0 x 0,25 m = 10,0 m3 | M3 | 10,0 |
| 2. | # 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie na odcinku od km 3+065 – 2+ 719 warstwy profilowej z masy asfaltowej na gorąco w spadku 1,5 % średniej grubości 2 cm Ilość wg pomiaru w terenie: - Od km 3+065 – 2+719 = 346 mb , szerokości 3,30 m P = 346,0 x 3,30 = 1 141,80 m2 Ilość masy: V = 1 141,80 m2 x 0,050t = 57,09 t | T | 57,09 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 /02 | Wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej przez wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm, po zagęszczeniu z asfaltobetonu – mieszanka Standard I dla kategorii ruchu KR 2 – na długości 346 m i szerokości 3,30 m na odcinku od km 3+065 – 2+719 P = 346,0 x 3,30 = 1 141,80 m2 | M2 | 1 141,80 |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 /06 | Dosypanie poboczy, po wykonaniu nawierzchni, na długości 346 mb od km 3+065 – 3+ 2+719, po obu stronach szerokości 0,50 m, warstwą grubości 8 cm z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zgęszczeniem walcem wibracyjnym Ilość: - na długości 346 mb – obustronnie - szerokości 0,50 m P= 346,00 x 0,50 x 2 = 346,00 m2 | M2 | 346,00 |

Sporządził :

13.01.2010r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84