# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji       projektowo-kosztorysowej zadania pn.

„Wodociąg” w m-ci Ropienka

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 74142200-0 Usługi projektowe

Zakres branż : budowlana, instalacyjna, elektryczna i technologiczna.

Zakres rzeczowy :

I.  - projekt na odwiercenie dwóch studni głębinowych o gł. ok. 60 m każda  z obudową i ogrodzeniem strefy bezpośredniej przy wyciągu narciarskim,

- kontenerowa stacja uzdatniania i pompowania wody,

- zasilanie elektryczne i sterowanie studni, stacji uzdatniania i pompowni

- połączenia instalacyjne pomiędzy obiektami : studnie - stacja  uzdatniania - zbiornik wyrównawczy,

II. - zbiornik wyrównawczy istniejący - ocena stanu technicznego i projekt  remontu zbiornika (izolacja, uszczelnienie, armatura, ogrodzenie i inne wynikające z dokonanej oceny stanu technicznego,

III. - sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami (ok. 5 km,  pow. ok. 50 ha),

IV. - przebudowa istniejącego ujęcia na potoku Ropienka, progu piętrzącego, budynku stacji uzdatniania wody, rurociągu z ujęcia do stacji,

stacja – zbiornik wyrównawczy, zasilanie elektryczne i ewentualnie inne wynikające z dokonanej oceny stanu technicznego.

Zakres zamówienia obejmuje:

1.  Wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysów                              z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru gruntów oraz związane z tym opłaty.

2.  Inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu wraz z opisem technicznym.

3.  Koncepcję programowo-przestrzenną i jej uzgodnienie z Zamawiającym.

4. Przygotowanie dokumentów do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i złożenie wniosku  - szt. 2

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji  inwestycji celu publicznego należy opracować w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy                  w oparciu o dane zawarte:

-  w warunkach, wytycznych, ustaleniach i uzgodnieniem                                 z Zamawiającym

Uzgodnienie lokalizacji stanowi podstawę do opracowania projektu    budowlanego.

5. Przygotowanie dokumentów i wniosku o wydanie decyzji                                   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko – szt.2

6. Przygotowanie i podpisanie umów cywilnoprawnych z właścicielami działek na wejście w teren  -  szt. 2

7. Dokumentację geologiczną dla potrzeb zamówienia - szt. 4

8. Operat wodno-prawny i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - kpl. 4

wykonany zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne                                                                  (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i późniejsze zmiany)

9. Projekt budowlany   - kpl. 4

opracowanie zawierające niezbędne opinie, uzgodnienia i informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z:

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane, szczególnie art.20                 i 34 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 156 poz. 1118 i z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.                           w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133)

10.  Projekty wykonawcze  - kpl. 5

opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie  zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej                i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,  przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych wykonane zgodnie z :

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.          w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r.  nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany - rozdział 1 i 2)

11. Specyfikacje techniczne wykonania robót i odbioru robót  - kpl. 3

wykonania i odbioru robót budowlanych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.  w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu   funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r.  nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany - rozdział 3)

12. Przedmiar robót  - kpl. 3

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,          z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających  dokumentacji projektowej

(Dz. U. z 2004 r. nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany                                                               - rozdział 2  §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

13. Kosztorys inwestorski  - kpl. 3

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia         18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

(Dz. U. z 2004 r.  nr 130  poz. 1389)

14. Studium wykonalności zadania

15. Zakres dokumentacji wymieniony w pozycjach 10 do 14 należy również wykonać na nośniku CD.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.