zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 119 207 R Ustjanowa Górna

( przed przejazdem kolejowym w prawo) na długości 113 mb

na odcinku od km 0+087 do km 0+200

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowej przez wykonanie nawierzchni grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z dwukrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami - wykonaniu nawierzchni zjazdów szt 6 przez wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 7 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi - dosypaniu obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,75 m z jednokrotnym utrwaleniem emulsja asfaltową - oczyszczeniu zamulonych przepustów ф 40 cm pod zjazdami - pogłębieniu lewostronnego rowu od km 0+000 – 0+200 |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02/04 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, dwukrotnie utrwalonego emulsją asfaltową w ilości 6,0 kg/m2 w dolnej warstwie i 3,0 kg/m2 w warstwie górnej i grysami kamiennymi na długości 113 mb i szerokości 5,00 m na odcinku od km 0+087 – 0+200 Ilość: P = 113,0 x 5,0 = 565,0 m2 | M2 | 565,0 |  |  |
| 2. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 6 przez wykonanie: - górnej warstwy nawierzchni grub. 7 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość: - w km 0+118 str. lewa – do budynku P1 = 6,0 x 4,0 = 24,0 m2 - w km 0+131 w prawo – dojście na boisko P2 = 2,50 x 4,0 = 10,0 m2 - w km 0+150 – str. lewa do budynku P3 = 7,0 x 2,00 = 14,0 m2 - w km 0+169 – str. lewa – do budynku P4 = 5,0 x 2,50 = 12,50 m2 - w km 0+176 – str. prawa do budynku P5 = 6,0 x 5,50 = 33,0 m2 - w km 0+190 – str. prawa – do bud. wejscie P6 = 1,50 x 1,50 = 2,25 m2 Razem zjazdy p= P1 – P6 = 99,75 m2 | M2 | 99,75 |  |  |
| 3. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06+1002//02 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 7 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową na szerokości 2 x 0,75 m P = 113,0 x 0,75 x 2 – zjazdy (6,0m +2,50 +7,0 +5,0 + 6,0+1,50) x0,75 = 169,50 – 21,0 = 148,50 m2 | M2 | 148,50 |  |  |
| 4. | 03.01.01. KNR 2-31 1404/01 | Oczyszczenie zamulonych przepustów ф 40 cm pod zjazdami – 5 szt – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl.do 1 km na odkład Ilość : Km 0+118 – 6,0 mb Km 0+150 – 7,0 mb Km 0+169 – 5,0 mb Km 0+176 – 6,0 mb Km 0+190– 2,0 mb Razem 26 mb | Mb | 26,0 |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0606/02/03/06 | Wykonanie rurociągu przepustu fi 40 cm pod zjazdem w km 0+131 wraz z robotami ziemnymi i ściankami betonowymi L= 3,20 mb | Mb | 3,20 |  |  |
| 6. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie lewostronnego rowu na długości 200 mb od km 0+000- 0+200 – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,70 m3/mb V= 200,0 x 0,70 m3/mb = 140,0 m3 | M3 | 140,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość brutto z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. …………………………

……………………………………..