Zał. Nr. 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką na długości 136m na odcinku od  km 0+306 do km 0+442

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową ni grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,75 m wraz z wykonaniem zjazdów do posesji - oczyszczeniu zamulonych pod drogą przepustów - pogłębieniu lewostronnego rowu od km 0+331 do km 0+389 |  |  |  |  |
|  |  | Cz. I Odcinek długości 110 mb od km 0+306 – 0+ 416 |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 110 mb i szerokości 3,50 m Ilość: P = 110,00 x 3,50 = 385,0 m2 | M2 | 385,0 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 385,0 m2 | M2 | 385,0 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 110,00 x 3,50 = 385,0 m2 | M2 | 385,0 |  |  |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 4 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm Ilość: - w km 0+335 str. lewa – do budynku P1 = (8,0+4,0) x 0,5 x 4,00 = 24,0 m2 - w km 0+370 str. lewa – do budynku P2 = 8,0 x 1,50 = 12,0 m2 - w km 0+392 – str. prawa do rzeki P3 = (5,0+3,0)x 0,5 x 6,0 = 24,0 m2 - w km 0+401 – str. lewa – do budynku P4 = 4,0 x 1,0 = 4,0 m2 Razem zjazdy p= P1 – P4 = 64,0 m2 | M2 | 64,0 |  |  |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 16 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,75 m P = 110,0 x 0,75 x 2 = 165,0 m2 | M2 | 165,0 |  |  |
| 6. | 03.01.01. KNR 2-31 1404/01 | Oczyszczenie zamulonych przepustów ф 40cm - ф 80cm pod drogą i zjazdami – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl.do 1 km na odkład - w km 0+331 – 8 mb - w km 0+335 – 8 mb - w km 0+370 – 8 mb L = 24,0 m | Mb | 24,0 |  |  |
| 7. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie lewostronnego rowu na długości 58 mb od km 0+331 do km 0+389 – wykop koparka 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,70 m3/mb V= 58,0 x 0,70 m3 = 40,60 m3 | M3 | 40,60 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto – cz. I |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość brutto z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Cz. I Odcinek długości 26 mb od km 0+416 – 0+ 442 |  |  |  |  |
| 8. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 26 mb i szerokości 3,50 m Ilość: P = 26,00 x 3,50 = 91,0 m2 | M2 | 91,0 |  |  |
| 9. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 8 P = 91,0 m2 | M2 | 91,0 |  |  |
| 10. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 8 P = 91,0 m2 | M2 | 91,0 |  |  |
| 11. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 1 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 6 cm Ilość: w km 0+428 str. lewa – do budynku P = 6,0 x 3,50 = 21,0 m2 | M2 | 21,0 |  |  |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 16 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,75 m P = 26,0 x 0,75 x 2 = 39,0 m2 | M2 | 39,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto – cz. II |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość brutto z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót netto – cz.I + cz. II |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość brutto z podatkiem VAT 23% Cz.I + cz.II |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. …………………

…………………………..