P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

## Wykonanie remontu jezdni ulicy Rzecznej na długości 330 mb od km 0+000 – 0+330 tj. od drogi krajowej do ul. Nadgórnej

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.52-0

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2010-11-23

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

## Przedmiar robót

## Wykonanie remontu jezdni ulicy Rzecznej na długości 330 mb od km 0+000 – 0+330 tj. od drogi krajowej do ul. Nadgórnej

| ### L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej przez wykonanie warstwy wiążącej grub. 3 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy asfaltobetonu i wymianie fragmentów zniszczonego prawostronnego krawężnika oraz regulacji pionowej istniejących w jezdni krat ściekowych wraz z wymianą wpustów na nowe. Ilość robót wg obmiaru w terenie Uwaga! – km 0+000 – krawędź jezdni drogi krajowej |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących prawostronnych krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: - km 0+000 – 0+080 = 80,0 mb - km 0+090 – 0+097,5 = 7,50 mb - km 0+114 – 0+125 = 11,0 mb - km 0+133 – 0+154 = 21,0 mb - km 0+162 – 0+175 = 13,0 mb - km 0+183 – 0+220 = 37,0 mb - km 0+228 – 0+260 = 32,0 mb - km 0+269 – 0+290 = 21,0 mb - km 0+298 – 0+330 = 32,0 mb Razem 255,0 mb | mb | 255 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb:2 = 0,0325 m3/mb Ilość ja k w poz.1 V= 255 mb x 0,0325 m3 = 8,29 m3 | M3 | 8,29 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy Ilość: V= 255 mb x 0,104t + 8,29 m3 x 2,0 t = 43,10t | T | 43,10 |
| 4. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Ilość jak w poz.1 L= 255,0 mb | Mb | 255,0 |
| 5. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/ 03 | Regulacja pionowa istniejących krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni wraz z wymianą wpustów z kratkami na nowe Ilość wg obmiaru – szt 12 | Szt | 12 |
| 6. | 05.03.03 KNR 2-31 0311/01/ 02 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym 0-16 mm , przy średniej grubości warstwy wiążącej grub. 3 cm Powierzchnia jezdni: - km 0+000 – 0+003,30 P1 = (15,0+7,30) x 0,5 x 3,30 = 36,80 m2 - km 0+003,30 – 0+017 P2 = (7,30+7,00) x 0,5 x 13,70 = 97,96 m2 - km 0+017 – 0+330 P3 = 313,00 x 6,40 = 2003,20 m2 Razem pow. Jezdni P = P1+P2+P3 = 2 138,0 m2 Powierzchnia jezdni zjazdów: - w km 0+133 – strona lewa P4 = (4,50+3,0) x 0,5 x 4,00 = 15,00 m2 - w km 0+282 – strona lewa P5 = (6,0+3,0) x 0,5 x 4,00 = 18,00 m2 Razem pow. jezdni + zjazdów P= P1 – P5 = 2 171,00 m2 | M2 | 2 171,0 |
| 7. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie wzmocnienia nawierzchni przez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3-KR6 Ilość jak w poz.6 P= 2 171,00 m2 | M2 | 2 171,0 |
| 8. | KNR 2-31 1206/07 | Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki grub. 8 cm na podsypce cem. – piask. celem nadania spadku do jezdni Ilość : 9 szt / 110 m2 | M2 | 110,0 |
| 9. | KNR 2-31 0608/03 | Ułożenie ścieku ulicznego z 2- ch rzędów kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem. piaskowej wzdłuż zjazdu do bloku w km 0+80 na długości L = 15,0 mb | Mb | 15,0 |
| 10. | 08.01.01 KNR 2-31 0107/04 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 na długości 255 mb, szerokości 10 cm, grubość w-wy 15 cm V= 255,0 x 0,15 x 0,10 = 3,82 m3 | M3 | 3,82 |

Sporządził:

2010-11-23

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6