P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

## Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Jana Pawła II na długości 165 mb                         na odcinku od km 0+125 – 0+290

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.52-0

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2010-11-22

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

## Przedmiar robót

## Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Jana Pawła II na długości 165 mb                         na odcinku od km 0+125 – 0+290

| ### L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej przez wykonanie : - warstwy wiążącej grub. 3 cm z asfaltobetonu - oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy asfaltobetonu - regulacji pionowej istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych - przełożeniu nawierzchni zjazdów z kostki Ilość robót wg obmiaru w terenie Uwaga! – km 0+000 – krawędź jezdni drogi krajowej |  |  |
| 1. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/ | Regulacja pionowa istniejących krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni wraz z wymianą wpustów z kratkami na nowe do poziomu wykonywanej nawierzchni Ilość wg obmiaru – szt 3 Ilość: - w km 0+151 – 2 szt - w km 0+280 – 1 szt | Szt | 3 |
| 2. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/ 03 | Regulacja pionowa istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych do poziomu wykonanej nawierzchni Ilość wg obmiaru – szt 5 Ilość: - w km 0+138 – 1 szt - w km 0+186 – 1 szt - w km 0+191 – 1 szt - w km 0+235 – 1 szt - w km 0+276 – 1 szt Razem szt 5 | Szt | 5 |
| 3. | 05.03.03 KNR 2-31 0311/01/ 02 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym 0-16 mm , przy średniej grubości warstwy wiążącej grub. 3 cm .Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3-KR6 Ilość: - jezdnia szer.6,80 m – od km 0+125 – 0+150 = 25 mb ( początek remontu km 0+125 P1 = 25,0 x 6,80 = 170,00 m2 - jezdnia szer. 6,60m od km 0+150 – 0+260 = 110 mb P2 = 110,0 x 6,60 = 726,0 m2 - jezdnia szer. 7,0 m od km 0+260 – 0+280 = 20,0 mb P3 = 20,0 x 7,00 = 140,00 m2 - jezdnia szer.6,30 m w km 0+290 = 10 mb (koniec remontu w km 0+290 P4 = (7,0+6,30) x 0,5 x 10,0 = 66,50 m2 - rozjazd w ul. Dobrą P5 = (23,0+11,30) x 0,5 x 5,0 m = 85,75m2 Razem powierzchnia jezdni P=P1P5 = 1 188,25 m2 - wjazd do bloku w km 0+206 – strona prawa– na długości 10,0 m P6 = (7,0+3,50) x 0,5 x 10,0 = 52,50 m2 Ogółem powierzchnia jezdni do remontu P = P1 – P6 = 1188,25 m2 + 52,50 m2 = 1 241,00 m2 | M2 | 1 241,0 |
| 4. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie wzmocnienia nawierzchni przez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3-KR6 Ilość jak w poz.3 P= 1 241,00 m2 | M2 | 1 241,0 |
| 5. | KNR 2-31 1206/07 | Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki grub. 8 cm na podsypce cem. – piask. celem nadania spadku do jezdni Ilość: - wjazd do „Mysliwskiej” km 0+167 – strona prawa P1 = 8,50 x 3,0 = 25,50 m2 - km 0+220 K/Gerlach) – strona prawa P2 = 7,0 x 2,0 = 14,0 m2 Razem P=P1+P2 = 39,50 m2 | M2 | 39,50 |

Sporządził:

2010-11-22

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6