P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 119 236 R  w  Równi k/Sobieckiego

na długości 108 mb na odcinku od km 0+000 – 0+108

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2010-12-13

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 119 236 R  w  Równi k/Sobieckiego

na długości 108 mb na odcinku od km 0+000 – 0+108

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy7 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,60 m, - oczyszczeniu zamulonych pod drogą i pod zjazdami przepustów ф 40 cm - pogłębieniu obustronnych rowów - wzmocnieniu jezdni istniejących zjazdów Uwaga! – pomiar od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej : km 0+000 = krawędź jezdni asfaltowej |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 108 mb i szerokości średniej 3,20 m Ilość: - rozjazd km 0+000 – 0+006,60 P1 = (16,0+4,0) x 0,5 x 6,60m = 66,0 m2 - od km 0=006,60 – 0+108 = 101,40 m szer.3,20m P 2= 101,40 x 3,20 = 324,48 m2 Razem P= P1 +P2 = 390,50 m2 | M2 | 390,50 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 390,50 m2 | M2 | 390,50 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 390,50 m2 | M2 | 390,50 |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 4 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm Ilość: - w km 0+035 str. prawa – do budynku P1 = 5,0 x 5,0 = 25,0 m2 - w km 0+048 str. lewa – do budynku P2 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - w km 0+076 – str. prawa do budynku P3 = 8,0 x 3,0= 24,0 m2 - w km 0+077 – str. lewa – do budynku P4 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 Razem zjazdy p= P1 – P4 = 89,0 m2 | M2 | 89,0 |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 12 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym P = 108,0 x 0,60 x 2 – zjazdy (5,0 m+5,0 m +8,0 m+5,0 m ) x 0,60 = 129,60 m2 – 13,80 m2 = 115,80 m2 | M2 | 115,80 |
| 6. | 03.01.01. KNR 2-31 1404/01 | Oczyszczenie zamulonych przepustów ф 40 cm pod drogą i zjazdami w km – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl.do 1 km na odkład Ilość: Pod drogą km 0+044 ( fi 30 cm) – L1 = 8,0 m Zjazd km 0=048( w lewo) – L2 = 7,00 m Zjazd km 0+077 (w lewo) – L3 = 7,00 m Razem L = L1 – L3 = 22,0 m | Mb | 22,0 |
| 7. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie obustronnych rowów – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,70 m3/mb Ilość: Lewostronny : od km 0+007 -0+110 = 103 mb – 7,0 – 6,0 = 90,0 mb Prawostronny; Od km 0+082 – 0+110 = 28 mb – 6,0 m= 22,0 mb Razem = 112,0 mb V= 112,0 x 0,70 m3 = 78,40 m3 | M3 | 78,40 |
| 8. | KNR 2-31 1 106/01 | Wyrównanie wybojów masą asfaltową na gorąco w km 0+000 w jezdni asfaltowej; - wycięcie łat, skropienie bitumem - rozścielenie mieszanki asfaltowej - zagęszczenie i skropienie powierzchni górnej z zasypaniem kruszywem Ilość: - przekop głęb. 10 cm P1 = 6,0 x 1,0 = 6,0 m2 x 0,250t = 1,50 t Wyboje głęb. 5,0 cm P2 = 6,0 x 2,50 +1,50 x 2,0 = 18,0 m2 x 0,125 t = 2,25t Razem ilość ton = 3,75t | t | 3,75 |

Sporządził:

2010-12-13

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6