Zał. Nr. 1

Kosztorys ofertowy

Na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Bandrów – Stebnik           na długości 201 mb od km 0+626 – 0+827 ( w tym most 34 mb)

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na wyrównaniu nierówności i wyprofilowaniu do spadku 1,5% istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi masą asfaltobetonu – grub. w-wy średnio 2 cm na szerokości 4,00 m i wzmocnieniu jezdni przez wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej grub.4 cm z asfaltobetonu oraz dosypanie obustronnych poboczy szerokości 1,0 m z tłucznia sortowanego a na moście wyrównanie nierówności masą asfaltową w-wą śr. grub. 2 cm i wykonaniu w-wy ścieralnej grub. 4 cm na długości 34 mb i szerokości 3,00 m |  |  |  |  |
| 1. | # D-04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową na gorąco na szerokości 4,00 m przy średniej grubości 2,0 cm i długości 167 mb na drodze, a na moście na szerokości 3,0 m i długości 34 mb. Ilość: P = 167,0 x 4,00 + 34,0 x 3,0 = 770,0 m2 V = 770,0 m2 x 0,050t = 38,50 t | T | 38,50 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 4,00 m i długości 167 mb Ilość: P = 167,0 x 4,00 = 668,,00 m2 | M2 | 668,0 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm na drodze długości 167mb i szer. 4,04 m a na moście na dł. 34,0 mb przy szerokości 3,00 m Ilość: P = 167,0 x 4,00 + 34,0 x 3,0 = 770,0 m2 | M2 | 770,0 |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub. 10 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości po 1,00 m na długości 167,0 mb przed i za mostem. Ilość: P= 167,00 x 1,00 x 2 = 334,0 m2 | M2 | 334,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT – 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ………………………

…………………………..