# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na :

Opracowanie dokumentacji projektowej odwiertu dwóch studni  głębinowych o głębokości do 60 m oraz ich wykonanie                                        dla zadania pn.” Wodociąg w m-ci Ropienka”

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie map do celów projektowych, uzyskanie wyrysów                              z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru gruntów                         oraz związane z tym opłaty.

2) Wykonanie badań geotechnicznych z opracowaniem wyników                             w zakresie niezbędnym dla opracowania projektu prac geologicznych na wykonanie odwiertu dwóch studni głębinowych o głębokości                      do 60 m.

2) Opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie odwiertu dwóch studni głębinowych o głębokości do 60 m każda, dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców m-ci Ropienka - zgodnie                           z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 19.12.2001 r.                           w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1777).                                                      W projekcie prac geologicznych należy określić, między innymi zapotrzebowanie wody, planowaną lokalizację, głębokość otworu, jego konstrukcję, sposób filtrowania, badania i pomiary przewidywane w trakcie wiercenia oraz zatwierdzenie projektu                  przez właściwy organ.

3) Wykonanie odwiertu dwóch studni głębinowych o głębokości                        do 60 m  każda, dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców obejmujące między innymi :

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań                       i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

- czynności organizacyjne i "plan ruchu”

- przygotowanie placu do wiercenia

- transport materiałów do zabudowy i ich koszt

- dowóz wody do wiercenia

- wiercenie studni (filtr, zabezpieczenie ścian otworu , obudowa)

- pompowanie oczyszczające i pomiarowe

- dokumentację zasobów

- analizę wody

- po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

4) Opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia, ustalającej na podstawie próbnego pompowania jego zasoby eksploatacyjne. Forma i treść została określona w rozporządzeniu ministra środowiska z 19.012.2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. nr 153, poz. 1779) oraz zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ

5) Opracowanie operatu wodno-prawnego na ustanowienie stref ochronnych ujęcia wody, pozwolenia na szczególne korzystanie z wód oraz eksploatację urządzeń do poboru wody wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wykonany zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239,                   poz. 2019 i późniejsze zmiany) i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

6) Zakres dokumentacji wymieniony w pozycjach 2, 3,5 i 6 należy również wykonać na nośniku CD.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

74142200-0 Usługi projektowe

45 26 22 20-9 Wiercenie studni wodnych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wymagany termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie od   -  po podpisaniu umowy

Zakończenie do  -  30 lipca 2011 r.