Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Nazwa zadania:

Naprawa uszkodzonego przepustu 2 x fi 120 cm w ciągu drogi gminnej Nr 119 213R             w km 0+845 ulicy PCK – Strwiążyk w Ustrzykach Dolnych zniszczonego przez powódź w czerwcu 2010r

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Naprawa polega na: - Rozebraniu zniszczonego przepustu 2 x fi 60 cm i wykonaniu w jego miejscu przepustu 2 x fi 120 cm wraz ze ściankami betonowymi - Odbudowie zamulonego rowu odprowadzającego wodę od przepustu na długości 80 m - Odbudowie zniszczonej jezdni i chodnika w rejonie przepustu - Ustawieniu na wlocie i wylocie przepustu barier zabezpieczających |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/05+ 0506/05 | Odbudowa zniszczonego rowu odpływowego od przepustu na długości 80 mb – wykop koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat.IV z odwozem urobku samochodem 5-10t na odl. do 3 km na odkład wraz z plantowaniem skarp i dna rowu na czysto – przy ilości wykopu 1,30 m3/mb rowu V = 80,0 m x 1,30 m3 = 104,00 m3 | M3 | 104,00 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-01 0206/05 | Odkopanie zniszczonego przepustu 2 x fi 60 cm długości 11,0 m – wykop koparka podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat. IV z odwozem zniszczonych rur fi 60 cm i gruntu samochodem 5-10 t na odległość do 3 km V= 11,0 m x 3,20 x 2,00 = 70,40 m3 | M3 | 70,40 |  |  |
| 3. | 03.01.01. KNR 2-33 0602/03+ ½ (04-03 | Wykonanie części przelotowej przepustu rurowego dwuotworowego z kręgów żelbetowych 2 x fi 120 cm wraz z : - wykonaniem wykopu fundamentowego, - wykonaniem ławy fundamentowej z pospółki grubości warstwy 40 cm po zagęszczeniu, - wypełnieniem styków rur zaprawą , - wykonaniem izolacji rur przez dwukrotne smarowanie lepikiem - wykonaniem izolacji styków rur papą na lepiku - oraz zasypanie rurociągu gruntem z odpowiednim zagęszczeniem nasypu L = 11,0 mb | L | 11,0 |  |  |
| 4. | 03.01.01 KNR 2-33 0606/01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-35 prostopadłych typowych dla przepustu 2 x fi 120 cm wraz z wykopem pod fundament, wraz z deskowaniem, zbrojeniem i wykonaniem izolacji skrzydełek od strony nasypu przez dwukrotne smarowanie lepikiem: - ścianki grubości 30 cm długości 5,68 m z typowym gzymsem (kapinos) , a fundament grubości 50 cm i głębokości 80 cm. Ilość betonu: V = 6,00 m3 x 2 = 12,0 m3 | M3 | 12,0 |  |  |
| 5. | 04.01.01 04.04.04 KNR 2-31 0102/01+02 0204/03/ 04 | Odbudowa zniszczonej konstrukcji jezdni – wykonanie koryta w gruncie kat. IV głębokości 56 cm i podbudowy tłuczniowej grubości warstwy 45 cm wraz z odpowiednim zagęszczeniem Ilość: P= 4,00 x 6,00 = 24,0 m2 | M2 | 24,0 |  |  |
| 6. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01+02 0311/05+06 | Odbudowa nawierzchni z asfaltobetonu przez wykonanie warstwy wiążącej grubości 6 cm i warstwy ścieralnej grubości 5 cm po zagęszczeniu Ilość: P= 4,00 x 6,00 = 24,0 m2 | M2 | 24,0 |  |  |
| 7. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Odbudowa zniszczonego chodnika przez wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości w-wy 15 cm i nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm wraz z wykonaniem krawężnika i obrzeża. Ilość: P= 6,00 x 2,50 = 15,0 m2 | M2 | 15,0 |  |  |
| 8. | KNR 2-01 0520/01 | Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami żelbetowymi prefabrykowanymi typu „jomb” na długości po 3,00 mb Ilość : P = (2,50+1,00 x 2 ) x 3,00 x 2 = 27,0 m2 | M2 | 27,0 |  |  |
| 9. | KNR 2-31 0704/01+05 | Ustawienie na wlocie i wylocie przepustu barier ochronnych stalowych ocynkowanych jednostronnych o masie 24 kg/1 mb długości po 6,0 m L= 6,00 x 2 = 12,00 mb | Mb | 12,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość netto |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

…………………………………………