P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Wykonanie remontu  nawierzchni drogi gminnej Nr 119 235 R  w  ciągu ulicy Bocznej na długości 115 mb na odcinku od km 0+000 – 0+115

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2011-12-06

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Wykonanie remontu  nawierzchni drogi gminnej Nr 119 235 R  w  ciągu ulicy Bocznej na długości 115 mb na odcinku od km 0+000 – 0+115

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy7 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m, - wzmocnieniu jezdni istniejących zjazdów – szt 4 |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 115 mb i szerokości średniej 4,00 m Ilość: P=115,0 x 4,00 = 460,00 m2 | M2 | 460,0 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 - na długości 115 mb i szerokości średniej 4,00 m Ilość jak w poz. 1 P = 460,0 m2 | M2 | 460,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 460,0 m2 | M2 | 460,0 |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 4 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm Ilość: - w km 0+004 str. prawa – na drogę P1 = (9,0 +4,0 ) x 0,5 x 2,0 = 13,0 m2 - w km 0+027 str. prawa – do budynku P2 = (8,0+5,0)x 0,5 x 2,0 = 13,0 m2 - w km 0+050 – str. prawa do budynku P3 = (8,0+5,0)x 0,5 x 2,0 = 13,0 m2 - w km 0+095 – str. prawa – do budynku P4 = (8,0+5,0)x 0,5 x 2,0 = 13,0 m2 Razem zjazdy p= P1 – P4 = 52,0 m2 | M2 | 52,0 |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 12 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym szerokości 2 x 0,50m P = 115,0 x 2 x 0,50 – zjazdy (8,0 m x 3+9,0 m ) x 0,50 = 213,50 m2 | M2 | 213,50 |

Sporządził:

2011-12-06

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6