Zał.nr.1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 119 236 R  w  Równi k/Sobieckiego

na długości 200 mb na odcinku od km 0+223 – 0+423

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy7 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,60 m, - oczyszczeniu zamulonych pod zjazdami przepustów ф 40 cm - pogłębieniu obustronnych rowów - wzmocnieniu jezdni istniejących zjazdów Uwaga! – pomiar od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej : km 0+000 = krawędź jezdni asfaltowej |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 200 mb i szerokości średniej 3,20 m Ilość: od km 0+223 – 0+423 P= 200,00 x 3,20 = 640,0 m2 | M2 | 640,0 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 640,0 m2 | M2 | 640,0 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 640,0 m2 | M2 | 640,0 |  |  |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 14 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm Ilość: zjazdy – szt 14 - km 0+231 w lewo na działkę ф 30 – 5 mb P1 = 5,0 x 3,50 = 17,50 m2 - km 0+233 w prawo do bud. ф 40 – 7 mb P2 = 7,0 x 3,00 = 21,0 m2 - km 0+246 w lewo do bud. ф 40 – 5 mb P3 = 5,0 x 3,00 = 15,0 m2 - km 0+249 w prawo do bud. ф 30 – 4 mb P4 = 4,0 x 3,00 = 12,0 m2 - km 0+273 w lewo na działkę ф 40 – 5 mb P5 = 5,0 x 3,00 = 15,0 m2 - km 0+275 w prawo do bud. ф 30 – 6 mb P6 = 5,0 x 3,00 = 15,0 m2 - km 0+296-0+307 w lewo -mijanka ф 40 – 11 mb P7 = 11,0 x 2,0 = 22,0 m2 - km 0+300-0+312 w prawo do bud. ф 40 – 12 mb P8 = 7,0 x 5,0 = 35,0 m2 - km 0+337 w prawo do bud ф 30 – 5 mb P9 = (5,0 + 3,0) x 0,5 x 3,0 = 12,0 m2 - km 0+365 w lewo do budynku ф 30 – 1 mb P10 = 2,0 x 1,00 = 2,0 m2 - km 0+367 w prawo do bud. ф 30 – 2 mb P11 = 3,0 x 2,0 = 6,0 m2 - km 0+391 w prawo do bud. ф 30 – 2 mb P12 = 3,0 x 2,0 = 6,0 m2 - km 0+398 w lewo do bud. ф 60 – 7 mb P13 = 7,0 x 3,0 = 21,0 m2 - km 0+408 w prawo do bud. ф 30 – 6 mb P14 = (6,0 +3,0 ) x 0,5 x 3,0= 13,50 m2 Razem zjazdy szt 14 P =P1-P14 = 213,0 m2 / 78 mb | M2 | 213,0 |  |  |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 12 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,60m P = 200,0 x 0,60 x 2 – zjazdy 72,0 m x 0,60 = 240,0 m2 – 43,20 m2 = 196,80 m2 | M2 | 196,80 |  |  |
| 6. | 03.01.01. KNR 2-31 1404/01 | Oczyszczenie zamulonych przepustów ф 30-60 cm pod zjazdami w km – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl. do 1 km na odkład Ilość: 14 szt pod zjazdami jak poz.4 L= 78,0 mb | Mb | 78,0 |  |  |
| 7. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie obustronnych rowów – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,70 m3/mb Ilość: Rowy obustronne od km 0+223- 0+423 na długości 200 mb V= 200,0 x 2 = 400 mb – zjazdy jak w poz.4 -78,0 mb= 322,0 mb x 0,70 m3 = 225,40 m3 | M3 | 225,40 |  |  |
| 8. | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównanie wybojów jezdni tłuczniowej - tłuczniem kamiennym z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym na odcinku od km 0+108 – 0+223 na długości 115 mb Ilość wg obmiaru w terenie V= 10,0 m3 | M3 | 10,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

……………………………..