P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

Wykonanie remontu  drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką na długości 136,50 m na odcinku od  km 0+000 do km 0+136,50

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2011-11-30

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

Przedmiar robót

Wykonanie remontu  drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką

na długości 136,50 m na odcinku od  km 0+000 do km 0+136,50

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,75 m wraz z wykonaniem zjazdów do posesji |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 136,50 mb i szerokości zasadniczej 3,50 m Ilość: Od km 0+000 – 0+ 009,50 P 1= 3,0m x (18,0+8,50)x0,5+4,50x (8,50+4,0)x0,5 + 2,0 x (4,0+3,50) x 0,5= 75,38 m2 Od km 0+ 009,50 – 0+136,50 o szer. 3,50 m P2 = 127,0 x 3,50 = 444,50 m2 Razem P= P1 + P2 = 519,88 m2 | M2 | 519,88 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 519,88 m2 | M2 | 519,88 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 519,88 m2 | M2 | 519,88 |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0207/02 | Dosypanie tłucznia od km 0+000 – 0+035 celem złagodzenia spadku do 5% Wyliczenie ilości tłucznia: Km 0+000 1,08 m2 x 7,0 = 7,56 m3 Km 0+007 : 4,50 x (0,65-0,17) = 2,16m2 1,7 m2 x 2,50 = 4,28 m3 Km 0+009,50:4,50 x (0,45-017) = 1,26 m2 0,95m2 x14,0 = 13,30 m3 Km 0+023,50:4,0 x (0,33-0,17) = 0,64m2 0,32m2 x 11,5 = 3,68 m3 Km 0+035 : 3,50 x 0,0 Razem ilość tłucznia 28,82 m3 W 2010r dosypano 15 m 3 Róznica : 28,82 m3 – 15,0 m3 = 13,82 m3 | M3 | 13,82 |
| 5. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 3 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 5 cm Ilość: - w km 0+035 str. lewa – do budynku P1 = 6,0 x 2,0 = 12,0 m2 - w km 0+036 str. prawa – do budynku P2 = 6,0 x 2,0 = 12,0 m2 - w km 0+113 – str. lewa do rzeki (tartaku) P3 = 5,0(8,0+4,0) x 0,5 = 30,0 m2 Razem zjazdy p= P1 – P3 = 54,0 m2 | M2 | 54,0 |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 16 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,75 m - od km 0+035 – 0+136,50 P = 101,50m x 2 x 0,75 = 152,25 m2 | M2 | 152,25 |
| 7. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem jak w poz. 6 lecz grubości w-wy 35 cm na odcinku od km 0+000 – 0+035 P= 35,0 x 2 x 0,75 = 52,50 m2 | M2 | 52,50 |

Sporządził:

2011-11-30

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6