Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 119 207 R Ustjanowa Górna

( przed przejazdem kolejowym w prawo) na długości 121 mb

na odcinku od km 0+200 do km 0+321

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowej przez wykonanie nawierzchni grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z dwukrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami - wykonaniu nawierzchni zjazdów szt 7 przez wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 7 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi - dosypaniu obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,75 m z jednokrotnym utrwaleniem emulsja asfaltową - oczyszczeniu zamulonych przepustów ф 40 cm pod zjazdami - pogłębieniu obustronnych rowów od km 0+200 – 0+321 |  |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02/04 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, dwukrotnie utrwalonej emulsją asfaltową w ilości 6,0 kg/m2 w dolnej warstwie i 3,0 kg/m2 w warstwie górnej i grysami kamiennymi na długości 113 mb i szerokości 5,00 m na odcinku od km 0+200 – 0+321 Ilość: P = 121,0 x 5,0 = 605,0 m2 | M2 | 605,0 |  |  |  |
| 2. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 6 przez wykonanie: - górnej warstwy nawierzchni grub. 7 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość: - w km 0+210 str. lewa – do budynku P1 = 6,0 x 4,0 = 24,0 m2 - w km 0+121 w prawo – do budynku P2 = 7,00 x 4,50 = 31,50 m2 - w km 0+233 – str. lewa do budynku P3 = 5,0 x 5,50 = 27,50 m2 - w km 0+250 – str. prawa – do budynku P4 = 7,0 x 5,50 = 38,50 m2 - w km 0+280 – str. lewa na drogę P5 = 6,0 x (10,0+4,0) x0,50 = 42,0 m2 - w km 0+287 – str. prawa do budynku P6 = 7,0 x 5,50 = 38,50 m2 - w km 0+321 – str. prawa – do budowy P7 = 5,0 x 5,50 = 27,50 m2 Razem zjazdy p= P1 – P7 = 229,50 m | M2 | 229,50 |  |  |  |
| 3. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06+1002//02 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 7 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową na szerokości 2 x 0,75 m P = 121,0 x 0,75 x 2 – zjazdy (6,0m +7,0+5,0+7,0+10,0+7,0 +5,0) x0,75 = 181,50 – 35,25 = 146,25 m2 | M2 | 146,25 |  |  |  |
| 4. | 03.01.01. KNR 2-31 1404/01 | Oczyszczenie zamulonych przepustów ф 40 cm pod zjazdami – 4 szt – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl.do 1 km na odkład Ilość : Km 0+221 – 7,0 mb Km 0+250 – 7,0 mb Km 0+280 – 6,0 mb Km 0+287 – 7,0 mb Razem 27 mb | Mb | 27,0 |  |  |  |
| 5. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie obustronnych rowów na długości 121 mb od km 0+200- 0+321 – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,70 m3/mb V= (121,0 x 2 – zjazdy 47 mb ) x 0,70 m3/mb = 136,50 m3 | M3 | 136,50 |  |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0816/01 + 0605/01 +06 | Rozebranie rurociągów przepustów fi 40 cm pod zjazdami i ponowne ułożenie na ławie fundamentowej żwirowej grub. 20 cm Ilość: km 0+210 w lewo do budynku - 6,0 mb km 0+233 w lewo do budynku - 5,0 mb razem 11,0 mb | Mb | 11,0 |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |

Sporządził:

……………………………..