Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Sikorskiego                     w kierunku „Laworty” na długości 147 mb od km 0+000 – 0+147

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe oraz wykarczowaniu pni drzew - remoncie istniejących zjazdów do posesji - regulacji pionowej studzienek telefonicznych, włazów i Zasów wodociągowych Uwaga: km 0+000 = początek chodnika przy ul. Sikorskiego |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru e terenie od km 0+000-0+147 L=1,50m+33,0+3,50x2+20,00+3,50x2+18,0+3,50 x2+14,0+11,0+2,0x2+6,0+3,50x2+38,0+4,0x2 = 181,50 mb | Mb | 181,50 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 181,50m x 0,0325 = 5,90 m3 | M3 | 5,90 |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: L=33,0+20,0+18,0+14,0+11,0+6,0+38,0 = 140,0 mb | Mb | 140,0 |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm Ilość: Od km 0+000 – 0+033 P1 = 33,0 x 1,50 = 49,50 m2 Od km 0+109 – 0+147 P2 = 38,0 x 1,50 = 57,00 m2 Razem P= P1+P2 = 106,50 m2 | M2 | 106,50 |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0805/01 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35 x 35 cm na odcinku od km 0+038 – 0+105 P= 67,0 x 1,60 = 107,20 m2 | M2 | 107,20 |  |  |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek igruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 181,5 mb x 0,104 t + 5,90 m3 x 2,0 t + 140,0m x 0,051t + 106,50 m2 x 4 x 0,0403t + 107,20 m2 x 8 x 0,0141t = 67,08t | T | 67,08 |  |  |
| 7. | 01.00.00 KNR 2-01 0106/04 | Ręczne karczowanie pni drzew w chodniku wraz z odkopaniem, ułożeniem w stosy oraz zasypanie dołu wraz z ubiciem – średnicy  36- 45 cm – szt 1 | Szt | 1 |  |  |
| 8. | j.w KNR 2-01 0106/05 | Karczowanie drzew j.w, lecz  46-55 cm – szt 5 | Szt | 17 |  |  |
| 9. | j.w KNR 2-01 0106/06 | Karczowanie drzew j.w lecz  56 -65 cm – szt 2 | Szt | 2 |  |  |
| 10. | j.w KNR 2-01 0106/07 | Karczowanie drzew j.w, lecz  66-75 cm – szt 1 | Szt | 1 |  |  |
| 11. | KNR 2-01 0206/02 | Dowiezienie gruntu samochodami z odległości do 5km na zasypanie dołów po karczowani Ilość V= 1,50 x 1,50 x 0,75 x 9 szt = 15,21 m3 | M3 | 15,21 |  |  |
| 12. | KNR 2-01 0313/05 | # Ręczne zasypanie dołów ziemią dowiezioną samochodami Ilość – jak w poz.11 V =15,21m3 | M3 | 15,21 |  |  |
| 13. | KNR 2-01 0236/02 | # Zagęszczanie gruntu kat. IV ubijakami mechanicznymi # Ilość – jak w poz. 11 V= 15,21m3 | M3 | 15,21 |  |  |
| 14. | KNR 2-01 0110/02 +KNNR 1 tab. 0006 | Wywiezienie z karczowania drzew karpiny Ilość: -  36 – 45 cm – szt 1 x 0,31mp = 0,31 mp -  46 – 55 cm – szt 5 x 0,55 mp = 2,75 mp -  56 – 70 cm - szt 3 x 0,88 mp = 2,64 mp Razem 5,70 mp | Mp | 5,70 |  |  |
| 15. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 Ilość : - od km 0+000 – 0+147 L= 1,50m+33,0+20,0+18,0+14,0+11,0+6,0+38,0 +3,50 = 145,0 mb | Mb | 145,0 |  |  |
| 16. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | # Ustawienie krawężnika jak w poz.15 lecz najazdowego – na zjazdach Ilość: Km 0+035 L1=5,50m Km 0+060 L2=5,50m Km 0+080 L3 = 8,0 m Km 0+097 L4 = 5,50 m Km 0+107 L5 = 5,50 m Razem L= L1-L5= 30,0m | mb | 30,0 |  |  |
| 17. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość jak w poz. 3 – rozebranie obrzeży: L1 = 140,0 mb + obrzeże na zjazdach: L2 = 4,50+3,50x2+4,0+3,50x2+4,0+3,50x2+4,0 +3,50x2+4,0+3,50x2+4,0 = 59,50mb Razem L=L1+L2 = 140,0+59,50=199,50mb Wykonanie zejścia do budynków w km0+026 i 0+128 na długości po 2,0 m i szer.1,0m , dwa stopnie szer.po 0,35 m +1,30m kostka L3= ((2,0+2,0+1,0mx3)x2=14,0m Razem L=L1-L3 = 213,50 mb | Mb | 213,50 |  |  |
| 18. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdów w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km i wykonaniem pobocza za obrzeżem od km 0+000 – km 0+147 Ilość: a) pod chodnik głębokości 6 cm i szer. 1,50m P= 33,0 x 1,50+67,0x 1,50+38,0 x 1,50 = 207,0 m2 V1 = 207,0m2 x 0,06 = 12,42 m3 b) pod zjazdy głębokości 15 cm Zjazdy: - P = 94,86 m2 V2 = 94,86 m2 x 0,15 = 14,23m3 m3 Razem koryto V = V1+V2 = 26,65 m3 | M3 | 26,65 |  |  |
| 19. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodniki i zjazdy a) pod chodnik – ilość jak w poz.18a P1 = 207,0 m2 b) pod zjazdy – szt 5 ilość jak w poz.18b P2 = 94,86 m2 Razem P = P1+P2 = 301,86m2 m2 | M2 | 301,86 |  |  |
| 20. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 6 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz. 18a od km 0+000-0+147 P1=207,00m2 +zejścia do bud.w km 0+026 i 0+128 P2= 2,00 x 1,00 x 2 = 4,0 m2 Razem P=P1+P2= 211,0 m2 | M2 | 211,0 |  |  |
| 21. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 15 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25 – 60 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów – szt 5 Ilość: jak w poz. 18b P=94,86 m2 | M2 | 94,86 |  |  |
| 22. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 18a od km 0+000-0+147 P1=207,00m2 +zejścia do bud.w km 0+026 i 0+128 P2= 2,00 x 1,00 x 2 = 4,0 m2 Razem P=P1+P2= 211,0 m2 | M2 | 211,0 |  |  |
| 23. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „NOSTALIT” szara – 80%, a 20% kolor grafit. – szt 5 Ilość jak w poz. 18b P = 94,86 m2 | M2 | 94,86 |  |  |
| 24. | KNR 2-31 0402/03 | # Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku betonem B-35 szerokości 10 cm i głębokości15 cm Ilość: V=(147m+1,50m+3,50m – zjazdy 30,0 m) x 0,10 x 0,15 = 122m x 0,015 = 1,83 m3 | M3 | 1,83 |  |  |
| 25. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych i zasów wodociągowych - ilość włazów i studzienek telef. – szt 4 - ilość zasów wodociąg. – szt 4 | Szt | 4 |  |  |
|  |  |  | szt | 4 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót netto |  |  |  |  |
|  |  | # Ogółem koszt z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

………………………………..