Zał. Nr 1

KOSZTORYS  OFERTOWY

Na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Bandrów – Stebnik           na długości 140 mb od km 0+827 – 0+967

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na wyrównaniu nierówności i wyprofilowaniu do spadku 1,5% istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi masą asfaltobetonu – grub. w-wy średnio 2 cm na szerokości 4,00 m i wzmocnieniu jezdni przez wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej grub.4 cm z asfaltobetonu oraz dosypanie obustronnych poboczy szerokości 1,0 m z tłucznia sortowanego oraz wzmocnienie nawierzchni 2-ch zjazdów na drogi boczne. |  |  |  |  |
| 1. | # D-04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową na gorąco na szerokości 4,00 m przy średniej grubości 2,0 cm i długości 140 mb. Ilość: P = 140,0 x 4,00 = 560,0 m2 V = 560,0 m2 x 0,050t = 28,0 t | T | 28,0 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 4,00 m i długości 140 mb Ilość: P = 140,0 x 4,00 = 560,00 m2 | M2 | 560,0 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm na drodze długości 140 mb i szer. 4,0 m. Ilość: P = 140,0 x 4,00 = 560,0 m2 | M2 | 560,0 |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.10 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości po 1,00 m na długości 140,0 mb. Ilość: P= 140,00 x 1,00 x 2 = 280,0 m2 | M2 | 280,0 |  |  |
|  |  | Zjazdy na drogi boczne - Zjazd w prawo w km 0+827 na drogę do pół k/Trojnara P1 = 4,0 m x ( 10,0+6,0) x 0,5 + 4,0 x (6,0 +4,0) x 0,5 = 52,0 m2 - Zjazd w lewo w km 0+892 na drogę za rzeką P2 = 7,0 m x (7,0 +3,0) x 0,5 = 35,0 m2 Razem zjazdy = 87,0 m2 |  |  |  |  |
| 5. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/02 | Wykonanie górnej w-wy podbudowy zjazdów grub. 15 cm z tłucznia sort. 25-40mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość jak wyżej P= 87,0 m2 | M2 | 87,0 |  |  |
| 6. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego 0-12,8 mm grub. w-wy 6,0 cm Ilość jak wyżej P= 87,0 m2 | M2 | 87,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

…………………………………