P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Na wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Nr 119 250R Krościenko – Stebnik – na długości 323 mb od km 0+000 – 0+323

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2011-09-20

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Na wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Nr 119 250R Krościenko – Stebnik – na długości 323 mb od km 0+000 – 0+323

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na; - wyrównaniu nierówności i wyprofilowaniu do spadku 1,5% istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi masą asfaltobetonu – grub. w-wy średnio 2 cm na szerokości 5,00 m, - wzmocnieniu jezdni przez wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej grub.4 cm z asfaltobetonu, - dosypaniu obustronnych poboczy szerokości 0,50 m z tłucznia sortowanego + 1 x emulsja, - oczyszczeniu lewostronnego rowu z namułu, - oczyszczeniu z namułu przepustów pod drogą i zjazdami, - wykonaniu nawierzchni zjazdów, - ustawieniu barier zabezpieczających na przepuście w km 0+159, - montażu znaków na drogach dojazdowych. |  |  |
|  |  | Cz. I Roboty ziemne |  |  |
| 1. | 06.04.01 KNR 2-31 1403/06 | Oczyszczenie rowu z namułu o grubości 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp Ilość: L = 323,0 mb – zjazdy 64,0 mb = 259,0 mb | Mb | 259,0 |
|  |  | Cz. I Roboty nawierzchniowe |  |  |
| 2. | # 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową na gorąco na szerokości 5,00 m przy średniej grubości 2,0 cm i długości 323 mb na drodze Ilość: P = 323,0 x 5,00 = 1 615,0 m2 V = 1 615,0 m2 x 0,050t = 80,75 t | T | 80,75 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 5,00 m i długości 323 mb Ilość: P = 323,0 x 5,00 = 1 615,00 m2 | M2 | 1 615,0 |
| 4. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm na drodze długości 323 mb i szer. 5,0 m Ilość: P = 323,0 x 5,00 = 1 615,0 m2 | M2 | 1 615,0 |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.8 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z utrwaleniem emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości po 0,50 m na długości 323,0 mb. Ilość: P= 323,0m x (0,50+0,50)-zjazdy (8m+8m+5m+6m +6m+6m +5m+6m+8m+6m) =323,0 x 1,0 – 64,0 x 0,50 = 291,00 m2 | M2 | 291,0 |
| 6. | 03.01.03 KNR 2-31 1404/03 | Oczyszczenie z namułu przepustów o średnicy do 0,8 m pod drogą Ilość: pod drogą : - w km 0+159 – 8,0 m+ (wlot i wylot) 10 m= 18,0 m | Mb | 18,0 |
|  |  | Cz. III Zjazdy |  |  |
| 7. | 03.01.03 KNR 2-31 1404/03 | Oczyszczenie z namułu przepustów o średnicy do 0,8 m pod zjazdami Ilość: pod zjazdami: - km 0+171 – str. lewa – 4,0 m - km 0+232 – str. lewa – 6,0 m - km 0+237 – str. lewa – 5,0 m - km 0+255 – str. lewa – 6,0 m - km 0+271 – str. lewa – 5,0 m - km 0+292 – str. lewa – 5,0 m - km 0+325 – str. lewa – 5,0 m Razem L= 49,00 mb | mb | 49,0 |
|  |  | Konstrukcja nawierzchni zjazdów: - podbudowa grubości w-wy 25 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym - nawierzchnia z asfaltobetonu grub. w-wy 5 cm |  |  |
| 8. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Podbudowa nawierzchni zjazdów grubości w-wy 25 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym Ilość: - km 0+002 – str. lewa P1 = (8,0+3,0) x 0,5 x 5,0 = 27,50 m2 - km 0+142 – str. lewa P2 = (8,0+3,0) x 0,5 x 5,0 = 27,50 m2 - km 0+171 – str. lewa P3 = 5,0 x 4,0 = 20,00 m2 - km 0+232 – str. lewa P4 = 6,0 x 5,0 = 30,0 m2 - km 0+237 – str. lewa P5 = 6,0 x 5,0 = 30,0 m2 - km 0+255 – str. lewa P6 = 6,0 x 5,0 = 30,0 m2 - km 0+271 – str. lewa P7 = 5,0 x 5,0 = 25,0 m2 - km 0+287 – str. prawa P8 = 6,0 x 5,0 = 30,0 m2 - km 0+292 – str. lewa P9 = 8,0 x 5,0 = 40,0 m2 - km 0+325 – str. lewa P1-0 = 6,0 x 5,0 = 30,0 m2 P= P1 – P10 = 290,0 m2 | M2 | 290,0 |
| 9. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z asfaltobetonu – wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm Ilość jak w poz. 8 | M2 | 290,0 |
|  |  | Cz. IV Urządzenia zabezpieczające |  |  |
| 10. | KNR 2-31 0704/01+05 | Ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych o masie do 24,0 kg nad przepustem pod drogą w km 0+159 Ilość : - strona lewa – 12,0 mb - strona prawa – 12,0 mb Razem 24,0 m | Mb | 24,0 |
| 11. | KNR 2-31 0702/02 0703/01 | Ustawienie 2- ch znaków drogowych A-7 – ustąp pierwszeństwa przejazdu przy wyjeździe z dróg bocznych z lewej strony w km 0+002 i 0+292 | szt | 2 |

Sporządził:

2011-09-20

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6