| Przedmiar robót wraz z określeniem terminów wykonania na zadaniu ; Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z zapleczem parkingowym dla obsługi komunikacyjnej basenu odkrytego przy Międzyszkolnej Krytej Pływalni |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Do wykonania w roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (ulica 380mb + parking 60mb) |  |  | 2012 |
|  |  |  | km | 0,44 |  |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki (km 0+004 - 0+148, 150mb*2= 300mb*0,065) |  |  | 2013 |
|  |  |  | m3 | 19,5 |  |
| 3 | KNR 2-31 0813/04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 300mb |  |  | 2013 |
|  |  |  | m | 300 |  |
| 4 | KNR 2-31 0811/02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem (km 0+148 - 0+378, 230mbx3m=690m2) |  |  | 2012 |
|  |  |  | m2 | 690 |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie wykopu wg tabeli robót ziemnych 1443-178=1265m3 |  |  | 2012 |
|  |  |  | m3 | 1265 |  |
| 6 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III wg tabeli robót ziemnych 178m3 |  |  | 2012 |
|  |  |  | m3 | 178 |  |
| 7 | KNR 2-01 0313/02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV wg tabeli robót ziemnych 299-178=121m3 |  |  | 2012 |
|  |  |  | m3 | 121 |  |
| 8 | KNR 2-01 0236/01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III wg tabeli robót ziemnych 299m3 |  |  | 2012 |
|  |  |  | m3 | 299 |  |
| 9 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III wykopy pod kanalizację |  |  | 2012 |
|  |  | kolektor o400 217*1,2*2,3 | m3 | 598,92 |  |
|  |  | przykanliki 39*0,6*2,3 | m3 | 53,82 |  |
|  |  | studnie wodosciekowe 8*2*2*2,3 | m3 | 73,6 |  |
|  |  | studnie rewizyjne 8*2*2*2,3 | m3 | 73,6 |  |
|  |  | razem | m3 | 799,94 |  |
| 10 | KNR 2-01 0325/01 | Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo (wraz z wyciąganiem grodzic) w gruncie nawodnionym ścian wykopów liniowych szerokości do 1m i głębokości do 3m, grunt kategorii I-II 217*3*2 |  |  | 2012 |
|  |  |  | m2 | 1302 |  |
| 11 | KNR 2-31 0107/01 | Zasypanie wykopów po kanalizacji piaskiem 60%wykopu |  |  | 2012 |
|  |  |  | m3 | 480 |  |
| 12 | KNR 2-01 0520/01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi typu JOMB |  |  | 2012 |
|  |  |  | m2 | 28 |  |
| PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
|  |  | Droga główna 1390m2 + Parking 357m2+428m2 + Miejsca postojowe 93m2 + Ciąg pieszo jezdny 63m2 + Zjazdy 23m2 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV |  |  | 2012 |
|  |  |  | m2 | 2351 |  |
| 14 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm (dla 47 cm) |  |  | 2012 |
|  |  |  | m2 | 2351 |  |
| 15 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV |  |  | 2012 |
|  |  |  | m2 | 2351 |  |
| 16 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm |  |  | 2012 |
|  |  |  | m2 | 2351 |  |
| 17 | KNR 2-31 0115/01 | Podbudowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z mieszanki żwirowo- piaskowej |  |  | 2012 |
|  |  |  | m2 | 2351 |  |
| 18 | KNR 2-31 0115/02 | Podbudowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z mieszanki żwirowo- piaskowej - za każdy dalszy 1cm- DLA 10 CM |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 2351 |  |
| 19 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 2351 |  |
| 20 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm- DLA 12 CM |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 2351 |  |
| 21 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 2351 |  |
|  |  | Chodnik 380m2 + zjazdy 14m2 |  |  |  |
| 22 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm- NA CHODNIKU |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 394 |  |
| 23 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm- NA CHODNIKU |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 394 |  |
| NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  |  | Droga (nakładka-936m2 + pełna konstrukcja 1387m2) + Jezdnia manewrowa 357m2 + Zjazdy 274m2 |  |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0311/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 2954 |  |
| 25 | KNR 2-31 0311/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 3 cm) |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 2954 |  |
| 26 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 2954 |  |
| 27 | KNR 2-31 0311/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 2954 |  |
| 28 | KNR 2-31 0311/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 2 cm) |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 2954 |  |
|  |  | Chodnik 380m2 + Parking 428m2 + Miejsca postojowe 93m2 + Przejazd przez chodnik 14m2 + CIąg pieszo jezdny 63m2 |  |  |  |
| 29 | KNR 2-31 0511/03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej |  |  | 2013 |
|  |  |  | m2 | 978 |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-31 0403/03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | 2012 |
|  |  |  | m | 661 |  |
| 31 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki |  |  | 2012 |
|  |  |  | m3 | 43 |  |
| 30 | KNR 2-31 0403/03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | 2013 |
|  |  |  | m | 300 |  |
| 31 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki |  |  | 2013 |
|  |  |  | m3 | 20 |  |
| 32 | KNR 2-31 0402/01 | Ława z pospółki pod obrzeże |  |  | 2013 |
|  |  |  | m3 | 6,44 |  |
| 33 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  | 2013 |
|  |  |  | m | 184 |  |
| ELEMENTY KANALIZACJI |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 2-18 0613/03 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 2m |  |  | 2012 |
|  |  |  | szt | 8 |  |
| 35 | KNR 2-18 0625/02 | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu |  |  | 2012 |
|  |  |  | szt | 8 |  |
| 36 | KNR 2-18 0911/02 | Przykanaliki z rur PCV o średnicy 200mm klasy S |  |  | 2012 |
|  |  |  | m | 39 |  |
| 37 | KNR 2-18 0501/04 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm dla 217mb |  |  | 2012 |
|  |  |  | m2 | 130,2 |  |
| 38 | KNR 2-18 0511/04 | Kanały rurowe z rur PCV o średnicy 400mm uszczelnianych uszczelką gumową |  |  | 2012 |
|  |  |  | m | 217 |  |
| 39 | KNR 2-31 0606/03 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej przy garażach |  |  | 2012 |
|  |  |  | m | 56 |  |
| 40 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod ściek 56x0,6x0,15 |  |  | 2012 |
|  |  |  | m3 | 5,04 |  |
| 41 | KNR 2-31 1406/02 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych |  |  | 2013 |
|  |  |  | szt | 7 |  |
| 42 | KNR 2-31 1406/03 | Regulacja pionowa włazów kanałowych |  |  | 2013 |
|  |  |  | szt | 6 |  |
| 43 | KNR 2-31 1406/04 | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych |  |  | 2013 |
|  |  |  | szt | 7 |  |
| 44 | KNR 2-31 1406/05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |  |  | 2013 |
|  |  |  | szt | 3 |  |
| 45 | KNR 2-31 1406/04 | Przestawienie Hydrantu |  |  | 2012 |
|  |  |  | szt | 1 |  |
| ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm |  |  | 2013 |
|  |  |  | szt | 12 |  |
| 47 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 |  |  | 2013 |
|  |  |  | szt | 12 |  |
| 48 | Kalk. ind. | Szlaban parkingowy sterowany ręcznie o dł ramienia 3m |  |  | 2013 |
|  |  |  | kpl. | 2 |  |