P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Remontu placu targowego w Ustrzykach Dolnych

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45233120-6 45112700-2

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2011-11-15

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Remontu placu targowego w Ustrzykach Dolnych

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na : - wymianie zniszczonego krawężnika placu targowego na nowy - wzmocnieniu słabej nawierzchni tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej placu przez wykonanie: - warstwy podbudowy grubości 10 cm z tłucznia sortowanego placu o jezdni tłuczniowej i grubości 8 cm placu targowego o jezdni asfaltowej - warstwy nawierzchni z asfaltobetonu grubości 7 cm ( 3 cm + 4 cm) placu o jezdni asfaltowej - warstwy nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych grubości 10 cm placu o jezdni tłuczniowej. - Remoncie chodnika – przy zejściu na plac targowy - wzmocnieniu nawierzchni betonowej ciągu pieszego i schodów na placu targowym przed mostem ( przy ul. Rynek ) – przez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm - odtworzeniu oznakowania poziomego miejsc postojowych na istniejącym parkingu przy placu targowym przed mostem i lini segregacyjnych na placu za mostem - oświetlenie- wymianie istniejących lamp na nowe |  |  |
|  |  | - ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 1. | KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30cm , na podsypce cementowo – piaskowej. Ilość wg obmiaru w terenie. - Krawężnik wzdłuż placu o naw. tłuczniowej ( dz. nr 1339) długości 40,50 m x 2 + 5,0 x 2 L1 = 81,0m+ 5,0m x 2 = 91,0 m - Krawężnik wzdłuż placu o nawierzchni asfaltowej (dz. nr. 1347) L2= 46,50+4,0+36,0x2+27,0+11,0+4,0 = 164,50 m Razem rozebranie krawężników: L=L1+L2 = 91,0m+164,50m = 255,50 mb | Mb | 255,50 |
| 2. | KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Ilość jak w poz.1 V=255,50 mb x 0,0325 m3= 8,30 m3 | M3 | 8,30 |
| 3. | KNR 2-31 0803/03/04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 12 cm Ilość wg obmiaru w terenie P= 10,0 x 2,0 = 20,0 m2 | M2 | 20,0 |
| 4. | KNR 2-31 1509/07+ 1511/01 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, betonu i masy asfaltowej na odl. do 5 km Ilość: V= 255,50 x 0,104t+8,30m3 x 2,0t+20,0m2 x 0,300t = 49,17t | T | 49,17 |
|  |  | - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0403/03 | Ustawienie krawężników wystających betonowych 15 x 30 cm na podsypce cem. – piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem 25 x 30 cm) Ilość: - Krawężnik wzdłuż placu o nawierzchni tłuczniowej (dz.nr 1339) na długości 40,50 m x 2 +5,0m x 2 L1 = 40,50m x 2 + 5,0m x 2 = 91,0 m - Krawężnik wzdłuż placu o nawierzchni asfaltowej ( dz. nr 1347) L2 = 46,50+4,0+36,0 x 2 +27,0+11,0+4,0 = 164,50 m Razem zestawienie krawężników: L=l1+L2 = 91,0m + 164,50m = 255,5 mb | Mb | 255,50 |
| 6. | KNR 2-31 0403/05 | Ustawienia krawężników betonowych najazdowych wraz z wykonaniem ławy betonowej (0,065 m3/mb) Ilość: - Wzdłuż drogi o naw. tłuczniowej ( dz. nr 1339) L1 = 40,50+4,0 ( strona lewa- zjazd do bud. Nr 13) = 44,50 mb - Na placu o nawierzchni asfaltowej – oddzielenie jezdni przez plac obustronne L2 = 36,0 m+41,0 m = 77,0mb Razem krawężnik najazdowy: L=L1+L2 = 44,50+77,0 = 121,50 m | Mb | 121,50 |
| 7. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm w ciągu placu o naw. tłuczniowej dz.nr 1339) z tłucznia sortowanego 25-40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 40,50m i szerokości 5,0 m Ilość wg obmiaru w terenie: P = 40,50 x 5,0 + 40,50 x 6,0 = 202,50 + 243,0= 445,50 m2 | M2 | 445,50 |
| 8 | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/02 | Wykonanie górnej w-wy podbudowy jak w poz.7, lecz grubości 8 cm w ciągu placu targowego z tłucznia sort.25-40 mm + 1 x emulsja asfaltowa z zachowaniem istniejącego spadku poprzecznego i podłużnego placu Ilość wg obmiaru w terenie: P = 10,0 x 5,0 + 27,0 x 6,0 + 8,70 x 4,0 x 0,5 + 25,30 x 4,0 + 46,50 x 36,0 = 2005,0 m2 + (zjazd na drogę dł. 10,0m i szer. 6,0 m) + 10,0 x 6,0 = 2065,0 m2 | M2 | 2065,0 |
| 9. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm w ciągu placu targowego o nawierzchni asfaltowej ( dz.nr 1347). Mieszanka mineralno-asfaltowa – grysowa Standard I – jak dla kategorii ruchu KR2 Ilość wg obmiaru w terenie: na placu targowym P = 10,0 x 5,0 + 27,0 x 6,0 + 8,70 x 4,0 x 0,5 + 25,30 x 4,0 + 46,50 x 36,0 = 2005,0 m2 + (zjazd na drogę dł. 10,0m i szer. 6,0 m) + 10,0 x 6,0 = 2065,0 m2 + 40,50 x 6 = 2 308,0 m2 | M2 | 2 308 |
| 10. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 4 cm w ciągu placu targowego jak w poz.9. Mieszanka mineralno-asfaltowa – grysowa Standard I – jak dla kategorii ruchu KR2 Ilość jak w poz.9 | M2 | 2308,0 |
| 11. | 08.02.00 KNR 2-01 0129/03+ 0510/01/02 | Wzmocnienie nawierzchni placu targowego o nawierzchni tłuczniowej (dz.nr 1339) na długości 40,50 m i szerokości 5,00m przez ułożenie płyt żelbetowych ażurowych 50 x 50 x 10 cm o wymiarach oczek 5 x 5 cm na podsypce piaskowej wraz z zamuleniem otworów humusem i obsianiem nasionami traw. Ilość wg obmiaru w terenie P= 40,50m x 5,00 = 202,50 m2 | M2 | 202,50 |
| 12 | 05.03.09. KNR 2-31 0204/05/06 +1002/02 | Wykonanie remontu zjazdu przy bud. Nr 13 – strona lewa Wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej zjazdu przez wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm z tłucznia + 1 x emulsja asfaltowa i grysy kamienne P= 5,00 x 3,00 = 15,0 m2 | M2 | 15,0 |
| 13. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego grub. 6 cm Ilość jak w poz. 12 P = 15,0 m2 | M2 | 15,0 |
| 14. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/03 | Regulacja pionowa istniejącej w jezdni drogi włazów kanalizacyjnych – podniesienie do poziomu wierchu nawierzchni asfaltowej | Szt | 2 |
| 15. | 04.01.01. KNR 2-31 0101/07/08 | Odtworzenie zejścia do 2-ch bramek do posesji działki nr 1336 i 1337/1 – dwa stopnie szerokości po 35 cm i wysokości po 15 cm + pobocze długości po 2,0 m i szerokości 1,0 m. Podstopnice z obrzeża bet. 30 x 8 cm Stopnie z kostki Nostalit grub. 6 cm na podbudowie z betonu B25 grub. w-wy 10 cm Ręczne wykonanie koryta w gr. kat.IV głęb. do 20 cm pod wykonanie stopni schodów wraz z zagęszczeniem : szerokości 27 cm + pobocze 2,0 m P = 1,00 m x (1,92+0,27 x 2) x 2 – 1,0 x 2,46 x 2 = 4,92 m2 | M2 | 4,92 |
| 16. | 04.01.01 KNR 2-31 0401/02 | Wykonanie rowka 20 x 20 cm pod wykonanie policzków schodów i podstopni z obrzeży 30x8x100 cm Ilość dla 2-ch zejść - Pod policzki L1 = (2,0 m x 2 + 0,35 x 2) x 2 = 9,40m - Podstopnice L2 = 1,0m x 3 szt x 2 = 6,0 m Razem ilość L= L1+l2 = 15,40 m | Mb | 15,40 |
| 17. | KNR 2-31 0402/04 + 0407/05 | Wykonanie policzków i podstopni schodów z obrzeży betonowych 30x8x 100 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B25 Ilość jak w poz.16 – 15,40 m | Mb | 15,40 |
| 18. | KNR 2-31 0402/03 | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię stopni z betonu B25 grubości w-wy 10 cm po zagęszczeniu Ilość dla 2 zejść P=1,0m x (1,92+0,27+0,27)x2 = 2,46 x 2 = 4,92 m2 x 0,10 = 0,50 m3 | M3 | 0,50 |
| 19. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni stopni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. piask. z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka „Nostalit” – szara – dwa stopnie szerokości 35 cm + dojście długości 2,0m, szerokości schodów 1,0 m – dla 2-ch zejść P= 1,00m x (1,92+0,27+0,27) x 2 = 2,46 m2 x 2 = 4,92 m2 | M2 | 4,92 |
|  |  | - REMONT CHODNIKA – ZEJŚCIE NA PLAC TARGOWY ZA MOSTEM |  |  |
| 20. | KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża betonowego 30 x 8 cm Ilość wg obmiaru w terenie – 13,50 mb | Mb | 13,50 |
| 21. | KNR 2-31 1509/06 +1511 | Odwiezienie rozebranych obrzeży na odl. do 5 km V= 13,50 x 0,051t = 0,69 t | T | 0,69 |
| 22. | KNR 2-31 1211/03 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej Uni Decor grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej Ilość: 13,50 x 1,50 = 20,25 m2 | M2 | 20,50 |
| 23. | KNR 2-31 0403/01 | Wykonanie palisady z elementów betonowych 12 x 12 x 40 cm „mini palisada” – nostalit – kolor szary wraz z wykonaniem ławy z betonu B-15 - długość -14,0 m Norma zastępcza jak dla układania krawężników - ilość elementów na długości 14 m : 14,0 m : 0,12 cm = 117 szt Długość L = 117 szt x 0,40 m = 46,80 m | Mb | 46,80 |
| 24. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/07/08 | Ręczne wykonanie koryta pod chodnik w gr. kat.IV wraz z wykonaniem poboczy i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta Ilość wg obmiaru w terenie: P=5,0 x 2,40 = 12,0 m2 | M2 | 12 |
| 25. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie w-wy podbudowy pod chodnik grub.15 cm z tłucznia sort.25-40 mm z zagęszczeniem walcem wibracyjnym Ilość jak wyżej –P = 12,0 m2 | M2 | 12,0 |
| 26. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm (Unidecor) na podsypce cem. – piaskowej ( 200 kg cementu na 1m3 piasku z wypełnieniem spoin piaskiem Ilość P= 12,0 m2 | M2 | 12,0 |
| 27. | KNR 2-31 0701/03 | Wykonanie poręczy ochronnej z rur stalowych fi 60 i fi 38 mm (dwa przeciągi) wraz z wykonaniem dołów pod słupki, montażem i pomalowaniem farbą olejną Ilość L= 1,50 m | Mb | 1,50 |
|  |  | - REMONT CIĄGU PIESZEGO I SCHODÓW – PLAC PRZED MOSTEM A. remont schodów – zejście z chodnika na plac - dwa stopnie długości 4,20 m wysokości po 10 cm i szerokości po 30 cm - podstopnice z palisady betonowej 12 x 12 x 40 cm ( mini palisada – nostalit) - nawierzchnia stopni szer.18 cm z kostki „Nostalit” grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej gr.3 cm i podbudowie grub. 10 cm z betonu B-25 - policzki schodów z mini palisady Nostalit 12 x 12 x 40 cm długości 2 x 0,60 m |  |  |
| 28. | 01.02.04 KNR 4-04 0301/04 | Rozebranie betonowych schodów wraz z odwozem gruzu na odległość do 2 km V= 4,20 x 0,60 x 1,0 = 6,35 m3 | M3 | 6,35 |
| 29. | 04.01.01 KNR 2-31 011/07/08 | Ręczne wykonanie koryta w gr. kat.IV głębokości 20 cm pod wykonanie stopni schodów wraz z zagę- szczeniem – szerokości 2 x 0,18m i długości 4,20 m P= 4,20 x 0,18 x 2 = 1,51 m2 | M2 | 1,51 |
| 30. | 04.01.01 KNR 2-31 0401/02 | Wykonanie rowka 20 x 29 cm pod wykonanie policzków schodów i podstopni z elementów 12 x 12 x 40 cm w gr kat.IV Ilość: - pod policzki L1 = 0,60m x 2 = 1,20m - podstopnie – 2 szt – dł. 4,20m L2 = 4,20 x 2 = 8,40 m Razem L = L1+l2 = 9,60 m | Mb | 9,60 |
| 31. | 08.02.00 KNR 2-31 0403/01 | Wykonanie palisady policzków obustronnych schodów oraz podstopnic z elementów betonowych 12 x 12 x 40 cm „minipalisada – Nostalit” kolor szary – wraz z wykonaniem ławy z betonu B-15 Norma zastępcza – jak dla układania krawężników Ilość: - długość – policzek – 0,60m x 2 - ilość elementów w policzkach 0,60 m : 0,12 = 5 szt po 40 cm x 2 długość L1 = 5szt x 0,40 x 2 = 4,0 mb - długość podstopnia – 4,20 m ; ilość 2 szt - ilość elementów w podstopniach 4,20m : 0,12m = 35 szt po 0,40 m Długość L2 = 35 szt x 0,40 m x 2 = 28,0 mb Razem L = L1 + l2 = 32,0 mb | Mb | 32,0 |
| 32. | KNR 2-31 0402/03 | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię stopni z betonu B 25 grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu Ilość: - długość stopnia – 4,20 m – szt 2 - szerokość – 0,18 m V = 4,20 x 0,18 x 0,10 x 2 = 0,15 m3 | M3 | 0,15 |
| 33. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni stopni chodnika z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Kostka Nostalit – szara Ilość: dwa stopnie szerokości 0,18 m i długości 4,20 m P= 4,20 x 0,18 x 2 = 1,52 m2 | M2 | 1,52 |
|  |  | B. remont schodów – zejście wewnątrz placu - 5szt stopni wysokości 13 cm , długości 5,20 m - podstopnice z palisady betonowej (mini palisada- Nostalit) z elementów 12 x 12 x 40 cm - nawierzchnia stopni szerokości 0,23 m z kostki „nostalit” grub. 6 cm na podsypce cem. – piaskowej grub.3 cm i podbudowie grub. 10 cm z betonu B-25 - policzki schodów z palisady z elementów betonowych 18 x 18 x 120 cm długości 1,83 m x 2 |  |  |
| 34. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie stopni z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm i ułożenie w stosy: Ilość: 4 stopnie ( 2 płyty +3 płyty+2 płyty) długości 5,20 P= (0,50 x 2 + 0,50 x 3+0,50 x 3+0,50 x 2) x 5,20 = 26,0 m2 | M2 | 26,0 |
| 35. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie rozebranych płyt na odległość do 5 km V= 26,0m2 x 0,043t x 4 = 4,48t | T | 4,48 |
| 36. | 04.01.01 KNR 2-31 0101/07/08 | Ręczne wykonanie koryta w gr. kat.IV głeb. Do 20 cm pod wykonanie stopni schodów – szerokości 0,23 m x 5 i długości 5,20 m P= 5,20 x 0,23 x 5 = 5,98 m2 | M2 | 5,98 |
| 37. | 04.01.01 KNR 2-31 0401/02 | Wykonanie rowka 20x20 cm pod wykonanie podstopnic z elementów betonowych Minipalisady – Nostalit 12 x 12 x 40 cm Ilość: 6 szt podstopnic długości po 5,20 m L= 5,20m x 6 = 31,20m | Mb | 31,20 |
| 38. | KNR 2-31 0403/01 | Wykonanie podstopnic z elementów betonowych „Minipalisady – Nostalit” 12 x 12 x 40 cm – kolor szary wraz z wykonaniem ławy z betonu B-15 Norma zastępcza jak dla układania krawężników Ilość: - 6szt podstopnic długości po 5,20 m - ilość elementów w podstopnicy 5,20 m : 0,12 m = 44 szt po 40 cm x 6 szt L = 44 szt x 0,40 m x 6 szt = 105,60 m | Mb | 105,60 |
| 39. | KNR 2-11 0523/03 | Wbijanie młotem pneumatycznym kołków palisady fi 10-12 cm i długości do 1,50 m w grunt kat.IV – ułożenie palisady policzków z elementów betonowych 18 x 18 x 120 cm Ilość: długość 1,83 m x 2 L= 1,83m x 2 = 3,66m | Mb | 3,66 |
| 40. | KNR 2-33 0210/05 | Wykonanie ławy palisady z poz.39 z betonu B-15 Ilość – 0,316 m3/mb V= 3,66 mb x 0,316 m3 = 1,16m3 | M3 | 1,16 |
| 41. | KNR 2-31 0402/03 | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię stopni z betonu B25 grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu Ilość stopni: 5 szt + zejście szer.20cm długości 5,20 m, szer. 0,23 m P= 5,20 x 0,23 x 5szt + 5,20 x 0,20 = 7,02 m2 x 0,10 = 0,702 m3 | M3 | 0,702 |
| 42. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni stopni z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm – jak w poz.36 Ilość: 5 stopni + zejście szer. 0,20 m P=5,20 x 0,23 x 5 szt + 5,20 x 0,20 = 7,02 m2 | M2 | 7,02 |
| 43. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni na płytach betonowych z kostki bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka szara „Nostalit” Ilość; długość 14,10 m P= 5,90 x 6,50 + (14,10 – 6,50) x 5,20 + 1,90 x 0,75 + 7,75 x 1,50 = 90,93 m2 | M2 | 90,93 |
| 44. | KNR 2-31 0402/03 | Wykonanie na schodach przejazdu dla wózków dziecięcych z betonu B-25 – dwa pasy szerokości po 20 cm - przy zejściu z chodnika (2 stopnie) V1 = 0,30 x 0,10 x 0,5 x 0,20 x 2 = 0,012 m3 - przy schdach wewnętrznych (6 stopni) V2 = 0,35 x 0,13 x 0,5 x 0,20 x 2 x 6 = 0,055 m3 ------------------------------------------------------ Razem ilość betonu V = V1+V2 = 0,067 m3 | M3 | 0,067 |
| 45. | KNR 2-31 0701/03 | Wykonanie poręczy ochronnej z rur stalowych fi 60 i fi 38 mm ( dwa przeciągi) wraz z wykonaniem dołów pod słupki , montażem i pomalowaniem farbą olejną - przy zejściu z chodnika z prawej strony L1 = 1,0 m - przy schodach wewnętrznych z obu stron L2 = 2,50 m x 2 = 5,0 m Razem L= L1+L2 = 6,0 m | Mb | 6,0 |
|  |  | - OŚWIETLENIE – WYMIANA LAMP |  |  |
| 46. | KNR 5-10 1005/07 | Demontaż opraw oświetleniowych – 1 lampa w oprawie: Ilość: 3 lampy – rynek przed mostem 8 lamp – rynek za mostem Razem + 11 szt | Szt | 11 |
| 47. | KNR 5-10 0708/02 | Demontaż słupów oświetleniowych i latarni ulicznych o masie do 250 kg w gr. kat. IV 3 lampy + 8 latarni | Szt. | 11 |
| 48. | KNR 5-10 1001/04 | Demontaż złączy bezpiecznikowych na konstrukcji | Szt | 11 |
| 49. | KNR 5-10 1004/04 | Demontaż przewodów w wysięgniku na słupie, z udziałem podnośnika samochodowego ( nakłady na 10m = 1m) | Mb | 110 |
| 50. | KNR 2-31 0805/01 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – (pod słupy w rynku przed mostem) oraz ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem.- piaskowej Ilość : 2,0 m x 2,0 m x 2szt = 8m2 | M2 | 8,0 |
| 51. | KNR 2-31 0803/01/02 | Rozebranie nawierzchni z asfaltu ( slup przy kiosku) grub. 10 cm 2,0 x 2,0 = 4,0 m2 | M2 | 4,0 |
| 52. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem.- piaskowej – odtworzenie nawierzchni chodnika i na placu 8,0 m2 + 4,0 m2 = 12,0 m2 | M2 | 12,0 |
| 53. | KNR 2-01 0707/03 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem jak dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN – wykopy o głębokości do 1,50 m w gr. kat.IV | M3 | 11 |
| 54. | KNR 5-10 0708/02 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych czarnych (powłoka antykorozyjna) o masie do 250 kg w gr.kat. IV – słup ozdobny o wysokości 7,0 m wraz z fundamentem | Szt | 11 |
| 55. | KNR 5-10 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie – wysięgnik 2 ramienny ( ramię górne 1,5m + ramie boczne na oprawę parkową) | Szt | 8 |
| 56. | KNR 5-10 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie – wysięgnik 1 ramienny ( ramię górne 1,5 m) | Szt | 3 |
| 57. | KNR 5-10 1004/02 | Wciąganie przewodów w wysięgniku na słupie, z udziałem podnośnika samochodowego ( nakłady na 10m = 1m) – przewód YLY 3 x 25 mm2 | Mb | 110,0 |
| 58. | KNR 5-08 0402/01 | Mocowanie aparatów na gotowym podlozu bez częściowego rozebrania i podłączenia , aparat do 2,5 kg – wkładka bezpiecznikowa | Szt | 11 |
| 59. | KNR 5-10 1005/07 | Montaż opraw sodowych z 1 lampą w oprawie, na zamontowanym wysięgniku ozdobnym – oprawa ozdobna uliczna – 150 W- klosz- kula średnicy 45 cm „wandaloodporna”, klasa ochronności I/II, stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi: IP 66/44 | Szt | 11 |
| 60. | KNR 5-10 1005/07 | Montaż opraw sodowych z 1 lampą w oprawie, na zamontowanym wysięgniku ozdobnym – oprawa ozdobna uliczna – 70 W- klosz- kula średnicy 45 cm „wandaloodporna”, klasa ochronności I/II, stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi: IP 66/44 | Szt | 8 |
|  |  | - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 61. | 04.04.04. KNR 2-31 0204/05/06 | Pobocza Dosypanie poboczy za krawężnikiem grubości w-wy 28 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 0,50 m - wzdłuż placu o naw. tłuczniowej ( dz. nr 1339) P1 = (40,50mx 2+5,0mx2)x 0,50m = 45,50 m2 - wzdłuż placu o naw. asfaltowej od strony rzeki P2 = (36,0 +11,0 ) x 0,50 m = 23,50 m2 Razem P = P1 +P2 = 69,00 m2 | M2 | 69,00 |
| 62. | KNR 2-31 1402/03 | Ręczne ścinanie poboczy za krawężnikiem placu targowego grubości do 10 cm na szerokości 0,50m – ścinanie i wyrównanie z nadaniem spadku do jezdni P = (164,50 m – 6,0m – 36,0m – 11,0m) = 111,50 x 0,50 = 55,75 m2 | M2 | 55,75 |
| 63. | 01.02.04 KNR 2-31 0817/05 | Naprawa zniszczonych ścieków drogowych Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15 cm na podsypce piaskowej Ilość : przy placu targowym w 5-ci miejscach długości po 6,0 m L = 6,0m x 5 = 30,0 m | Mb | 30,0 |
| 64. | KNR 2-31 0606/03 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej Ilość jak w poz. 14 L = 30,0 mb | Mb | 30,0 |
| 65. | Wg rozeznania | Opracowanie docelowej organizacji ruchu w obrębie targowiska z nawiązaniem do ulicy Nadbrzeżna i Kolejowa | Szt | 1 |
| 66. | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 70 mm Szt - 5 | Szt | 5 |
| 67. | 07.02.01 KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 Szt – 5 | Szt | 5 |
| 68. | 07.01.01. KNR 2-31 0706/01 | Pomalowanie linii segregacyjnych wzdłuż drogi i na placu targowym - parking dla targowiska przed mostem P1 = 94,0 mb x 0,20 = 18,80 m2 P2 = 60,0 mb x 0,20 = 12,0 m2 :2 = 6,0 m2 - za mostem - wzdłuż drogi od km 0+134 – 0+174 co 4 m P3 = 5 m x 14 szt x 0,20 = 14,0 m2 - na placu targowym P4 = (11,0 m x 8 +5,0 m x 12 szt x 4 + 11,0 m x 10 szt + 28,0m) x 0,20 m= 466 m x 0,20 = 93,20 m2 Razem P = P1-P4 = 134 m2 | M2 | 134,0 |
| 69. | 07.01.01. KNR 2-31 0706/04 | Malowanie linii krawędziowych na placu targowym P= 28,0m x 6 szt x 0,20 = 168 m x 0,20 = 33,60 m2 | M2 | 33,60 |
|  |  | - WYPOSAŻENIE PLACU TARGOWEGO ZA MOSTEM |  |  |
| 70. |  | Zakup pojemników do segregacji odpadów ( Iglo) – kolor do uzgodnienia | szt | 3 |
| 71. |  | Wykonanie i montaż stołów stałych zadaszonych- modułowych o dł. 3,0 m – wg załącznika graficznego nr 5 Opisu przedmiotu zamówienia . | Szt | 8 |
| 72. |  | Zakup i montaż kabin sanitarnych TOJ - TOJ | Szt | 3 |
| 73. |  | Tablice informacyjne - szczegóły wg załącznika nr 1,2,3 Opisu przedmiotu zamówienia . Treść tablic do uzgodnienia. | Szt. | 12 |

Sporządził:

2011-11-15

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6